# 在PIC18单片机中使用BootLoader

摘要：本文介绍了在PIC18单片机中使用BootLoader的方法，并分析了HI-TECH公司的BootLoader程序，给出了改进方法和参考意见。

关键字：BootLoader，PIC18，IAP，在线编程

一、前言

由于Microchip的PIC单片机具有良好的性能和性价比，所以现在PIC单片机在实际中应用得越来越多，在整个单片机系统中占的比重也越来越大了。在单片机系统中，有很多增强型的51单片机都支持BootLoader的功能，在网上、杂志上介绍文章的也很多，但是介绍PIC单片机的BootLoader的却非常少。其实，PIC单片机也是可以支持BootLoader功能的，下面就介绍一种适合于在PIC18单片机中使用的BootLoader。

BootLoader就是启动引导的意思。现在，BootLoader已经开始广泛运用到很多地方，大到PC机、arm系统，小到单片机，都可以使用BootLoader来增强系统的功能。使用BootLoader可以轻松的实现程序在线升级、远程升级等功能，为用户系统带来很多方便。在51单片机中使用BootLoader已经很多了，很多增强型号的51单片机都提供了BootLoader的功能。有的是固化在芯片中（如飞利浦的P89C51Rx2、LPC9xx），用户可以调用其中的子函数；有的是完全需要自己编写BootLoader程序（如SST89E564、华邦的W77E516等）。

PIC单片机的BootLoader属于需要自己写程序的那一种，可以根据自己的需要写出各种功能的BootLoader程序来。当然了，一般情况下用户是不需要自己来编写和调试BootLoader程序的，因为已经有现成的BootLoader程序可以参考，一般只需要拿过来简单的修改一下，以满足特定的要求。目前比较常见的BootLoader程序有Microchip公司的C18版本和著名的PICC编译器厂商HI-TECH公司（以下简称HI-TECH）的PICC18版本，它们的相似之处在于都占用了系统的0x00-0x1FF的程序空间。Microchip的版本是用纯汇编写的，而HI-TECH的版本是用C语言写的。相比之下HI-TECH的版本使用起来更加简单、方便一些，也容易修改，对用户程序没有太多特别的要求；而Microchip的版本的功能更加多一些。因为HI-TECH的PICC18在国内有更多的用户，所以下面就详细介绍一下HI-TECH版本的程序，并给出一些改进的参考意见。Microchip版本程序的原理与之类似，功能甚至更多一些，读者可以自行研究，这里就不再多说了。

要使用BootLoader功能，就需要单片机支持IAP（In Application Program，即在程序运行中编程，它和ISP、ICP等方式有很大的区别）功能。在PIC系列单片机中，不是所有的型号都支持IAP的功能，只有PIC18系列和PIC16F87X系列的单片机才有IAP功能，才能够使用BootLoader功能。而且PIC16F87X系列单片机由于硬件的限制，使用起来并不如PIC18方便（关于PIC16F87X的BootLoader程序，不要直接参考HI-TECH的PIC16 C v8.xx编译器程序中自带的例子程序，这是比较旧的程序了。你可以到HT-TECH网站的FTP上ftp://ftp.htsoft.com下载到新的程序，功能要比旧程序增加了很多，可以使用多种下载方式，包括直接用超级终端下载用户程序等）。在下面就只介绍PIC18的BootLoader，PIC16F87X的BootLoader和它类似，大家可以自行研究。

二、BootLoader程序工作的原理

BootLoader 是一段引导程序，在单片机上电/复位后在用户程序之前先运行。运行后判断当前是否需要进入升级状态。如果不需要升级，就直接运行Flash中原有的程序；如果需要升级，首先擦除旧的程序，然后从串口接收用户程序，同时写入Flash中。接收数据时，需要进行校验，保证接收到的数据是正确的，避免将错误的程序写入到芯片中，这就是BootLoader程序的基本工作原理。

PIC18单片机的IAP和很多51单片机的IAP不同，PIC18单片机只有一块FLASH，可以在FLASH的任何位置擦写（就是说甚至可以将BootLoader自身也擦除了），也可以将任意程序区域当做BootLoader区；而51单片机一般都是两块FLASH，只能够从一块FLASH上擦写另一块FLASH，不能擦写自身。PIC18单片机这样的结构是更加灵活易用，但是也造成不安全的因素，你甚至可以将BootLoader程序自身擦除，造成BootLoader功能失效，所以使用时一定要注意。

BootLoader程序原则上是可以放在整个程序空间中的任何位置的，但是为了简单方便、具有通用性和尽量减少对用户程序的影响，使用了从0x00开始的一段程序空间，这样可以对用户程序的影响减少到最小：平时需要仿真调试时，不使用BootLoader，将程序的偏移量设置为0（默认值），正常调试仿真；当程序调试完成后，再使用BootLoader，这时只需要将程序的偏移量修改为0x200，不需要其它任何特殊的设置，对用户程序也没有任何特殊的要求，非常简便。

BootLoader程序可以多种方式获取数据，包括串口、并口、I2C、SPI、USB等。但是从实际使用来看，使用串口无疑是最方便的。因为串口使用简单、成本低，几乎每个单片机都有串口，而其它方式都显得复杂了一些，通用性不强。

为了使得用户程序可以获得最大的程序空间，就需要使得BootLoader程序尽可能的简短。在这里，Microchip和HI-TECH都将BootLoader程序设计为小于200H个字节（100H个字）。使用0x00-0x1FF这个区域还有一个重要原因是这个地址的空间有特殊的写保护特性。

PIC18单片机虽然有多个中断源，但是只支持两级中断，有两个中断向量，它们分别位于0x08和0x18。而BootLoader程序占用了0x00-0x1FF的空间，这意味着需要重新定位中断向量，使新的中断向量指向用户的中断程序，这样才能保证正常运行用户程序的中断程序。因为需要保留中断向量和中断程序空间给用户程序，所以BootLoader程序本身是不能使用中断的，包括定时器、串口通信等都需要使用查询标志位的方式来进行，而不能使用效率更高的中断方式。

下图是PIC18单片机程序空间分配关系示意图，从这里可以清楚的看出BootLoader程序和用户程序的关系。

地址空间

0       |--------------------------|

|  重定位中断矢量          |	<--- 重定位中断矢量的地址到

0020    |--------------------------| 	     用户程序中断矢量

|  Bootloader 程序         |	<--- Bootloader 程序

01FF    |--------------------------|

|  用户程序空间            |

|                          |	<--- 用户程序空间

|                          |

~                          ~

|                          |

|                          |

Flash 顶部  |--------------------------|	<---不同型号的芯片会所不同

~                          ~

200000  |--------------------------|

|  ID 号                   |	<--- 用户 ID 号数据

200008  |--------------------------|

~                          ~

300000  |--------------------------|

|  配置字                  |	<--- 芯片的配置参数

3FFFFF  |--------------------------|

0       |--------------------------|

|                          |

|  EEPROM 数据             |	<--- EEPROM大小与型号有关

|                          |

EEPROM 顶部  |--------------------------|

图一 程序空间分配示意图

下载程序时，任何写入0-1FFH地址的代码将被忽略，以防止覆盖BootLoader自身的代码。

三、程序的使用方法

- HI-TECH的BootLoader程序

在HI-TECH的PICC18编译器的examples文件夹下，有一个Bootldr子文件夹，里面就是HI-TECH的BootLoader程序。这是一个完整的程序，可以直接进行编译，编译后的HEX可以用编程器下载到芯片中。

- 用户系统的要求

如果需要使用BootLoader，要求用户系统中有一个RS232串口可以和计算机进行通信。串口使用3线方式，即收、发和地线（如果用户系统使用的是RS422/RS485串口，也可以使用，但是需要少量修改程序，对接受和发送进行控制。）。

- 程序的配置

下面是程序的主要参数，如果它们设置得不正确，会影响程序的使用。

| VERBO | 冗余模式，有更多的提示，但是会占用更多的程序空间，建议不用 |
| --- | --- |
| BOOT_TIMEOUT | 等待超时的时间，0～9秒（再长了也没有意义），默认为5秒 |
| BAUD | 串口通信的波特率，默认是9600 |
| FOSC | 用户系统的时钟频率，默认是4M |
| NINE | 通信是否使用第9位数据位，默认不使用 |
| FILL_BYTE | 程序空间擦除时使用的填充数据，默认值是0xFF |
| PROG_START | 用户程序的起始位置，默认是0x200 |

其它的参数可以先不用管，在需要时在修改，它们不影响通信和下载。

- 程序的编译

有两种方法对BootLoader程序进行编译：一种是在命令行的方式下编译，这需要对PICC18编译器有较深的了解，适合于进阶者；另外一种方法是在MPLAB IDE中建立工程文件的方法，这种比较方便，适合于所有用户。

4.1命令行方式

使用命令行时，典型的用法是：

picc18 -18f452 bootldr.c -o -zg –noerrata

上面的最后一个参数–noerrata是PIC18Fxx2系列单片机需要的，如果是其它的型号，就不用加入；而参数-18f452是指定单片机的型号，如果是其它型号，就修改为实际使用的型号。当然，别忘记将picc18编译器的路径加入windows的环境变量中（一般在安装PICC18编译器时会自动加入），不然会找不到picc18的。

4.2使用MPLAB IDE

使用MPLAB IDE时，首先按照正常方式建立一个新的工程文件，选择工程文件目录，然后加入HI-TECH的Samples\Bootldr目录下文件bootldr.c和bootldr.h。建立工程文件时，选择MCU的型号为你实际使用的型号，选择C编译器为HI-TECH的PICC18编译器。编译时的优化开关没有太大的影响，因为程序本身已经经过了高度的优化，所以即使打开了编译优化开关也起不到什么作用。编译代码后需要查看一下代码的实际长度，不要超过预定的长度（一般是0x200），注意这里不是编译后的提示的长度，而是程序缓冲区中的长度，这两者之间是有所区别的。

- 用户程序的配置

使用HI-TECH版本的BootLoader，对用户程序的修改是非常少和简单的，只需要修改用户程序的偏移量就可以了，而不需要修改任何程序代码或进行任何特殊的配置！因为BootLoader程序需要占用0～1FFH的空间，所以用户程序需要从200H处开始运行，即设置程序的偏移量为200H。方法是在MPLAB IDE中，从菜单中选择Project->Build Options...->Project，在PICC-18 Linker页标下的Specify offset for ROM（ROM代码偏移量）中输入偏移量200（注意这里输入的已经是16进制了，不用在转换）。如下图所示：

- 程序配置字

我们知道，对于每个PIC单片机的芯片，都需要设置正确的程序配置字后才能正常运行。虽然在BootLoader中是可以修改配置字的，但是这样并不安全，也不方便。一般情况下程序配置字设定后是不需要修改的，所以将配置字在烧写BootLoader程序时就一起写入单片机芯片，以后就只使用BootLoader来升级(烧写)程序，这样不会破坏芯片的配置字。

- 调试用户程序

平时，在编写和调试用户程序时，还是和正常方式一样，单片机中不包含BootLoader程序，也不设置偏移量（或者设置为0），这样可以方便使用ICD2等仿真器进行程序仿真。等程序调试好后，再修改程序的偏移量为200H，并重新编译程序，产生最终的用户HEX代码。这样编译好的程序才可以使用BootLoader进行下载。

- 下载用户程序

使用HI-TECH的BootLoader程序，在下载用户程序到单片机中时，可以不需要特殊的下载程序，只需要使用Windows自带的超级终端程序就可以了。超级终端的通信参数需要设置成和BootLoader程序的一样，包括波特率、校验、数据位、停止位等。

首先连接好串口线，再启动超级终端程序，然后复位单片机（单片机中应当已经写入了BootLoader程序）。这时，在超级终端的窗口中会显示出一个倒计时的计数器，计数器的初始值就是上面的BOOT_TIMEOUT参数。计数器每秒钟刷新一次。当计数器为0时，就会运行以前的程序。如果这期间从超级终端输入任意数据（就是随便按一个键，或者说单片机从串口上接收任意数据），计数器就会停止计数，进入升级状态。这时BootLoader程序会首先擦除旧的程序空间，然后屏幕上会显示出一个冒号‘：’，提示等待下载用户程序。这时就可以从超级终端的菜单中选取：传送->发送文本文件，选择编译好的HEX文件即可。如果下载成功，超级终端的窗口中会显示出一个小括号‘)’，提示下载已经完成了，同时用户程序会自动开始运行。使用BootLoader下载时，因为串口的速度相对比较慢（与编程器相比），所以需要等待一会，具体时间与用户程序的大小有关。如果下载中出现错误，单片机会自动复位，进入倒计数状态，重复上面的过程。使用超级终端比较简单，不需要特殊的下载软件，但是缺乏交互性，没有进程指示，如果下载过程中出现错误也不能停止下来。

如果复位单片机后没有出现计数器指示，一般是通信的问题，如串口线没有连接好，或者收发线没有交叉，波特率设置不对（单片机时钟频率设置错误），单片机配置字设置错误造成BootLoader程序没有运行等。只要出现了计数器，就成功了一半。如果出现了计数器还不能下载成功，往往是错误选择了发送文件（这时是用二进制方式传送的），一定要选择发送文本文件（使用文本方式发送传送）；再就是通信中有错误，使得计算HEX文件的校验错误，这时需要检查一下波特率的设置是否合理。需要注意的是通讯波特率和时钟频率之间的关系，时钟可以是外部时钟，也可以使用PIC18单片机内部的时钟。一般情况下，波特率的误差要小于±2.5%才能够保证通讯的正确性。为了方便大家，在下面的表格中列出了不同波特率下晶体的范围，这是从Microchip的数据手册中摘录的。每一行最左边一列是SPBRG寄存器参数值，后面是对应波特率晶体的频率范围，左边是最低频率，右边是最高频率（晶体的频率是以MHz为单位）。使用时，先根据单片机的波特率，然后垂直查找晶体的频率，只要晶体的频率在范围之内就可以，否则就需要考虑更改波特率或者晶体频率了。使用这个表，既可以通过波特率查出SPBRG和晶体的关系，也可以通过晶体频率查询波特率和SPBRG寄存器的关系。这里只列出了常用的一些数据，更详细更完整的参数表请参见Microchip的数据手册（参考2）。

| SPBRG | 波特率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2400 |  | 9600 |  | 19200 |  | 38400 |  | 57600 |  | 115200 |  |
|  | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 |
| 0 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.16 | 0.3 | 0.31 | 0.6 | 0.63 | 0.9 | 0.94 | 1.81 | 1.86 |
| 1 | 0.08 | 0.08 | 0.3 | 0.31 | 0.6 | 0.63 | 1.2 | 1.25 | 1.81 | 1.88 | 3.61 | 3.76 |
| 2 | 0.11 | 0.12 | 0.45 | 0.47 | 0.9 | 0.94 | 1.81 | 1.88 | 2.71 | 2.82 | 5.42 | 5.64 |
| 3 | 0.15 | 0.16 | 0.6 | 0.63 | 1.2 | 1.25 | 2.41 | 2.51 | 3.61 | 3.76 | 7.23 | 7.52 |
| 4 | 0.19 | 0.2 | 0.75 | 0.78 | 1.51 | 1.57 | 3.01 | 3.13 | 4.52 | 4.7 | 9.03 | 9.4 |
| 5 | 0.23 | 0.24 | 0.9 | 0.94 | 1.81 | 1.88 | 3.61 | 3.76 | 5.42 | 5.64 | 10.84 | 11.28 |
| 6 | 0.26 | 0.27 | 1.05 | 1.1 | 2.11 | 2.19 | 4.21 | 4.39 | 6.32 | 6.58 | 12.64 | 13.16 |
| 7 | 0.3 | 0.31 | 1.2 | 1.25 | 2.41 | 2.51 | 4.82 | 5.01 | 7.23 | 7.52 | 14.45 | 15.04 |
| 8 | 0.34 | 0.35 | 1.35 | 1.41 | 2.71 | 2.82 | 5.42 | 5.64 | 8.13 | 8.46 | 16.26 | 16.92 |
| 9 | 0.38 | 0.39 | 1.51 | 1.57 | 3.01 | 3.13 | 6.02 | 6.27 | 9.03 | 9.4 | 18.06 | 18.8 |
| 10 | 0.41 | 0.43 | 1.66 | 1.72 | 3.31 | 3.45 | 6.62 | 6.89 | 9.93 | 10.34 | 19.87 | 20.68 |
| 11 | 0.45 | 0.47 | 1.81 | 1.88 | 3.61 | 3.76 | 7.23 | 7.52 | 10.84 | 11.28 | 21.68 | 22.56 |
| 12 | 0.49 | 0.51 | 1.96 | 2.04 | 3.91 | 4.07 | 7.83 | 8.15 | 11.74 | 12.22 | 23.48 | 24.44 |
| 13 | 0.53 | 0.55 | 2.11 | 2.19 | 4.21 | 4.39 | 8.43 | 8.77 | 12.64 | 13.16 | 25.29 | 26.32 |
| 14 | 0.56 | 0.59 | 2.26 | 2.35 | 4.52 | 4.7 | 9.03 | 9.4 | 13.55 | 14.1 | 27.1 | 28.2 |
| 15 | 0.6 | 0.63 | 2.41 | 2.51 | 4.82 | 5.01 | 9.63 | 10.03 | 14.45 | 15.04 | 28.9 | 30.08 |
| 16 | 0.64 | 0.67 | 2.56 | 2.66 | 5.12 | 5.33 | 10.24 | 10.65 | 15.35 | 15.98 | 30.71 | 31.96 |
| 17 | 0.68 | 0.71 | 2.71 | 2.82 | 5.42 | 5.64 | 10.84 | 11.28 | 16.26 | 16.92 | 32.51 | 33.84 |
| 18 | 0.72 | 0.74 | 2.86 | 2.98 | 5.72 | 5.95 | 11.44 | 11.91 | 17.16 | 17.86 | 34.32 | 35.72 |
| 19 | 0.75 | 0.78 | 3.01 | 3.13 | 6.02 | 6.27 | 12.04 | 12.53 | 18.06 | 18.8 | 36.13 | 37.6 |
| 20 | 0.79 | 0.82 | 3.16 | 3.29 | 6.32 | 6.58 | 12.64 | 13.16 | 18.97 | 19.74 | 37.93 | 39.48 |
| 21 | 0.83 | 0.86 | 3.31 | 3.45 | 6.62 | 6.89 | 13.25 | 13.79 | 19.87 | 20.68 | 39.74 | #### NA |
| 22 | 0.87 | 0.9 | 3.46 | 3.6 | 6.92 | 7.21 | 13.85 | 14.41 | 20.77 | 21.62 | NA | NA |
| 23 | 0.9 | 0.94 | 3.61 | 3.76 | 7.23 | 7.52 | 14.45 | 15.04 | 21.68 | 22.56 | NA | NA |
| 24 | 0.94 | 0.98 | 3.76 | 3.92 | 7.53 | 7.83 | 15.05 | 15.67 | 22.58 | 23.5 | NA | NA |
| 25 | 0.98 | 1.02 | 3.91 | 4.07 | 7.83 | 8.15 | 15.65 | 16.29 | 23.48 | 24.44 | NA | NA |
| 26 | 1.02 | 1.06 | 4.06 | 4.23 | 8.13 | 8.46 | 16.26 | 16.92 | 24.39 | 25.38 | NA | NA |
| 27 | 1.05 | 1.1 | 4.21 | 4.39 | 8.43 | 8.77 | 16.86 | 17.55 | 25.29 | 26.32 | NA | NA |
| 28 | 1.09 | 1.14 | 4.37 | 4.54 | 8.73 | 9.09 | 17.46 | 18.17 | 26.19 | 27.26 | NA | NA |
| 29 | 1.13 | 1.18 | 4.52 | 4.7 | 9.03 | 9.4 | 18.06 | 18.8 | 27.1 | 28.2 | NA | NA |
| 30 | 1.17 | 1.21 | 4.67 | 4.86 | 9.33 | 9.71 | 18.67 | 19.43 | 28 | 29.14 | NA | NA |

四、BootLoader程序的改进

- HI-TECH的BootLoader程序中存在的缺陷

虽然HI-TECH版本的BootLoader程序已经很方便了，具备了所有必须的基本要素，但是程序中存在着一些缺陷，甚至是很重大的隐患，不太适合于直接使用在实际工程中。下面是几个主要存在的问题：

- BootLoader是以从串口上接收任何数据为标志进入BootLoader状态的。而进入BootLoader状态后，BootLoader程序做的第一件事情就是擦除以前程序的空间！如果在实际使用中，单片机因为某种意外原因被复位，而且复位后运行BootLoader时在串口上有任何数据（如干扰信号或者系统正处于串口通讯状态），就会造成用户程序的丢失。在一个正式应用系统中，这样的情况是不能允许出现的。

- BootLoader程序中没有使用看门狗，如果升级失败或者升级过程中程序死机，将不能恢复到初始的升级状态。这对于直接串口连接的方式问题不大，但是对于需要使用远程升级时是一个致命的问题。

- 在写入用户程序过程中如果出现数据错误，就会复位，而这时用户程序已经被部分写入了。如果复位后运行BootLoader程序没有收到信号时，会启动用户程序。这样残缺的用户程序就可能会造成运行故障和不可预料的结果。如果看门狗是通过在用户程序中打开的，这时就有可能出现看门狗没有被启动而死机，这也是远程升级中一个严重的问题。

- BootLoader程序中允许写EEPROM和芯片配置字。虽然这样增加了灵活性，但是这样是不安全的。如果配置字不小心设置错了，下载后会使整个芯片不能正常运行。这时需要重新用编程器修改配置字才行，这也是不太安全的。

只有设法克服上面提到的缺陷，才能将BootLoader程序应用到实际系统中。

- 对HI-TECH的BootLoader程序的改进

针对上面提到的问题，我对HI-TECH的BootLoader做出了一些修改，删除了部分很少用到的功能和不安全的功能，同时修改了进入BootLoader状态的判断条件，除了使用增强的串口数据识别方式外，还增加了电平检测的方式（就是通过检测特定引脚上的电平来判断是否进入BootLoader状态）。

- 针对上面第一项中的问题，修改为识别特定字符串才可以进入BootLoader的升级状态，特定字符串的内容和长度可以由用户自己定义（长度不能超过12个字节，在一般情况下12个字节的识别字符串应当足够长了），可以使用任何数据（包括0）。

- 增加了特定引脚电平判断方式，在BootLoader程序运行后，判断某个特定的引脚上的电压是否是预定的电压，由此决定是否需要进入BootLoader升级状态。引脚和预定电压（高/低）可以自由设置。这种方式比较安全，但是不太适合于远程升级。

- 增加了看门狗选项，可以设置使用/不使用看门狗。为了节约代码空间，将看门狗使能放在了程序配置字中了，而不是在程序中打开看门狗，就是说默认情况下看门狗就是打开的。在使用看门狗时，需要根据单片机的实际运行频率来自行计算看门狗的分频时间参数，防止程序运行中看门狗溢出复位。一般设置看门狗溢出时间在0.5秒～2秒左右比较合适。

- 增加了编程响应。在每成功接收到一行HEX数据后，发出一个回应字节，用于编程时的错误检测。PC端的下载程序可以根据这个字节来判断下载过程中是否出错。

- 针对上面c)中的问题，可以这样解决。将编译后的HEX文件手工稍作修改，将0x200～0x220（假设用户程序是从0x200开始的）地址段的数据从文件的开头移动到文件的结尾。这样0x200处的代码会在最后才写入单片机中。如果写入过程中出现故障，复位后即使BootLoader启动了用户程序，也会因为这段区域没有代码而重新复位的，而不会去运行部分被写入的用户程序。不过这种方法需要对HEX文件的结构有一定的了解才行。一个简单判断HEX数据地址的方法是看HEX文件的每一行，第一个字符是冒号“:”，冒号后的第3、4、5、6这四个数字就表示了这一行数据的地址，是以16进制表示的。如：“：100200...”就表示了地址是0x200。在正常情况下，编译后的HEX文件数据是地址从低到高的顺序排列的。

改进后的程序增加了一部分参数，它们是：

BOOT_SIGNAL：		使用单片机引脚电平触发方式进入BootLoader

BOOT_SIGNAL_PORT：	定义电平触发启动方式检测用的引脚

BOOT_SIGNAL_LEVEL：	定义检测电平 1=高电平触发 0=低电平触发

BOOT_TIME_DELAY：	使用超时方式进入BootLoader，这个参数和上面的BOOT_SIGNAL不能同时使用

USE_EXTEND_HEX：	是否接收扩展的HEX代码，不使用可以节省代码。建议不 用

USEWDT：			是否在BootLoader中使用看门狗，建议使用

CONFIRM_TIME：		联机同步字节数，在超时方式中使用多字节进行同步

CONFIRM_DATA：		用户可定义的联机数据

USE_ECHOBACK：		编程时是否回应，使用可以增加下载时的安全性，建议使 用

使用了BOOT_SIGNAL方式后，与超时方式相关的部分都不再起作用，这时可以定义使用任意管脚来判定是否需要进入BootLoader。而在使用BOOT_TIME_DELAY (超时方式)时，增加了一些与之相关的内容，如CONFIRM_DATA，可以使用任何特定的字符串来确认是否需要进入BootLoader状态，增加了BootLoader程序的安全性，避免受到干扰而误进入程序升级状态。

- 其它改进的建议和方法

- HI-TECH的BootLoader程序接收的是标准的HEX文件。这在很多时候是不够安全的，不利于程序的加密，容易被反汇编和破解。可以对HEX进行加密处理，变成不能直接查看的数据。从计算机发送时，发送的是加密后的HEX数据；在单片机端接收后，在用相同的算法还原出原始HEX数据进行编程。

- 使用超级终端进行程序下载速度比较慢。同时，如果下载中出现错误，超级终端程序不能及时发现停止下来，而是一直把文件发送完才能停下来。这时BootLoader程序是会反复进入BootLoader状态，对单片机有一定的损伤。最好是自行编写一个计算机端的专用下载程序，这样不但可以提高下载的速度，也可以提高下载的成功率。

- 使用RS422/485方式。在有些时候，我们使用的并不是RS232串口，而是RS422/RS485串口。它们实际是类似的，只是接口方式上有些区别。RS422/RS485会需要控制发送，所以在BootLoader程序中增加一个发送控制就可以了。

- 在BootLoader中将波特率设置得很高并没有太大的用处，它并不能够提高下载整体的速度，而只能加快数据传输的速度。因为整个下载分为数据通信（数据传输）和Flash写入/擦除（数据等待）两个部分，程序代码Flash空间的擦除和写入速度是比较慢的（典型值是3～4ms），太快了反而容易丢失数据，造成下载失败。使用9600bps的波特率时，传输1字节的数据大约是1毫秒，接收一个缓冲区8字节大约需要8毫秒，大于写入延时，所以不需要延时；当通信速率超过9600bps时，接收8字节缓冲区的时间可能会小于写入时间，需要在通信中延时。实际使用的测试结果是：使用9600波特率比使用14400波特率时慢50%，使用57600波特率比9600波特率快一倍，而使用115200波特率时与57600几乎没有任何区别。如果使用超级终端下载，就更没有必要设置高波特率了，因为在使用最常用的三线方式通信时（没有控制信号），超级终端采用了比较保守的方式发送数据，本身就比较慢。

五、后记

一个良好的BootLoader程序应该是具有良好的可维护性和可以正确处理异常情况，不会因为意外情况引起系统的损坏和崩溃。

大家可以到http://shaoziyang.blogchina.com/blog/article_156363.936124.html处下载我改进后的BootLoader程序（这个程序已经在实际工程中使用了较长时间，很稳定），以及一个替换超级终端的PIC18专用下载程序，这个程序的下载速度比超级终端快很多，可以自行定义波特率和联机的字符串，具有BootLoader区代码保护功能和下载错误检测功能。

参考文献：

- Microchip数据手册：PIC18F1220/1320/2320/6620/6621数据手册

- Microchip应用说明AN851：A FLASH Bootloader for PIC16 and PIC18 Devices

- HI-TECH的PICC18（ver8.35pl2）软件的BootLoader程序代码和程序说明

作者：邵子扬 黄保明

EMAIL：zyshao@wri.com.cn hbm@wri.com.cn

地址：武汉市洪山区邮科院路88号虹信公司 430074