TIME, DATE and TIMER in STEP 7

SLC A&D CS

June 2004

1.	西门子自动化与驱动产品的在线技术支持	3

2.	如何获得西门子自动化与驱动产品的资料	4

3.	需设备选型及订货	4

4.	西门子技术支持热线	4

5.	西门子自动化产品的其它网站	5

6.	缩写词含义	5

7.	如何使用STEP 7软件的在线帮助	5

7.1.	查找某个关键字或功能	5

7.2.	想了解某个FB/FC的功能及管脚的定义	6

8.	STEP 7中有关时间、日期的数据类型	8

9.	需要相关数据类型的详细描述	8

10.	S5TIME (Time Duration) 的格式及访问	9

10.1.	S5TIME的格式	9

10.2.	通过上位机访问PLC中S5TIME类型的数据	10

10.3.	S5TIME和TIME的转换	11

11.	DATE_AND_TIME的格式	11

12.	STEP 7相关功能块调用例程	13

13.	STEP 7中定时器的使用	14

13.1.	S7 TIMER的使用	14

13.2.	IEC TIMER的使用	14

14.	如何访问CPU的Clock Memory	14

# 西门子自动化与驱动产品的在线技术支持

首先,建议您访问Siemens A&D的产品与技术支持网站 http://www4.ad.siemens.de/

在主页的Product Support中选择您关心的产品或信息，或利用Search引擎直接输入关键字搜索。

您还可以访问西门子（中国）自动化与驱动集团的主页www.ad.siemens.com.cn ，如下图所示。该网站同样可以提供大量的产品和系统的信息。

# 如何获得西门子自动化与驱动产品的资料

首先，建议您通过Siemens A&D的网站搜索并下载。

您还可以致电010-64721888转3785 /3726索取资料。

另外，还有大量的手册可以通过分销商订购，和其它产品的订货方式一样。

# 需设备选型及订货

如需设备选型及订货，请联系西门子自动化与驱动的销售工程师或当地西门子分销商。分销商联系方式可致电010-64719990获得。

# 西门子技术支持热线

如有无法自行解决的技术问题，请拨打西门子技术支持热线010-64719990登记，等待西门子技术支持工程师回复。我们会在8小时内予以响应。

请注意在登记问题时尽量准确地描述所使用产品的类型，以便尽快得到负责该产品的工程师的帮助。

技术支持传真：010-64719783。

技术支持邮箱：adscs.china@siemens.com。

# 西门子自动化产品的其它网站

www.s7-200.com 提供S7-200 PLC相关知识及软件下载。

www.mall.ad.siemens.com 查找西门子自动化与驱动的所有产品订货号、图片、及技术参数。

# 缩写词含义

IEC：International Electrotechnical Commission，国际电工技术委员会

FAQ：Frequently Asked Questions，常见问题解答

# 如何使用STEP 7软件的在线帮助

## 查找某个关键字或功能

1、在STEP 7的主界面SIMATIC Manager中，点击下拉菜单Help下的Contents，打开STEP 7的在线帮助

2、利用Index进行关键字的查找

3、或者，利用Search进行相关搜索

## 想了解某个FB/FC的功能及管脚的定义

将您想要调用的FB/FC调入到一个Network中，选中该FB/FC（用鼠标点击该FB/FC，外框变为绿色），如下图所示：

按您计算机键盘上的F1功能键，就会跳出关于该FB/FC的功能及管脚定义的描述。如下图所示：

您可以在该帮助信息中了解到该FB/FC的功能、参数的描述及所要求的数据类型、可能的错误信息等，有些还有例子程序。

# STEP 7中有关时间、日期的数据类型

TIME：IEC time

S5TIME：SIMATIC time

DATE：IEC date

TIME_OF_DAY：time

DATE_AND_TIME：DT

各数据类型占用字长、格式及范围如下：

# 需要相关数据类型的详细描述

请在STEP 7的主界面SIMATIC manager中的Help下拉菜单中点击Contents，在下图所示的帮助界面中利用索引Index搜索关于相应的数据类型的描述。

# S5TIME (Time Duration) 的格式及访问

## S5TIME的格式

S5TIME是用BCD码保存的，在数据存储区占用两个连续的字节。下图给出的例子中时间值为127，时基为1秒。

当使用S5TIME时，定义数值的范围为0~999，而且要指明使用的时基。时基指定了时间单位。

S5TIME时基及相应的时间范围如下：

| 时基 | BCD码 | 时间范围 |
| --- | --- | --- |
| 10 ms | 00 | 10 ms - 9 s 990 ms |
| 100 ms | 01 | 100 ms - 1 min 39 s 990 ms |
| 1 s | 10 | 1 s - 16 min 39 s |
| 10 s | 11 | 10 s - 2 hr 46 min 30 s |

您可以采用如下两种格式定义时间值：

- 1) W#16#wxyz

  - w = 时基 (即时间间隔或精度)

  - xyz = BCD格式的时间值

这种方式只能用于STL编程。

- 2) S5T#aH_bbM_ccS_dddMS

  - a = 小时, bb = 分钟, cc = 秒, dd = 毫秒

  - 这种情况下时基自动选择， 数值为该时基下取整去尾到下一个较低值。

您可以输入的最大值为9,990 秒，或2H_46M_30S。

## 通过上位机访问PLC中S5TIME类型的数据

如果想通过上位或触摸屏对PLC中S5TIME类型的参数进行设定，有如下方法：

1、从上位机写整型数INT或实数REAL到PLC，首先该数值需包含以毫秒为单位的时间值，在写入PLC的数据存储区后，利用ITD（Integer to Double Integer）或RND（Real to Double Integer with Rounding Off）将该值转换为双整形，然后将该值写到类型为TIME的变量里，在程序中调用FC40，将TIME转换成S5TIME即可。

请点击http://www4.ad.siemens.de/WW/view/en/11932644 参见在线FAQ。

2、从上位机写WORD到PLC，首先该数值需包含以某时基为单位的时间值，在写入PLC的数据存储区后，用Word Logic下的WOR_W指令将该值与其时基相或，再利用MOVE指令将得到的数值写入S5TIME类型的变量中。

3、如果使用WinCC作为上位软件，或上位软件支持32位带符号浮点数，可以从上位写32位带符号浮点数到PLC中定义为TIME的变量，然后在程序中调用FC40，将TIME转换成S5TIME即可。

例程参见。

## S5TIME和TIME的转换

FC33用于S5TIME到TIME的转换。FC40用于TIME到S5TIME的转换。这两个块位于Libraries\Standard Library\IEC Function Blocks路径下，关于功能块的描述详见在线帮助。

# DATE_AND_TIME的格式

当使用数据类型DATE_AND_TIME (DT) 时，将占用数据存储区的8个连续字节，以BCD码格式保存。该数据类型范围如下：

DT#1990-1-1-0:0:0.0 to DT#2089-12-31-23:59:59.999

下面举例说明1993年12月25日上午8时1分1秒23毫秒，星期四的语法结构，有两种格式：

- DATE_AND_TIME#1993-12-25-8:01:1.23

- DT#1993-12-25-8:01:1.23

下列IEC标准功能块进行与DATE_AND_TIME相关的操作：

- 将DATE和TIME_OF_DAY (TOD) 结合起来，转换成DATE_AND_TIME (DT)。该功能块的管脚IN1必须在DATE#1990-01-01 到DATE#2089-12-31范围内。

FC3: D_TOD_DT

- 从DATE_AND_TIME 中取出DATE。

FC6: DT_DATE

- 从DATE_AND_TIME 中取出the day of the week，即星期几。

FC7: DT_DAY

- 从DATE_AND_TIME 中取出时间。

FC8: DT_TOD

下表给出了以1993年12月25日上午8点1分1秒23毫秒，星期四为例，在date and time 的八个字节中分别存储的内容：

| 字节 | 内容 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Year | B#16#93 |
|  | Month | B#16#12 |
|  | Day | B#16#25 |
|  | Hour | B#16#08 |
|  | Minute | B#16#01 |
|  | Second | B#16#01 |
|  | MSEC 的后二位 | B#16#23 |
| (高4位) | MSEC 的高位 | B#16#0 |
| 7 (低4位) | Day of week 1 = Sunday 2 = Monday ... 7 = Saturday | B#16#5 |

DATE_AND_TIME 允许的数值范围如下：

- 最小： DT#1990-1-1-0:0:0.0

- 最大： DT#2089-12-31-23:59:59.999

|  | 允许的范围 | BCD 码 |
| --- | --- | --- |
| Year | 1990 - 1999 2000 - 2089 | 90h - 99h 00h - 89h |
| Month | 1 - 12 | 01h - 12h |
| Day | 1 - 31 | 01h - 31h |
| Hour | 00 - 23 | 00h - 23h |
| Minute | 00 - 59 | 00h - 59h |
| Second | 00 - 59 | 00h - 59h |
| Millisecond | 0 - 999 | 000h - 999h |
| Day of week | Sunday - Saturday | 1h - 7h |

# STEP 7相关功能块调用例程

在STEP 7在线帮助中提供了下述SFC/FC的调用例程。查找该例程的方法如下：将SFC0/SFC1添加到某一个Network中，按您计算机键盘上的F1功能键，在See also中，可以看到该例子程序，以及该程序的描述。具体如下：

在组织块OB1中调用FC10，在FC10 中设置时间并读出。被调用的SFC/FC如下：

·	SFC 0  "SET_CLK" 设置CPU时钟

·	SFC 1  "READ_CLK" 读出CPU时钟

·	FC 3 "D_TOD_DT"

·	FC 6 "DT_DATE"

·	FC 7 "DT_DAY"

·	FC 8 "DT_TOD"

例程参见：。

# STEP 7中定时器的使用

## S7 TIMER的使用

在STEP 7的Program elements中的Timers菜单下，提供了5种S7类型的Timer，调用方法同其它功能块。定时时间类型为S5TIME，访问方式见第10.章节的描述。每一款CPU所支持的S7类型的Timer的数量是一定的，具体数量参见产品手册。

## IEC TIMER的使用

如果您在程序中药使用更多的定时器，建议您使用Libraries\Standard Library\System Function Blocks下的SFB3/SFB4/SFB5。SFB3~5使用的是IEC TIME，调用的次数计入该CPU所支持的Blocks的数量中。

# 如何访问CPU的Clock Memory

在硬件配置时，需要设置CPU的属性。其中有一个选项为Clock Memory，选中选择框就可激活该功能，如下图所示：

然后在Memory Byte中输入您想为该项功能设置的MB的地址即可，如MB10，则输入10即可。

Clock Memory的功能是在所定义的MB的各个位周期性地改变其二进制的值（脉宽—间歇比例为1:1）。

Clock Memory的各个位的周期及频率如下：

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Period duration (s): | 2 | 1.6 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| Frequency(Hz): | 0.5 | 0.625 | 1 | 1.25 | 2 | 2.5 | 5 | 10 |

如果您在硬件配置里选择了该项功能，就可以在程序里调用，例如不同频率的方波。