锁相环基本原理

一个典型的锁相环（PLL）系统，是由鉴相器（PD），压控荡器（VCO）和低通滤波器（LPF）三个基本电路组成，如图1，

Ud = Kd (θi–θo)     UF = Ud F（s）

dθodt=KOUFθi

θo

图1

一．鉴相器（PD）

构成鉴相器的电路形式很多，这里仅介绍实验中用到的两种鉴相器。

    - 异或门鉴相器  异或门的逻辑真值表示于表1，图2是逻辑符号图。

| 输入 |  | 输出 |
| --- | --- | --- |
| A | B | F |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

表1                        图2

从表1可知，如果输入端A和B分别送      2π

入占空比为50%的信号波形，则当两者

存在相位差θ时，输出端F的波形的

占空比与θ有关，见图3。将F输出波

形通过积分器平滑，则积分器输出波形

的平均值，它同样与θ有关，这样，我

们就可以利用异或门来进行相位到电压       θ

的转换，构成相位检出电路。于是经积         图3

分器积分后的平均值（直流分量）为：     U

U = Vdd * θ/    (1)       Vcc

不同的θ，有不同的直流分量Vd。

θ与V的关系可用图4来描述。

从图中可知，两者呈简单线形关    1/2Vcc

系：

Ud = Kd *θ         (2)

1/2π      π   θ

Kd 为鉴相灵敏度             图4

    - 边沿触发鉴相器 前已述及，异或门相位比较器在使用时要求两个作比较的信号必须是占空比为50%的波形，这就给应用带来了一些不便。而边沿触发鉴相器是通过比较两输入信号的上跳边沿（或下跳边沿）来对信号进行鉴相，对输入信号的占空比不作要求。

  - 压控振荡器（VCO）

压控振荡器是振荡频率ω0受控制电压UF（t）控制的振荡器，即是一种电压——频率变换器。VCO的特性可以用瞬时频率ω0（t）与控制电压UF（t）之间的关系曲线来表示。未加控制电压时（但不能认为就是控制直流电压为0，因控制端电压应是直流电压和控制电压的叠加），VCO的振荡频率，称为自由振荡频率ωom，或中心频率，在VCO线性控制范围内，其瞬时角频率可表示为：

ωo（t）= ωom + K0 UF（t）

式中，K0——VCO控制特性曲线的斜率，常称为VCO的控制灵敏度，或称压控灵敏度。

  - 环路滤波器

这里仅讨论无源比例积分滤波器如图5。

其传递函数为：

KF(s)=UO(s)Ui(s)=sτ2+1s(τ1+τ2)+1

式中：τ1 = R1 C

τ2 = R2 C

图5

  - 锁相环的相位模型及传输函数

图6

图6为锁相环的相位模型。要注意一点，锁相环是一个相位反馈系统，在环路中流通的是相位，而不是电压。因此研究锁相环的相位模型就可得环路的完整性能。

由图6可知：

- 当A点断开环路时，锁相环的开环相位传输函数为

KL(S)= θo(s)θi(s)=KdKoKF(s)S

- 环路闭合时的相位传输函数为

H（S）=θO(S)θi(S)=KdKoKF(S)S+KdKoKF(S)

- 环路闭合时的相位误差传输函数为

He（S）=θi(S)−θo(S)θi(S)=θe(S)θ(S)=SS+KdKoKF(S)

当环路滤波器选用无源比例积分滤波器时，经推导可得：

H（S）=ωn2+(2ξωn−ωn2K)SS2+2ξωnS+ωn2

式中，ωn2=Kτ1+τ2 ，τ1 = R1 C  ,τ2 = R2 C

2ωn=1τ1+τ2+Kτ2τ1+τ2

= 12Kτ1+τ2(τ2+1K)   ,  K = Kd Ko

同样可得：

He(S)=S2+ωKSS2+2ξωnS+ωn2

ωn称为系统的固有频率或自然角频率；

 称为系统的阻尼系数。

要注意的是上面讨论中的ω指的是输入信号相位的变化角频率，而不是输入信号本身的角频率。如输入信号是调频信号，则ω指的是调制信号的角频率而不是载波的角频率。

  - 锁相环的同步与捕捉

锁相环的输出频率（或VCO的频率）ωo能跟踪输入频率ωi的工作状态，称为同步状态，在同步状态下，始终有ωo = ωi。在锁相环保持同步的条件下，输入频率ωi的最大变化范围，称为同步带宽，用ωH 表示。超出此范围，环路则失锁。

失锁时，ωoωi，如果从两个方向设法改变ωi，使ωi向ωo靠拢，进而使ωo =（ωi－ωo），当ωo小到某一数值时，环路则从失锁进入锁定状态。这个使PLL经过频率牵引最终导致入锁的频率范围称为捕捉带ωp。

同步带ωH，捕捉带ωp 和VCO 中心频率ωo的 关系如图7。

图7

实验原理及步骤

利用CMOS固有的低功耗、宽工作电源、集成度高等特点，可以设计出性能良好、使用方便的锁相环单片电路。其中CD4046是一种能工作在1MHZ以下的通用PLL产品，它广泛应用于通信计算机接口领域。

图8示出CD4046的电路方框功能图。在这个单片集成电路中，内含两个相位比较器，其中PD1是异或门鉴相器；PD2是边沿触发式鉴相器。另外电路中含有一个VCO，一个前置放大器A1，一个低通滤波器输出缓冲放大器A2和一个内部5V基准稳压管。

从图8可看出，引脚（16）是正电源引入端；（8）脚是负电源端，在用单电源时接地；（6）脚，（7）脚外接电阻C67；（11）脚外接电阻R11和C67决定了VCO的自由振荡频率；（12）脚外接电阻R12，它用作确定在控制电压为零时的最低振荡频率fomin ;(5)脚为VCO禁止端，当（5）脚加上“1”电平        图8 CD4046原理图

（即VDD）时，VCO停止工作，当为“0”

电平（即VSS）时，VCO工作；（14）脚是PLL参考基准输入端；（4）脚是VCO输出；（3）是比较输入端；（2）和（13）脚分别是PD1和PD2的输出端；（9）脚是VCO的控制端；（10）是缓冲放大器的输出端；（1）脚和（2）脚配合可做锁定指示；（15）脚是内设5V基准电压输出端

实验一、PLL参数测试

一、压控灵敏度KO的测量

如图9，V（9）从0~9V

每隔1伏测一点，作出f-V(9)

曲线，从曲线求KO。（KO的单位是

rad/s.v）同时测出V（9）=

1/2VDD = 4.5V时VCO的频率fo           、示波器

（即中心频率）                            图9

二、鉴相灵敏度Kd的测量。

测量方框如图10，其中LPF

为附录3中的（b）。由于取

值R2=100K >> RW和R2=

R3，则运放的同相增益：                 10K

KA=R2+R3R2=2

反相增益 ：KM=−R3R2=−1                               图10

所以运放的输出UA = KA UF + KM UM = 2UF - UW

信号源为—频率连续可调的方波发生器。

实验步骤

- 用另一块4046（记为4046B，图9那块记为4046A）组装一信号源，如图11。

- 按图10接实验图，注意运放324

和RW的工作电压为9V和-5V，4046

的电压为9V和OV。由于实验中的稳

压电源只能提供两路电源，而实际需

要三路，所以应将稳压电源输出分别

调节到+12V和-5V。9V电压由+12V

经三端稳压器7809降压后提供。                图11

- 断开信号源和4046A的PD1的连接，调RW，使4046A 的VCO的频率为中心频率fO，同时调信号源的输出频率也为4046A的中心频率fO。

- 连接信号源和4046A的PD1 ，用双踪示波器观察Ui、UO，可观察到两个锁定的方波信号，其相差约为π / 2。

- 调RW，观察Ud波形的变化，用示波器观察Ud 、Ui、UO，应能观察到它们符合图3所示的相位关系。

- 通过用示波器测Ud的占空比测θe (参考图3)用数字电压表测UF（即U），θe从π/6到5π/6，每π/6测一点，作出UF~ θe曲线 ，并由曲线求出Kd（单位为V / Rad）。可调节示波器X轴扫描速度，让Ud的一个周期在荧屏上显示整六格，则每格就代表π / 6，这样可以提高测量速度。

三、环路开环增益的测量（KH）

图12   环路开环增益测量方块图

开环增益即为环路直流总增益KH = Δω/Δθ= Kd K0 KF（0），式中KF（0）为频率为0时，环路低通滤波器的传递函数，显然当用比例积分滤波器时，    KF（0）=1，∴KH  =  Kd K0。

实验方块图如图12，注意不用运放，LPF 为附录3中的（b）。当鉴相器比较两同相信号时，UF = 0，VC0振荡于fmin; 当鉴相器比较两反相信号时，UF = VDD，VCO振荡于fmax 。做这实验时应注意是开环。

在理想情况下

KH  =Δω/Δθ =2πΔf/Δθ = 2π (fmax - fmin)/π =2(fmax - fmin)

实验中信号源即为图11信号源，其Out1和Out2为倒相信号。

- 同步带、捕捉带测量

实验方块如图13（LPF 为附录3中的（b））。

图13同步带、捕捉带测量方块图

- 同步带的测量：调信号源（图11）频率约为４０４６Ａ的中心频率。示波器分别测Ui和Uo，并以Ui作为示波器的触发同步信号，频率计测Ui，这时示波器可显示两个稳定的波形，即Ui和Uo是锁定的。在一定范围内缓慢改变信号源频率，可看到两个波形的频率同时变化，且都保持稳定清晰，这就是跟踪。但当信号源频率远大于（高端）或远小于（低端）４０４６Ａ的中心频率时，Ui波形还保持稳定清晰，但Uo不能保持稳定清晰，这就是失锁。记下刚出现失锁时的Ui频率即高端频率fHH和低端频率fHL，则同步带ΔfH　＝　fHH－fHL　。由于我们用的是PD1，是异或门相鉴器，当Ui和Uo为分数倍数关系时，也可能出现两个稳定的波形，这种情况应认为是“失锁”。只有出现两个同频的稳定波形时才认为是“锁定。

2．捕捉带的测量：环路失锁后，缓慢改变信号源频率，  从高端或低端向４０４６Ａ的中心频率靠近，当信号源频率分别为fＰH和fＰL时，环路又锁定。则环路捕捉带ΔfP　＝　fPH－fPL。

五、ωn、ξ的测量

实验如图 14。我们知道，当信号源的频率突然改变时（即对应Uj方波的前后沿），UF都产生一次阻尼振荡。从阻尼振荡波形可测出A1、A2、T，其物理意义见图14。并由 A1、A2、T求出PLL的ωn 和ξ：

ξ=ln(A1A2)π2+ln(A1A2)

ωn=ω11−ξ2

fn=f11−ξ2=1T11−ξ2

实验步骤：

断开4046B（4）与4046A（14）

的连线，分别调W2、W1使4046A与4046B都振荡在 4046A 的中心频率上。然后接上连线，这时应可观察到锁定波形。再加入Ui（几百HZ，几百mVp-p的方波）。示波器测UF和Ui，LPF 为附录3中的（a），记录UF的A1、A2，T，并计算出ξ和ωn。

要注意的是，UF是叠加有高频信号的低频阻尼振荡信号。A1、A2，T应是低频信号的振幅和周期。

图14 Wn、ξ测试图

实验二、PLL应用实验

一、PLL频率合成器实验

频率合成器的基本原理如图15。 fi

从PLL原理知，当PLL处于锁定状                                     fo

态时，PD两个输入信号的频率一定

精确相等。所以可得：

f0 = N fi

图15

若fi为晶振标准信号，则通过改变分频比N，便可获得同样精度的不同频率信号输出。选用不同的分频电路就可组成各种不同的频率合成器。

- 1KHZ标准信号源制作

  - 用CMOS与非门和4M晶体组成

4MHz振荡器，如图16。图中Rf 使

F1工作于线性放大区。晶体的等效

电感，C1、C2构成谐振回路。C1、

C2可利用器件的分布电容不另接。

F1、F2、F3使用CD4069。

2、据讲义后面的CD4518管脚图，

测量并画出Q1，Q2、Q3、Q4及

CP之间的相位关系图。CD4518                          图16

是CMOS器件，输入的CP信号一

定要用CMOS信号,即低电平为地，高电平接近VDD，（不能用直流电平为0的交流方波信号）其高低电平不能超过器件电源的正负电平。测量时示波器的一个通道固定测Q4，都以Q4作示波器的同步触发源，且以Q4的下降沿作示波器的开始扫描点，另一个通道轮流测其他信号（CP、Q1、Q2、Q3）这样就能保证相位准确而且开始扫描点为计数器的“0”状态。同时调节CP信号的频率或示波器的扫描速度让示波器标尺的每大格代表一个CP周期。这样就可方便测量。CD4518是BCD码计数器，其真值表不难自己写出，然后和测出的波形进行对照，理解其工作原理，尤其是Q2的波形特别注意。

3、根据上面测出的4518的波形图，用二片CD4518（共4个计数器）组成一个4000分频器，也就是一个四分频器，三个十分频器，这样就可把4MHz的晶振信号变成1KHz的标准信号。连线时应注意清零端的灵活应用

二）、用一片CD4017作分频器组成2-9KHZ频率合成器

1、根据附录2中的4017管脚图，用示波器测试4017（十进制计数分配器）功能。测量时应固定一个通道测“0” ，并以该信号作作示波器的同步触发源，且以上升沿作示波器的开始扫描点。测量并画出4017的“0”，“1”，“2”，“9”输出端信号相对CP信号的波形。理解4017的工作原理。

2、将CP（14）作输入端，“0”（3）作输出端，R(15)分别接“2”、“3”，┅“9”则4017就成为二、三，┅“九”等分频器，理解其工作原理。将上述4017组成的分频器代入图15中的1/N分频器，就组成2——9KHZ频率合成器。 如图17

三）、拨盘开关式1——999KHZ

频率合成器

- 单片CD4522频率合成器。

CD4522是可预置数的二一十

进制1/N减计数器。其引脚见附录。

其中D1-D4是预置端，Q1—Q4

是计数器输出端，其余控制端的

功能如下：

PE（3）=“1”时D1—D4值置

进计数器

EN（4）=“0”且CP（6）时，计

数器（Q1—Q4）减计数；

CF（13）=“1”且计数器（Q1—Q4）

减到“0”时，QC(12)=“1”              图17  2——9KHz频率合成器

Cr(10) =“1”时，计数器清零。

（1）单片4522分频器，如图18

拨盘开关为BCD码开关，如当数据

窗口显示“3”时则A和“1”“2”

相连；当显示“5”时，则A和“1”

“4”相连，其余类推。4个100K

电阻用来保证当拨盘开关为某脚不

和A相连，也就是悬空时，为低电平。

工作过程是这样的：设拨盘开关拨

到“N”，当某时刻PE（3）=“1”，

图18    单片4522分频

则N置到IC内的计数器中，下一个CP来时，计数器减计数变为N-1，……，一直到第N个CP来时，计数器为0。这时由于CF（13）=“1”，∴QC（12）=“1”，也即PE（3）=“1”又恢复到开始状态，开始一个新的循环。很显然，每来个N个CP，QC（12）就会出现一个高电平，也就是QC（12）应是CP的N分频信号。

实验步骤：如图18连好，让拨盘开关分别为1，2，……9，用示波器观察CP（6）和QC（12）的波形。

（2）单片CD4522频率合成器

用图18电路代替图17中4017部分，组成1－9KHz频率合成器

2、用三片4522组成1——999HHZ频率合成器

如图19，最终应做到拨盘开关的数值是多少，VCO输出信号的频率就是多少KHz。（注意：该电路后面还要用，该实验做完后暂时不要拆掉）

图19

四）、健盘置数式1——999KHZ频率合成器。

就是用数字健盘以及一些数字IC替代b实验中的拨盘开关组成1——999KHZ频率合成器。最终应做到：当顺序按键盘的任意三个健（如5.9.2）时，则输出信号的频率就为592KHz。置数部分的框图如图20

图20

1、号码脉冲发生器

号码脉冲发生器的核心是电话号码脉冲发生器专用IC：HM9102D（图21），其技术资料如下：

HM9102D可输出号码脉冲，也可输出双音多频信号。其引脚功能为：

R1、R2、R3、R4、C1、C2、C3、C4与键盘的相应的引线相连。

HKS： 启动脚。       HKS = “0”时，启动（片选）

B／M：断续比选择。   B／M = 5V 时，断续比为　2 ：1

B／M = 0V 时，断续比为1.5 ：1

MODE：模式选择。　　MODE = 5V 时，脉冲方式

MODE = 0V 时，双音多频方式（DTMF）

SOC1、SOC2：外接3.58MHz晶体

VDD = 5V

VSS = 0V

T／PM：静噪输出，拨号时为“0”。 （使用时悬空）

DP：   号码脉冲输出（负脉冲），OC电路。

DTMF：双音多频（DTMF）信号输出。

图21

电话机用键盘的内部结构如图22。

当按某数字时，实际上就是让某根

横线和某根竖线短接。如按一下

“5”就是让COL2和ROW2短接一

下。

（灰）

图22

根据上面资料，请用HM9102D自己设计一个号码脉冲发生器，要求：

1) VDD = 5V；

2) 断续比为1.5 ：1

3) 号码脉冲输出幅度为0到9V（注意：DP输出端是OC电路，上拉电阻取100K。另外，为安全起见，输出和负载之间应串一个10K电阻，如图21）

2、开门脉冲和记数脉冲发生器

为了使后面的控制引导电路能正常工作，还需一种开门脉冲。也就是每按一次键，即每输出一列脉冲（不管这一列含有几个号码脉冲）就要产生一个开门脉冲。同时为了使后面的记数电路能正确记数，还应保证“先开门后送计数脉冲”。也就是要求开门脉冲要比送到计数器的号码脉冲超前一点。所以开门脉冲和号码脉冲的时间关系应如图23所示。注意：HM9102D输出的是负脉冲。

HM9102D输出，作单稳的CP

单稳2输出，开门脉冲

单稳1输出，号码脉冲

图23

图24

我们可用单稳电路（CD4098）达到上述目的，如图24。其中单稳1用后沿（上升沿）触发，C,R分别为47nF、470KΩ；单稳2用前沿（下降沿）触发，C,R分别为0.22μ、3M3Ω，这样单稳2的暂态时间T’大于触发信号周期T，就可连续触发，形成开门脉冲。

根据上述原理以及附录中4098的管脚功能，自己设计这部分电路

3、控制引导电路及计数、置数电路：

如图25。当按第一次键时，开门脉冲通过4017仅将百位的门（4011）打开，让紧接着来的号码脉冲通过，并对百位计数器（4518）计数。4518的输出就替代实验b中的拨盘开关作为4522的置数信号。当第二次按时，4017将百位和个位的门关死，打开十位的门，让号码脉冲对十位的计数器计数。第三次按时，则仅打开个位的门。在按百位数之前，应对4017和4518进行请零。

根据图25，搭出具体电路，完成1——999KHZ键盘置数式频率合成器。清零部分先设计成手动的，即清零通过一导线用手动式碰一下高电平。再设计成：当第四次按键盘时，自动清零。

百

十

个

图25

二、PLL调频（FM）解调

如图26，4046 B组成FM信号形成电路。4046A组成PLL式FM解调电路。只要处于锁定状态，4046A（10）脚就输出叠加有一定载波成分的调制信号。经有源LPF滤去载波成分就可解出调制信号。

实验步骤：

- 测由运放324组成的有源LPF的截止频率f’（输入信号应加在10μ电容左侧，但又不能加到4046A（10）脚。输出信号不能限幅）；

- 4046A(14)接地，测其中心频率fo（应断开4046B(4)）

- 调4046B(4)的VCO频率至4046A的fo ;

- 4046B(4)接4046A(14)，观察锁定波形；

加入Vi（100Hz1KHz的正弦波）观察并画出Vi、4046A(10)及Vo的波形。

图26

三、锁相式双音多频信号（DTMF）解码器

1、实验原理

在自动电话交换网中，有两种呼叫信号：一种是一串串脉冲信号（如前面实验中用的HM9102D产生的信号）；另一种是双音多频信号（DTMF）。一台按纽电话机共有12个按纽，分别代表09等10数字及“*”、“#”两个符号。每按一个按纽就产生两种音调的信号。不同按纽有不同的音调组合。DTMF信号有两组音调，称高频群（H）和低频群（L），每个按纽各由H和L中的一个频率组成。按纽的频率组合如表2所示。

双音多频按纽电话有很多优点：选号速度比脉冲选号速度快得多；在通话状态时还能发送其他信号（如计算机数据或遥测遥控信号）；抗干扰性强，传输特性好等等。

| 低频群（Hz） | 高频群（Hz） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1209 | 1336 | 1477 |
| 697 | 1 | 2 | 3 |
| 770 | 4 | 5 | 6 |
| 852 | 7 | 8 | 9 |
| 941 | * | 0 | # |

表2

图27

为了产生DTMF信号，现在有很多专用芯片，5087就是其中之一，5087已广泛应用于按键式新型电话机，程控交换机等通信设备和其它电子仪器，是我国优选的通信集成电路品种。其引脚如图27。

引出端功能说明

COL1 COL4——列输入端。它们通过内部电阻Rc保持于VSS。当与一行输入相接时，该输入将呈有效逻辑电平（近似为VDD/2）

ROW1 ROW4——行输入端。它们通过内部电阻RR保持于VDD。当与一行输入相接时，该输入将呈有效逻辑电平（近似为VDD/2）

OSC1、OSC0——振荡器输入与输出端，通常于两端间外接3.579545MHz晶体，产生电路时钟信号。

MUTE——静默输出。当无按键输入时，该CMOS输出端为VSS电平，当有一按键输入时，该端呈现VDD电平。其输出状态与INHST无关。

XMTR——发送转换开关。它实际是集电极接于VDD的双极型晶体管之发射极输出，若无按键输入时，该输出保持在VDD电平；若有一按键输入时，该端呈高阻态，其状态于INTST无关。

INHST——单音禁止输入。该端通过内部上拉电阻接于VDD。若INHST悬空或接至VDD，电路可产生单音或DTMF信号，若INTST输入VSS电平，则电路只会产生DTMF信号，而禁止出现单音。

DTM F——DTM F信号输出端。它实际是集电极接于VDD的NPN晶体管之发射极输出。行和列单音经运放相加与稳幅后，加到晶体管的基极，经驱动而输出。

5087的应用电路如图28

当按单键时，产生DTMF信号；当同时按同一列，或同一行的多个键时产生该行或该列所对应的单音信号；当同时按不同行不同列的两键时，不产生信号。

图28

图29

双音多频（DTMF）信号解码有多种方法，本实验利用具有很高频率选择性的锁相环集成电路来完成的。每当输入端收到某一键所对应的一对频率时，就输出一个表示该键的脉冲。

图29表示解码用的LM567锁相环集成电路的方框图。

R1C1决定振荡器的中心频率；R2C2是环路滤波器，其中C2可在外部调整，改变其通频带。当环路锁定时，鉴相器有一脉冲输出，经放大器放大后由（8）脚输出低电平。当环路失锁时，（8）脚输出高电平。

LM567的中心频率为：

f0=1.1R1C1

式中：

R1C1的单位分别为欧姆和法拉。

环路带宽BW为：

BW=1070VinfoC2

式中，BW是环路捕捉范围相对于中心频率fo的百分率；

Vin是输入信号有效值，应200 mVrms，单位伏特；

C2单位为f；

fo的单位为Hz。

图30为用LM567进行单一频率检测电路。如567的中心频率为fo , 当ui中包含有fo成分时，（8）输出低电平，否则高电平。

DTMF信号解码通常是由两个锁相环路成对运用的，分别调谐于输入的两个频率，如图31所示。当输入信号同时包含两个频率时，输出可或逻辑“1”。

图32是一个具有公共输入信号的按纽音调解码器，用以解调6组DTMF信号。电路中用5个锁相环路，分别调谐于不同频率。电路的功能是能检测出输入信号是由五个频率中的哪两个频率组成，并驱动6个或非门产生表示6个数字的输出信号。（如用7个LM567和12个或非门则可解调12个DTMF信号。）

W

图30

图31

2、实验步骤：

- 567捕捉带测试：电路如图30。调W，让(5)脚的频率为1000Hz，Vin=100mVrms（用数字电压表测），测出捕捉范围。

- DTMF信号发生器。电路如图28，一定要注意IC的电源端不要接错。用示波器观察单音信号和双音信号（按双键和单键），并用频率计测7个单音信号频率。

- DTMF信号的解码（PLL法），电路如图32所示，6路输出对应键盘的1、2、3、4、5、6键。5块567中2块调谐于低频群，3块调谐于高频群。或非门用CD4001，每个或非门的输出端接一个如图33的跟随器。最终应做到按键盘中的某个键时则对应的发光二极管就亮起来

图32

图33

四、PLL 数字调谐实验

现代的接收机（如电视机、收音机）大多采用超外差接收方式。如要接收的信号的载波频率为fC，则接收机要产生一个本振信号，其频率fL=fC+fI，其中fI为中频。

在模拟调谐方式中，本振信号一般是由LC振荡回路产生的。调谐（调台）时，一般是用改变LC振荡回路中电容的容量（如改变变容二极管的反向偏压），来改变本振信号的频率，从而达到选台的目的。

在数字调谐方式中，本振信号则是用锁相环的方法来产生。即由晶振电路产生频率高稳定的标准信号，再用锁相环倍频的方法产生本振信号，通过改变锁相环反馈回路分频比的方法来改变本振信号频率，就象前面实验中用一片4046和三片4522以及1KHz标准信号就可获得1~999KHz信号一样。要获得某一准确的本振频率，只要在4522的置数端置入相应的数值（BCD码）即可。所以数字调谐的关键就是解决如何置数的问题。在这个实验中我们是用键盘通过DTMF编解码的方法来置数。最终应做到：如要接收某一载波信号（如fC=345KHz）,则只要在键盘上按该载波的数值（即3，4，5三个键），就可得到fL=fC+fI=345+455=800 KHz的本振信号。（这里中频fI为455 KHz）。最后信号发生器输出的载波信号和本振信号（4046的4脚输出的方波）经混频滤波后应得到455 KHz的中频信号（用示波器观察）。

实验的方框图如图34。

图34

其中：

键盘和5087（或HM9102D）组成DTMF编码电路。

MT8870是DTMF解码电路。当输入某个DTMF编码信号（即按键盘的某个键）时，8870的数据输出端D01-D04就输出相应的二进码，同时其15脚（CID）输出高电平。即每按一次键，CID就输出一个正脉冲可作为百、十、个位选择电路的CP信号

4017为百、十、个位选择电路，作用是按第一次键时，8870的D01-D04输出的BCD码应锁存到“百”位的锁存器，二、三次则分别为“十”、“个”位。

三片74LS175（或CD40175）分别为“百”、“十”、“个”位锁存器。每片74LS175含有4个D触发器（D1~D4），分别对应BCD码的1，2，4，8位。三片的D1端应都接到MT 8870的D01输出端，D2、D3、D4也类似。4017的“1”、“2”、“3”输出端（即2、4、7脚）的输出信号分别作为三片74LS175的CP信号。这样，当清零（对4017）后，8870再顺序输出三个数字（如：3，4，5），则相应的二进码（0011，0100，0101）就锁存在三片74LS175的输出端。

三片74LS175的输出信号（如：3，4，5）输入到加法器（三片4560）A输入端，和固定中频数值455（由B输入端输入）相加后的和的数值（如：8，0，0）就作为4522的置数信号。即这时锁相环输出的是800KHz的方波，作为本振信号。

混频电路如图35，输入信号Us的幅度为15mV ,本振信号为TTL电平。

根据上述工作原理、方框图以及附录1，自己设计、搭接具体电路。要求当信号发生器输出123KHz的正弦波（即Us）时，如顺序按“1”、“2”、“3”三键，则用示波器可看到455KHz的中频信号UI，而且要求“上电清零”。

图35

混频电路（MC1496）调试步骤：

- 455KHz谐振回路调整

Us开路，电位器W旋到任一极端位置，示波器探头（X10档）测1496（12）脚，UL为200mVp-p的455KHz附近的正弦信号，微调UL的频率，观察LC回路的选频作用，其中心频率应为455KHz。如不是455KHz,则固定UL的频率为455KHz，调线圈的磁芯，使（12）脚输出信号的幅度最大，即可。

- 平衡电位器的调整

在步骤（1）的基础上，调电位器W，使（12）脚输出信号的幅度为零，即可。

- 用锁相环方法自己设计一个变频电路。要求将600Hz的TTL信号变为600* 5 / 6 = 500Hz的信号。锁相环的LPF 为附录3中的（d）。

- 用一片4046和两片4017组成上述电路；

- 用一片4046和一片4518及若干二极管组成上述电路。

附录1

74LS175（或CD40175）是四重上升沿D触发器（有公共清零端），真值表如下（每个触发器）：

| 输 入 |  |  | 输 出 |
| --- | --- | --- | --- |
| L | X | X | L |
| H | ↑ | H | H |
| H | ↑ | L | L |
| H | L | X | QO |

# CD4060

4560是BCD码加法器，真值表如下：

S=A+B+CI  ，CO是进位输出。

| 输 入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4 | A3 | A2 | A1 | B4 | B3 | B2 | B1 | CI | CO | S4 | S3 | S2 | S1 |  |
| 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 |  |  |  | 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 |  |  |  | 1 0 1 | 0 1 1 | 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 |  |  |  | 4+3+1=8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7+4=11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9+9+1=19 |

# MT8870

MT8870是MITEL公司生产的DTMF接收器，主要用于程控交换机、键控电话系统、无线通信及遥控等领域。

1、电路的基本特性为：

- 提供DTMF信号分离滤波和译码功能，输

出相应16种DTMF频率组合的4位并行二进码。

- 可外接3.58MHz 晶体，与内含振荡器产生

基准频率信号。

- 具有抑制拨号音和模拟信号输入增益可调能力

- 二进码为三态输出

- 提供基准电压（VDD/2）输出

- 电源：+5V

- 功耗：15mW

- 工艺：CMOS

- 封装：DIP—18PIN

2、引出端符号说明：

IN+、IN-      运放同、反相输入，模拟信号或DTMF信号从此端输入。

FB            运放输出，外接反馈电阻可调节输入放大器的增益。

VREF          基准电压（VDD/2）输出。

IC            内部连接点，应接至VSS。

OSCI 、OSCO  振荡器输入、输出，外接3.58MHz晶体。

EN           为“1”时数据允许输出，

为“0”时禁止输出。

D01 ~ D04        数据输出。

CID           当一有效单音对被

接收时为“1”。

ECO           检测出一可识别的

单音时为：“1”。

CI/GTO        控制输入/时间监测

输出。

VDD           正电源

DSS            负电源（地）

3、典型应用（DTMF接收器）

如右图

附录2

附录3   LPF编号及元件值

|  | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 100K | 100K | 100K | 750K |
| R2 | 510Ω | 1K | 5K1 | 75K |
| C | 4n7 | 470n | 47n | 470n |