# AVR101: 高效持久的 EEPROM 存储

翻译：邵子扬 2006年7月7日

http://shaoziyang.bloger.com.cn

shaoziyang@gmail.com

## 特点

- EEPROM 循环缓冲区

- 复位时保护 EEPROM 缓冲区

- 增加 EEPROM 的耐用性

## 介绍

一个定时将参数保存到 EEPROM 的系统需要考虑 EEPROM 的寿命，因为它只能保证承受 100000 次的擦除/写入。使用一个环形缓冲区可以使 EEPROM 的每个单元都承受到 100000 次擦除/写入。另外如果系统处在一个复位环境中，如电源失效，系统需要能够再次正确找到环形缓冲区的位置。这篇文档说明了怎样在 EEPROM 中安全高效持久的保存参数。

## 理论

在 EEPROM 中使用 O-buffer（环形缓冲区） 可以增加参数在 EEPROM 中保存的次数。如果缓冲区有两级那么参数可以保存的次数就是单个 EEPROM 单元的两倍：200 k 擦除/写入。使用这个方法增加 O-buffer 的大小就可以增加参数保存的次数。换句话说，将参数分散存储到多个 EEPROM 位置可以增加参数存储的次数。当使用 O-buffer 时，参数保存的次数等于使用的 O-buffer 数量乘以单个 EEPROM 单元的次数。

所有 O-buffers 需要一个指针指向最后写入的位置。为了恢复指针的位置，如在电源掉电后，需要使用第二个 O-buffer。这个 O-buffer 不是保存特别的地址，只是一个”记号”显示参数缓冲区的状态。使两个缓冲区有相同的大小和相同的指针操作就可以确定参数缓冲区最后的位置。图1 显示了一个 8 级 O-buffers。

图1. EEPROM 的并行 O-buffers

当写入参数缓冲区时，状态缓冲区也同时更新：缓冲区指针指向参数缓冲区和状态缓冲区的相同位置，状态缓冲区的数值等于参数缓冲区最后写入位置加1，当缓冲区从最后回绕到起始时也是这样。当复位后，就可以从状态缓冲区中搜索，如果相邻两个单元的内容之差大于1，就可以找出最后修改过的位置。

注意在第一次使用前需要初始化状态缓冲区 EEPROM，这很重要。否则可能无法正确找到缓冲区最后更新的位置。这种问题只会发生于在 O-buffer 完成漫游整个缓冲区之前被复位。最好的解决办法是保证缓冲区被初始化，在 Flash 擦除/编程时一起擦除/编程。

应当意识到这个方法需要很多内存，一个减少内存的方法是对多个参数使用相同的状态缓冲区。这需要同时保存所有的参数，因此所有的缓冲区同时操作。

## 示例代码

例程代码使用了 IAR EWAVR 2.26C 开发环境，并用 ATmega16 作为目标设备。

代码由 4 个函数组成：findCurrentEepromAddr()，找出复位后参数缓冲区的位置； EeReadBuffer()，从缓冲区读取参数；EeWriteBuffer()，保存参数到参数缓冲区。最后是主函数，演示怎样调用其它函数。

函数的流程图如下，不包括主函数的。

图2. 查找当前 EEPROM 地址                                 图3. EEPROM 读缓冲区

图4. EEPROM 写缓冲区

（全文完）