AT24C01/02/04/08/16/32系列EEPROM驱动程序，经典之作(C语言)

/*------------------------------------------------------------------------------
〖说明〗24Cxx I2C EEPROM字节读写驱动程序，芯片A0-A1-A2要接GND(24C65接VCC,具体看DataSheet)。
现缺页写、页读，和CRC校验程序。以下程序经过50台验证，批量的效果有待考察。
为了安全起见，程序中很多NOP是冗余的，希望读者能进一步精简，但必须经过验证。
Atmel 24C01 比较特殊,为简约型,为其单独编程.
51晶振为11.0592MHz
〖文件〗RW24CXX.c 2001/09/18
--------------------------------------------------------------------------------*/
/*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
调用方式：void WriteIIC_24CXX(enum EEPROMTYPE eepromtype,unsigned int address,unsigned char ddata) ﹫2001/09/18

函数说明：对于IIC芯片24CXX，在指定地址address写入一个字节ddata

调用方式：unsigned char ReadIIC_24CXX(enum EEPROMTYPE eepromtype,unsigned int address) ﹫2001/09/18

函数说明：读取IIC芯片24CXX，指定地址address的数据。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/

＃i nclude "reg51.h"
＃i nclude "intrins.h"

sbit SCL= P2^7;
sbit SDA= P2^6;

enum EEPROMTYPE {IIC24C01,IIC24C01A,IIC24C02,IIC24C04,IIC24C08,IIC24C16,IIC24C32,IIC24C64,IIC24C128,IIC24C256};
enum EEPROMTYPE eepromtype;

delay()
{
unsigned int i=1200;
while(i--);
}
/*----------------------------------------------------------------------------
调用方式：write_8bit(unsigned char ch) ﹫2001/03/23
函数说明：内函数，私有，用户不直接调用。
-------------------------------------------------------------------------------*/
void write_8bit(unsigned char ch)
{
unsigned char i=8;
SCL=0;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
while (i--)
{
SDA=(bit)(ch&0x80);
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
ch<<=1;
SCL=1;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SCL=0;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
}
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
}
/*------------------------------------------------------------------------------
调用方式：void ACK(void) ﹫2001/03/23
函数说明：内函数，私有，用户不直接调用。
-------------------------------------------------------------------------------*/
void ACK(void)
{
unsigned char time_1;
SDA=1;
SCL=0;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SCL=1;
time_1=5;
while(SDA) {if (!time_1) break;} //ACK
SCL=0;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
}
void WriteIIC_24C01(unsigned char address,unsigned char ddata)
{SCL=1;
_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //Tsu:STA
SDA=0;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //Thd:STA
SCL=0; //START
write_8bit( (address<<1) & 0xfe); //写页地址和操作方式,对于24C32－24C256，page不起作用
ACK();
write_8bit(ddata); //发送数据
ACK();
SDA=0;
_nop_();SCL=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SDA=1; //STOP
delay();
}
/*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
调用方式：void WriteIIC_24CXX(enum EEPROMTYPE eepromtype,unsigned int address,unsigned char ddata) ﹫2001/09/18
函数说明：对于IIC芯片24CXX，在指定地址address写入一个字节ddata
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
void WriteIIC_24CXX(enum EEPROMTYPE eepromtype,unsigned int address,unsigned char ddata)
{ unsigned char page,address_in_page;

if(eepromtype==IIC24C01) //如果是24c01
{
WriteIIC_24C01(address,ddata);
return;
}

page=(unsigned char)(address>>8) & 0x07;
page=page<<1;
address_in_page=(unsigned char)(address);
SCL=1;
_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //Tsu:STA
SDA=0;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //Thd:STA
SCL=0; //START
write_8bit(0xa0 | page); //写页地址和操作方式,对于24C32－24C256，page不起作用
ACK();
if(eepromtype>IIC24C16) //如果是24C01－24C16，地址为一字节;24C32－24C256，地址为二字节
{
write_8bit(address>>8);
ACK();
}
write_8bit(address_in_page);
ACK();
write_8bit(ddata);
ACK();
SDA=0;
_nop_();SCL=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SDA=1; //STOP
delay();
}
unsigned char ReadIIC_24C01(unsigned char address)
{
unsigned char ddata=0;
unsigned char i=8;
SCL=1;
_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); //Tsu:STA
SDA=0;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //Thd:STA
SCL=0; //START
write_8bit( (address<<1) | 0x01); //写页地址和操作方式
ACK();
while (i--)
{
SDA=1;
ddata<<=1;
SCL=0;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SCL=1;
if (SDA) ddata|=0x01;
}
SCL=0;_nop_();SCL=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SDA=0;_nop_();SCL=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SDA=1; //STOP
delay();
return ddata;
}
/*----------------------------------------------------------------------------------------------------
调用方式：unsigned char ReadIIC_24CXX(enum EEPROMTYPE eepromtype,unsigned int address) ﹫2001/09/18
函数说明：读取IIC芯片24CXX，指定地址address的数据。
------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
unsigned char ReadIIC_24CXX(enum EEPROMTYPE eepromtype,unsigned int address)
{ unsigned char page,address_in_page;
unsigned char ddata=0;
unsigned char i=8;
if(eepromtype==IIC24C01)
{
return( ReadIIC_24C01(address) );
}
page=(unsigned char)(address>>8) & 0x07;
page=page<<1;
address_in_page=(unsigned char)(address);
SDA=0;_nop_();SCL=0; //START
write_8bit(0xa0 | page); //写页地址和操作方式,对于24C32－24C256，page不起作用
ACK();
if(eepromtype>IIC24C16) //如果是24C32－24C256，地址为二字节，先送高位，后送低位
{
write_8bit(address>>8);
ACK();
}
//如果是24C01－24C16，地址为一字节;
write_8bit(address_in_page);
ACK();//以上是一个“哑”写操作，相当于设置当前地址
SCL=1;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //Tsu:STA
SDA=0;
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //Thd:STA
SCL=0; //START
write_8bit(0xa1); //写从地址，置为读模式
ACK();
while (i--)
{
SDA=1;
ddata<<=1;
SCL=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();SCL=1;
if (SDA) ddata|=0x01;
}
SCL=0;_nop_();SCL=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SDA=0;_nop_();SCL=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SDA=1; //STOP
delay();
return ddata;
}
/*分析：
该芯片采用传统的IIC口的规约形式，是一个标准的经典IIC封装。
注：使用该程序时注意改变芯片各个接口的修改。注意屏蔽主函数。 
*/
main()
{
unsigned int i;
unsigned char kk,j[32];
delay();
kk=ReadIIC_24C01( 12 );
WriteIIC_24C01(12,0x67);
kk=ReadIIC_24C01(12);
for(i=0;i<32;i++) j[i]=ReadIIC_24CXX(IIC24C01,i);
for(i=0;i<32;i++) j[i]=i*2;

for(i=0;i<32;i++) WriteIIC_24CXX(IIC24C01,i,0x55);

for(i=0;i<32;i++) j[i]=0;
for(i=0;i<32;i++) j[i]=ReadIIC_24CXX(IIC24C02,i);
}