;四独立按键控制四LED;
;四个独立按键对应四个独立的LED.
;当某一按键按下时对应的LED亮,当第二次按下时灭。
;四个LED只能有一个亮,初学者可以参考以下程式:
;当一直按下某一按键时对应的LED会闪动。

;---------------------------------------------------------
        K1      BIT  P1.4
        K2      BIT  P1.5
        K3      BIT  P1.6
        K4      BIT  P1.7

FLAG0   BIT  20H.0     ;LED0标记
        FLAG1   BIT  20H.1     ;LED1标记
        FLAG2   BIT  20H.2     ;LDE2标记
        FLAG3   BIT  20H.3     ;LED3标记

K_OLD   EQU  30H
        K_NEW   EQU  31H
;---------------------------------------------------------
         ORG  0000H
         JMP  MAIN
         ORG  0030H
;---------------------------------------------------------
MAIN:
         MOV  SP,#60H
         MOV  P1,#0FFH
         MOV  P0,#0FFH
         MOV  K_OLD,#00H
         MOV  20H,#0FFH
MAIN1:
         CALL  K_SCAN            ;键扫描
         MOV  A,K_NEW
         CJNE  A,K_OLD,MAIN2
         JMP  MAIN1
MAIN2:
         CALL  DELAY               ;延时示去抖动
         CALL  K_SCAN            ;再判断键是否按下
         MOV  A,K_NEW
         CJNE  A,K_OLD,MAIN3
         JMP  MAIN1
MAIN3:
         JB ACC.0,LOOP1         ;K1按下
         JB ACC.1,LOOP2         ;K2按下
         JB ACC.2,LOOP3         ;K3按下
         JB ACC.3,LOOP4         ;K4按下
         JMP  MAIN1
LOOP1:

JNB  FLAG0,LOOP1A
         MOV  P0,#0FEH
         MOV  20H,#0EH         ;FLAG0=0
         JMP  MAIN1
LOOP1A:
         MOV  P0,#0FFH
         MOV  20H,#0FH
         JMP  MAIN1
LOOP2:
         JNB  FLAG1,LOOP1A
         MOV  P0,#0FDH
         MOV  20H,#0DH         ;FLAG1=0
         JMP  MAIN1
LOOP2A:
         MOV  P0,#0FFH
         MOV  20H,#0FH
         JMP  MAIN1
LOOP3:
         JNB  FLAG2,LOOP3A
         MOV  P0,#0FBH
         MOV  20H,#0BH         ;FLAG2=0
         JMP  MAIN1
LOOP3A:
         MOV  P0,#0FFH
         MOV  20H,#0FH
         JMP  MAIN1
LOOP4:
         JNB  FLAG3,LOOP4A
         MOV  P0,#0F7H         ;FLAG3=0
         MOV  20H,#07H
         JMP  MAIN1
LOOP4A:
         MOV  P0,#0FFH
         MOV  20H,#0FH
         JMP  MAIN1

;---------------------------------------------------------
; 键扫描子程序
;---------------------------------------------------------
K_SCAN:
        MOV  P1,#0FFH
        MOV  K_NEW,#00H
        MOV  A,#00H
        MOV  C,K4
        CPL  C
        RLC  A
        MOV  C,K3
        CPL  C
        RLC  A
        MOV  C,K2
        CPL  C
        RLC  A
        MOV  C,K1
        CPL  C
        RLC  A
        MOV  K_NEW,A
        RET
;---------------------------------------------------------
;延时子程序
;---------------------------------------------------------
DELAY:
        MOV  R6,#200
DEL:
        MOV  R7,#0FFH
        DJNZ  R7,$
        DJNZ  R6,DEL
        RET
;---------------------------------------------------------

;可以将 K_SCAN 子程序更改为：
;K_SCAN:
;        MOV  P1,#0FFH
;        MOV  K_NEW,#00H
;        MOV  A,P1
;        CPL  A
;        ANL  A,#0F0H
;        SWAP  A
;        MOV  K_NEW,A
;        RET

;---------------------------------------------------------