通过N次试验，终于知道如何编写供C调用的汇编子程序 
  
ICCavr中，参数通过r16/r17,r18/r19传递。 
r16/r17是整体的，传递uchar和uint会全部占用，当uchar时，r17空置。 
r18/r19同理。 
如果还有参数要传递，则是通过Y指针指向的软件堆栈传递。 
每一个char和int都占用2个字节，如果是char，高字节空置。 
也就是说，参数总要占用偶数个空间。 
例如传递参数如下： 
uchar *point1,uchar *point2,uchar data1,uchar data2,uchar data3 
共5个参数 
那么point1通过r16/r17传递，point2通过r18/r19传递 
data1通过Y+0指向的软件堆栈传递，data2通过Y+2指向的软件堆栈传递，data3通过Y+4指向的软件堆栈传递。 
终于可以把俺的c程序大瘦身了，呵呵呵。

.s汇编文件 
;多字节相加 
;sum[number]+=add[number] 
;void BytesAdd(uchar *sum,uchar *add,uchar number) 
_BytesAdd:: 
   clc      ;c<-0 
   mov   r26,r16 
   mov   r27,r17   ;x<-sum 
   mov   r30,r18 
   mov r31,r19   ;z<-add 
   ld   r0,y   ;r0<-number 
balp: 
   ld   r1,x 
   ld   r2,z+ 
   adc   r1,r2   ;sum+=add+c 
   st   x+,r1   ;store sum 
   dec   r0 
   brne balp   ;branch if number!=0 
   ret 
;****************************************************** 
;多字节相减 
;minuend[number]-=subtrahend[number] 
;void BytesSub(uchar *minuend,uchar *subtrahend,uchar number) 
_BytesSub:: 
   clc      ;c=0 
   mov   r26,r16 
   mov   r27,r17   ;x=minuend 
   mov   r30,r18 
   mov r31,r19   ;z=subtrahend 
   ld   r0,y   ;r0=number 
bslp: 
   ld   r1,x 
   ld   r2,z+ 
   sbc   r1,r2   ;minuend-=subtrahend+c 
   st   x+,r1   ;store minuend 
   dec   r0 
   brne bslp   ;branch if number!=0 
   ret 
;******************************************************* 

C调用： 
uchar sum[5],add[5]; 
uchar minuend[5],subtrahend[5]; 
BytesAdd(sum,add,5);//sum+=add,5bytes 
BytesSub(minuend,subtrahend,5);//minuend-=subtrahend