ds18b20的C语言完整程序（c51）(可组网数字式温度传感器） 
  
  
发布日期：[2005-05-10] 
 
作者：(sparkstar) 
//DS1820 C51 子程序 
//这里以11.0592M晶体为例，不同的晶体速度可能需要调整延时的时间 
//sbit DQ =P2^1;//根据实际情况定义端口 
typedef unsigned char byte; 
typedef unsigned int word;

//延时 
void delay(word useconds) 
{ 
for(;useconds>0;useconds--); 
}

//复位 
byte ow_reset(void) 
{ 
byte presence; 
DQ = 0; //pull DQ line low 
delay(29); // leave it low for 480us 
DQ = 1; // allow line to return high 
delay(3); // wait for presence 
presence = DQ; // get presence signal 
delay(25); // wait for end of timeslot 
return(presence); // presence signal returned 
} // 0=presence, 1 = no part

//从 1-wire 总线上读取一个字节 
byte read_byte(void) 
{ 
byte i; 
byte value = 0; 
for (i=8;i>0;i--) 
{ 
value>>=1; 
DQ = 0; // pull DQ low to start timeslot 
DQ = 1; // then return high 
delay(1); //for (i=0; i<3; i++); 
if(DQ)value|=0x80; 
delay(6); // wait for rest of timeslot 
} 
return(value); 
}

//向 1-WIRE 总线上写一个字节 
void write_byte(char val) 
{ 
byte i; 
for (i=8; i>0; i--) // writes byte, one bit at a time 
{ 
DQ = 0; // pull DQ low to start timeslot 
DQ = val&0x01; 
delay(5); // hold value for remainder of timeslot 
DQ = 1; 
val=val/2; 
} 
delay(5); 
}

//读取温度 
char Read_Temperature(void) 
{ 
union{ 
byte c[2]; 
int x; 
}temp;

ow_reset(); 
write_byte(0xCC); // Skip ROM 
write_byte(0xBE); // Read Scratch Pad 
temp.c[1]=read_byte(); 
temp.c[0]=read_byte(); 
ow_reset(); 
write_byte(0xCC); //Skip ROM 
write_byte(0x44); // Start Conversion 
return temp.x/2; 
}