用SST 单片机的PCA功能产生PWM 脉冲

一、程序说明：

SST单片机带有5路PCA模块，PCA功能比普通的单片机相比提供更强的计时性，同时更少CPU的干预，用它可以减少软件的开销和改进精度。利用PCA的脉冲宽度调制（PWM）模式可以产生一个8位PWM，它通过比PCA定时器的低位（CL）和比较寄存器的低位（CCAPnL）产生。当CL<CCAPnL时输出为低；当CL>=CCAPnL是输出为高。要进入这个模式，可以对CCAPMn的PWM和ECOM位置位。

在PWM 模式，输出的频率决定于PCA定时器的源。由于只有一对CH 和CL寄存器，所有模块共享PCA定时器和频率。输出的占空比由装在高位CCAPnH的值控制。由于写入CCAPnH寄存器不是同步的，写入高位的值不会马上装入CCAPnL做比较，直到输出的另一个周期（当CL从255到0翻转）。用下面的公式计算任何占空比CCAPnH 值：

CCAPnH=256（1-占空比）

CCAPnH 是8 位整数，占空比是分数。

脉冲宽度调制频率

| PCA定时器模式 | PWM 频率 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 12MHz | 16MHz |
| 1/12振荡频率 | 3.9KHz | 5.2KHz |
| 1/4振荡频率 | 11.8KHz | 15.6KHz |
| 定时器0溢出： 8位 16位 8位自动重装 | 15.5Hz 0.06Hz 3.9KHz 到15.3KHz | 20.3Hz 0.08Hz 5.2KHz 到20.3KHz |
| 外部输入（最大） | 5.9KHz | 7.8KHz |

二、相关寄存器介绍：

PCA定时器/计数器模式寄存器（CMOD）

| 位置 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D9H | CIDL | WDTE | - | - | - | CPS1 | CPS0 | ECF |

标志 功能

CIDL 计数器空闲控制，CIDL=0时，PCA在空闲模式下继续工作。CIDL=1时，PCA在空闲模式下关闭。

WDTE 看门狗定时器使能：WDTE=0时，禁止PCA模块4的看门狗功能。WDTE=1时，使能。

CPS1 PCA计数脉宽选择位1

CPS0 PCA计数脉宽选择位0

| CPS1 | CPS0 | 选择PCA输入* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 内部时钟6时钟模式下为fosc/6(12时钟模式下为fosc/12) |
| 0 | 1 | 1 | 内部时钟6时钟模式下为fosc/2(12时钟模式下为fosc/4) |
| 1 | 0 | 2 | 定时器0溢出 |
| 1 | 1 | 3 | ECI/P1.2脚输入的外部时钟(6时钟模式最大为osc/4,12 时钟模式下为fosc/8) |

fosc=振荡器频率

ECF PCA使能计数器溢出中断：ECF=1，使能CCON 中的CF位，产生中断。

ECF=0时禁止CF的功能。

PCA定时器/计数器控制寄存器（CCON）

| 位置 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D8H | CF | CR | - | CCF4 | CCF3 | CCF2 | CCF1 | CCF0 |

标志 功能

CR   PCA计数器运行控制位，由软件置位将PCA计数器打开，要关闭PCA计数器必须由软件清零。

| CL | PCA计数器 低字节 | E9H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH | PCA计数器 高字节 | F9H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCAPM0 | 模块0模式寄存器 | DAH | - | ECOM0 | CAPP0 | CAPN0 | MAT0 | TOG0 | PWM0 | ECCF0 |
| CCAP0H | 模块0捕获高字节 | FAH | CCAP0H[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |
| CCAP0L | 模块0捕获低字节 | EAH | CCAP0L[7:0] |  |  |  |  |  |  |  |

三、PWM示例程序代码：

#include <stdio.h>
#include “SST89x5x4Rx.h”
// 程序通过比较CL寄存器和CCPA0L的值产生脉冲。
// 如果CL >= CCAP0L输出为高，如果CL < CCAP0L输出为低。
// 占空比由CCAP0H的值决定.
void main()
{　　CMOD = 0x02; // Setup PCA timer
　　 CL = 0x00;
　　 CH = 0x00;
　　 CCAP0L = 0x40; // Set the initial value same as CCAP0H
　　 CCAP0H = 0x40; // 75% Duty Cycle
　　 CCAPM0 = 0x42; // Setup PCA module 0 in PWM mode.
　　 CR = 1; // Start PCA Timer.
　　 while (1){}
}