数字温度计程序清单

S1OK　 EQU  5FH

TEMPUTER　 EQU  39H

TEMPH   EQU  5EH

TEMPL　EQU  5DH

MS50　  EQU  5CH

SIGN 　EQU  5BH

S1   BIT  P1.0

S2   BIT  P1.1

S3   BIT  P1.2

S4   BIT  P1.3

ORG   0000H

LJMP  MAIN

ORG   000BH

LJMP 　TOIT

ORG   0030H

MAIN:   MOV   SP,  #60H

MOV   TMOD, #01H

MOV   TH0, #3CH

MOV   TL0, #0B0H

SETB  ET0

SETB  TR0

SETB  EA

MOV  TEMPH, #30

MOV  TEMPL, #9

MOV  TEMPUTER, #15   ;温度最始值

MOV  S1OK,  #00H

MOV  SIGN,  #00H

MOV  38H,  #0BH

MOV  37H,  #0CH

MOV  36H,  #0BH

ACALL DISP

ACALL T1S

; *****************************************

;  主程序

START:  JB  S1,  NET1

ACALL T12MS

JB  S1,  NET1

JNB S1,  $

INC SIGN

MOV A, SIGN

CJNE A, #1, TIAO

ACALL TIAOTL

TIAO:CJNE A, #2, NET1

MOV SIGN, #0

ACALL TIAOTH

; *****************************************

NET1: MOV   A, S1OK

CJNE  A, #1, START

MOV   A, TEMPUTER

SUBB  A,  TEMPH

JNB   ACC.7, ALEM

MOV   A, TEMPUTER

SUBB  A,  TEMPL

JB    ACC.7, ALEM

SETB  P2.1

ACALL WENDU

ACALL DISP

MOV   S1OK,  #00H

AJMP  START

ALEM: MOV   36H, #0CH

MOV   37H, #0CH

MOV   38H, #0CH

CLR   P2.1

ACALL DISP

ACALL T1S

LCALL WENDU

LCALL DISP

MOV   S1OK,  #00H

SJMP  START

;*****************************************

TIAOTL:MOV  50H,    TEMPUTER

MOV  37H,  TEMPL

ACALL BIN_BCD

ACALL DISP

ACALL T12MS

ACALL T12MS

ACALL T12MS

ACALL T12MS

MOV   36H, #0AH

MOV   37H, #0AH

MOV   38H, #0AH

ACALL DISP

ACALL T12MS

ACALL T12MS

ACALL T12MS

ACALL T12MS

JB  S2,  ADD1

ACALL T12MS

JB  S2,  ADD1

JNB S2,  $

INC TEMPL

MOV  A, TEMPL

CJNE A, #100, ADD1

MOV  TEMPL, #0

ADD1: JB  S3,  ADD2

ACALL T12MS

JB  S3,  ADD2

JNB S3,   $

DEC TEMPL

MOV A, TEMPL

CJNE A, #00 , ADD2

MOV  TEMPL,#100

ADD2: JB  S4, TIAOTL

ACALL T12MS

JB  S4, TIAOTL

JNB S4, $

MOV TEMPUTER, 50H

LJMP START

; 高位调整

; *****************************************

TIAOTH:MOV  50H,    TEMPUTER

MOV  37H,  TEMPH

ACALL　 BIN_BCD

ACALL　 DISP

ACALL　 T12MS

ACALL　 T12MS

ACALL　 T12MS

ACALL　 T12MS

MOV  　 36H, #0AH

MOV   　37H, #0AH

MOV　   38H, #0AH

ACALL 　DISP

ACALL 　T12MS

ACALL　 T12MS

ACALL　 T12MS

ACALL 　T12MS

JB 　 S2,  ADD11

ACALL T12MS

JB  S2,  ADD11

JNB S2,  $

INC TEMPH

MOV  A, TEMPH

CJNE A, #100, ADD11

MOV  TEMPH, #0

ADD11: JB  S3,  ADD22

ACALL T12MS

JB  S3,  ADD22

JNB S3,   $

DEC TEMPH

MOV A, TEMPH

CJNE A, #00 , ADD22

MOV  TEMPH,#100

ADD22: JB  S4, TIAOTH

ACALL T12MS

JB  S4, TIAOTH

JNB S4, $

MOV TEMPUTER, 50H

LJMP START

;  一秒定时中段

; *****************************************

TOIT:   PUSH   PSW

PUSH   ACC

MOV   TH0,  #3CH

MOV   TL0,  #0B0H

INC   MS50

MOV   A,  MS50

CJNE  A, #14H, RETURN

MOV   S1OK, #1

MOV   MS50, #00H

RETURN:POP   ACC

POP   PSW

RETI

; *****************************************

;温度总子程序

; *****************************************

wendu:  ACALL   INIT_1820

ACALL   RE_CONFIG

ACALL   GET_TEMPER

ACALL   TEMPER_COV

RET

; *****************************************

;DS18B20初始化程序

; *****************************************

INIT_1820:

SETB P2.0

NOP

CLR P2.0

MOV R0,#06BH

MOV R1,#03H

TSR1:

DJNZ R0,TSR1 ; 延时

MOV R0,#6BH

DJNZ R1,TSR1

SETB P2.0

NOP

NOP

NOP

MOV R0,#25H

TSR2:

JNB P2.0,TSR3

DJNZ R0,TSR2

LJMP TSR4 ; 延时

TSR3:

SETB 20H.1 ; 置标志位,表示DS1820存在

LJMP TSR5

TSR4:

CLR  20H.1 ; 清标志位,表示DS1820不存在

LJMP TSR7

TSR5:

MOV R0,#06BH

MOV R1,#03H

TSR6:DJNZ R0,TSR6 ; 延时

MOV  R0,#6BH

DJNZ R1,TSR6

TSR7:SETB P2.0

RET

; *****************************************

; 重新写DS18B20暂存存储器设定值

; *****************************************

RE_CONFIG:JB 20H.1,RE_CONFIG1 ; 若DS18B20存在,转RE_CONFIG1

RET

RE_CONFIG1:

MOV A,#0CCH ; 发SKIP ROM命令

LCALL WRITE_1820

MOV A,#4EH ; 发写暂存存储器命令

LCALL WRITE_1820

MOV A,#00H ; TH(报警上限)中写入00H

LCALL WRITE_1820

MOV A,#00H ; TL(报警下限)中写入00H

LCALL WRITE_1820

MOV A,#1FH ; 选择9位温度分辨率

LCALL WRITE_1820

RET

; *****************************************

; 读出转换后的温度值

; *****************************************

GET_TEMPER:

SETB P2.0 ; 定时入口

LCALL INIT_1820

JB 20H.1,TSS2

RET ; 若DS18B20不存在则返回

TSS2:

MOV A,#0CCH ; 跳过ROM匹配

LCALL WRITE_1820

MOV A,#44H ; 发出温度转换命令

LCALL WRITE_1820

LCALL INIT_1820

MOV A,#0CCH ; 跳过ROM匹配

LCALL WRITE_1820

MOV A,#0BEH ; 发出读温度命令

LCALL WRITE_1820

LCALL READ_18200

MOV   37H,A ; 将读出的温度数据保存

RET

; *****************************************

; 写DS18B20的程序

; *****************************************

WRITE_1820:

MOV R2,#8

CLR C

WR1:CLR P2.0

NOP

NOP

NOP

NOP

RRC A

MOV P2.0,C

MOV R3,#35

DJNZ R3,$

SETB P2.0

NOP

DJNZ R2,WR1

SETB P2.0

RET

; *****************************************

; 读DS18B20的程序,从DS18B20中读出两个字节的温度数据

; *****************************************

READ_18200:

MOV R4,#2 ; 将温度高位和低位DS18B20中读

RE00:MOV R2,#8

RE01:CLR C

SETB P2.0

NOP

NOP

CLR P2.0

NOP

NOP

NOP

SETB P2.0

NOP

NOP

MOV C,P2.0

MOV R3,#35

RE20:

DJNZ R3,RE20

RRC A

DJNZ R2,RE01

MOV @R1,A

DEC R1

DJNZ R4,RE00

RET

; *****************************************

; 将从DS18B20中读出的温度数据进行转换

; *****************************************

TEMPER_COV:

MOV A,#0F0H

ANL A,36H ; 舍去温度低位中小数点

SWAP A

MOV 37H,A

MOV A,36H

JNB ACC.3,TEMPER_COV1 ; 四舍五入去温度值

INC 37H

TEMPER_COV1:

MOV A,35H

ANL A,#07H

SWAP A

ADD  A,37H

MOV 37H,A ; 保存变换后的温度数据

LCALL BIN_BCD

RET

; *****************************************

; 将16进制的温度数据转换成压缩BCD码

; 38H中放百位，37十位，36个位

; *****************************************

BIN_BCD:

MOV    39H,37H

MOV    A,37H

MOV    B,#100

DIV    AB

MOV    38H,A

MOV    37H,B

XCH    A,B

MOV    B,#10

DIV    AB

MOV    37H,A

MOV    36H,B

RET

DISP: SETB RS0

MOV   R0, #36H

MOV   R7, #3

LOOPP:MOV   A,  @R0

MOV DPTR, #TAB

MOVC A,   @A+DPTR

MOV  SBUF, A

JNB  TI, $

CLR  TI

INC  R0

DJNZ R7,  LOOPP

CLR  RS0

RET

TAB:  DB 11H, 0D7H, 32H, 92H, 0D4H, 98H, 18H, 0D1H, 10H, 90H  ,0FFH, 070H, 0FEH

; 延时子程序

T12MS: SETB  RS1

MOV      R7, #18H

TM: MOV  R6,  #0FFH

TM6: DJNZ  R6, TM6

DJNZ  R7, TM

CLR  RS1

RET

; 开机延时程序

T1S: SETB  RS1

MOV   R6, #3

LSP:ACALL T12MS

DJNZ  R6, LSP

CLR  RS1

RET

END