ZBG-PSVI-6A供电器带载实验

1.试验目的：

记录ZBG-PSVI-6A供电器带不同性质的负载和不同大小电流下的采样电压大小，以便比较带不同性质的负载时ZBG-PSVI-6A供电器保护单元的动作门限电流所存在的差异。

2.实验时间：08.1.11，08.1.14-08.1.16

3.实验设备：

DT890B+数字万能表（测电流用）

MS8050数字万能表（测采样电压用）

负载：

ZBL5072RB-4光站7台

可调功率电阻一只

40T放大器若干

4.实验原理：

ZBG-PSVI-6A供电器

负载

A

图1

Uz

图2

按图1连线，分别接上述3种类型负载，在不同电流下（见图1）测量ZBG-PSVI-6A供电器保护单元电压Uz（见图2）的大小。

5.实验数据：

表1

| 负载类型 | 电流I（A） | 电压Uz（V） | Uz/I |
| --- | --- | --- | --- |
| ZBL5072RB-4光站1台 | 0.65 | 1.88 | 2.89 |
| ZBL5072RB-4光站2台 | 1.64 | 4.44 | 2.71 |
| ZBL5072RB-4光站3台 | 2.66 | 6.40 | 2.40 |
| ZBL5072RB-4光站4台 | 3.77 | 7.80 | 2.07 |
| ZBL5072RB-4光站5台 | 4.99 | 8.41 | 1.69 |
| ZBL5072RB-4光站6台 | 5.86 | 8.60 | 1.47 |
| ZBL5072RB-4光站7台 | 7.19 | 8.26 | 1.15 |

表2

| 负载类型 | 电流I（A） | 电压Uz（V） | Uz/I |
| --- | --- | --- | --- |
| 可调功率电阻 | 0.65 | / |  |
|  | 1.64 | 1.10 | 0.67 |
|  | 2.66 | 1.97 | 0.74 |
|  | 3.77 | 2.79 | 0.74 |
|  | 4.99 | 3.59 | 0.72 |
|  | 5.86 | 4.10 | 0.70 |
|  | 7.19 | 4.83 | 0.67 |

表3

| 负载类型 | 电流I（A） | 电压Uz（V） | Uz/I |
| --- | --- | --- | --- |
| 40T放大器 | 0.65 | 0.74 | 1.14 |
|  | 1.64 | 2.60 | 1.59 |
|  | 2.64 | 3.80 | 1.44 |
|  | 3.70 | 4.77 | 1.29 |
|  | 5.01 | 5.49 | 1.10 |
|  | 5.82 | 5.74 | 0.99 |
|  | 7.10 | 6.38 | 0.90 |

6.数据分析：

a.由实验数据表可知，在相同负载电流、不同负载类型的条件下，ZBG-PSVI-6A供电器保护单元采样电压Uz不同。采样电路表现出非线性。排除外围元件电阻电容二极管因素，判定是由采样变压器对不同类型的负载采样失真。

b. 由实验数据表可知，在相同负载的条件下（以纯阻为例，见表2载电流下ZBG-PSVI-6A供电器保护单元采样电压Uz也不同。说明采样变压器在相同负载类型、不同负载电流下采样也失真。其最佳采样电流范围在2.66A-4.99A之间（约2A-6A）。