编码解码芯片PT2262/PT2272芯片原理简介：

PT2262/2272是台湾普城公司生产的一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路，PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供531441地址码,PT2262最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17脚串行输出，可用于无线遥控发射电路。

编码芯片PT2262发出的编码信号由：地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字，解码芯片PT2272接收到信号后，其地址码经过两次比较核对后，VT脚才输出高电平，与此同时相应的数据脚也输出高电平，如果发送端一直按住按键，编码芯片也会连续发射。当发射机没有按键按下时，PT2262不接通电源，其17脚为低电平，所以315MHz的高频发射电路不工作，当有按键按下时，PT2262得电工作，其第17脚输出经调制的串行数据信号，当17脚为高电平期间315MHz的高频发射电路起振并发射等幅高频信号，当17脚为低平期间315MHz的高频发射电路停止振荡，所以高频发射电路完全收控于PT2262的17脚输出的数字信号，从而对高频电路完成幅度键控（ASK调制）相当于调制度为100％的调幅。

PT2262特点

l CMOS工艺制造，低功耗 
l 外部元器件少 
l RC振荡电阻 
l 工作电压范围宽：2.6-15v 
l 数据最多可达6位
l 地址码最多可达531441种 

应用范围

l 车辆防盗系统 
l 家庭防盗系统 
l 遥 控 玩 具 
l 其他电器遥控 

引 脚 图： 



管脚说明：

| 名称 | 管脚 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| A0-A11 | 1-8、10-13 | 地址管脚,用于进行地址编码,可置为“0”,“1”,“f”(悬空), |
| D0-D5 | 7-8、10-13 | 数据输入端，有一个为“1”即有编码发出，内部下拉 |
| Vcc | 18 | 电源正端（＋） |
| Vss | 9 | 电源负端（－） |
| TE | 14 | 编码启动端，用于多数据的编码发射，低电平有效； |
| OSC1 | 16 | 振荡电阻输入端，与OSC2所接电阻决定振荡频率； |
| OSC2 | 15 | 振荡电阻振荡器输出端； |
| Dout | 17 | 编码输出端（正常时为低电平） |

在具体的应用中，外接振荡电阻可根据需要进行适当的调节，阻值越大振荡频率越慢，编码的宽度越大，发码一帧的时间越长.

网站上大部分产品都是用2262/1.2M/2272/200K组合的，少量产品用2262/4.7M/2272/820K

解码电路 PT2272 引 脚 图：

| 名称 | 管脚 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| A0-A11 | 1-8、10-13 | 地址管脚,用于进行地址编码,可置为“0”,“1”,“f”(悬空),必须与2262一致,否则不解码 |
| D0-D5 | 7-8、10-13 | 地址或数据管脚,当做为数据管脚时,只有在地址码与2262一致,数据管脚才能输出与2262数据端对应的高电平,否则输出为低电平,锁存型只有在接收到下一数据才能转换 |
| Vcc | 18 | 电源正端（＋） |
| Vss | 9 | 电源负端（－） |
| DIN | 14 | 数据信号输入端，来自接收模块输出端 |
| OSC1 | 16 | 振荡电阻输入端，与OSC2所接电阻决定振荡频率； |
| OSC2 | 15 | 振荡电阻振荡器输出端； |
| VT | 17 | 解码有效确认 输出端（常低）解码有效变成高电平（瞬态） |

地址码和数据码都用宽度不同的脉冲来表示，两个窄脉冲表示“0”；两个宽脉冲表示“1”；一个窄脉冲和一个宽脉冲表示“F”也就是地址码的“悬空”

上面是我们从超再生接收模块信号输出脚上截获的一段波形，可以明显看到，图上半部分是一组一组的字码，每组字码之间有同步码隔开，所以我们如果用单片机软件解码时，程序只要判断出同步码，然后对后面的字码进行脉冲宽度识别即可。图下部分是放大的一组字码：一个字码由12位AD码（地址码加数据码，比如8位地址码加4位数据码）组成，每个AD位用两个脉冲来代表：两个窄脉冲表示“0”；两个宽脉冲表示“1”；一个窄脉冲和一个宽脉冲表示“F”也就是地址码的“悬空”

2262每次发射时至少发射4组字码，2272只有在连续两次检测到相同的地址码加数据码才会把数据码中的“1”驱动相应的数据输出端为高电平和驱动VT端同步为高电平。

因为无线发射的特点，第一组字码非常容易受零电平干扰，往往会产生误码，所以程序可以丢弃处理。

PT2272解码芯片有不同的后缀，表示不同的功能，有L4/M4/L6/M6之分，其中L表示锁存输出，数据只要成功接收就能一直保持对应的电平状态，直到下次遥控数据发生变化时改变。M表示非锁存输出，数据脚输出的电平是瞬时的而且和发射端是否发射相对应，可以用于类似点动的控制。后缀的6和4表示有几路并行的控制通道，当采用4路并行数据时（PT2272-M4)，对应的地址编码应该是8位，如果采用6路的并行数据时(PT2272-M6)，对应的地址编码应该是6位。

PT2262/2272芯片的地址编码设定和修改：

在通常使用中，我们一般采用8位地址码和4位数据码，这时编码电路PT2262和解码PT2272的第1～8脚为地址设定脚，有三种状态可供选择：悬空、接正电源、接地三种状态，3的8次方为6561，所以地址编码不重复度为6561组，只有发射端PT2262和接收端PT2272的地址编码完全相同，才能配对使用，遥控模块的生产厂家为了便于生产管理，出厂时遥控模块的PT2262和PT2272的八位地址编码端全部悬空，这样用户可以很方便选择各种编码状态，用户如果想改变地址编码，只要将PT2262和PT2272的1～8脚设置相同即可，例如将发射机的PT2262的第1脚接地第5脚接正电源，其它引脚悬空，那么接收机的PT2272只要也第1脚接地第5脚接正电源，其它引脚悬空就能实现配对接收。当两者地址编码完全一致时，接收机对应的D1～D4端输出约4V互锁高电平控制信号，同时VT端也输出解码有效高电平信号。用户可将这些信号加一级放大，便可驱动继电器、功率三极管等进行负载遥控开关操纵。

我们网站提供的遥控类产品上一般都预留地址编码区，采用焊锡搭焊的方式来选择：悬空、接正电源、接地三种状态,出厂是一般都悬空，便于客户自己修改地址码。这里我们以常用的超再生插针式接收板的跳线区为例:

网友可以看到,跳线区是由三排焊盘组成,中间的8个焊盘是PT2272解码芯片的第1～8脚,最左边有1字样的是芯片的第一脚,最上面的一排焊盘上标有L字样,表示和电源地连同,如果用万用表测量会发现和PT2272的第9脚连同;最下面的一排焊盘上标有H字样,表示和正电源连同,如果用万用表测量会发现和PT2272的第18脚连同.所谓的设置地址码就是用焊锡将上下相邻的焊盘用焊锡桥搭短路起来，例如将第一脚和上面的焊盘L用焊锡短路后就相当于将PT2272芯片的第一脚设置为接地，同理将第一脚和下面的焊盘H用焊锡短路后就相当于将PT2272芯片的第一脚设置为接正电源，如果什么都不接就是表示悬空。

设置地址码的原则是：同一个系统地址码必须一致；不同的系统可以依靠不同的地址码加以区分。至于设置什么样的地址码完全随客户喜欢。

站长对采用2262/1.2M/2272/200K的时序波形很有兴趣，一直想知道如何用单片机来模拟编码、解码的，我希望有实际开发经验的网友能指点我一下，好共同开发一些小产品。

这里我们可以提供一种和PT2262/2272芯片完全兼容的SC2262/2272芯片，这种芯片可以直接替代PT系列芯片，外围无需作任何改动，但是价格要比PT系列便宜很多，一般PT系列批量的报价为2.5元左右，而SC系列的批量价格为1.8元。大批量价格另议。感兴趣的客户可以购买样片进行测试。

技术问答：

◆问：高频发射电路的PCB线路如何排布效果较好?(2003.05.05) 

设计印制电路板时应注意：需要提供1个低阻抗电源和最小噪声辐射的地线。要求使用双面PCB板，并把地线平面放在底层以减少无线电的辐射和串扰；旁路电容应尽量靠近每个电源引脚VDD；千万不要把PCB通孔与复俣地线相连；为减少电路中的分布电容，应避免平行线路的出现；线路应越短越好；为防止耦合，应独立其各组成部分；使用接地线使各信号隔离；发射天线可印制在PCB上。 

◆问:超外差和超再生模块有何区别？----（2002.12.26） 

一、超再生接收电路
超再生解调电路也称超再生检波电路，它实际上是工作在间歇振荡状态下的再生检波电路。一般再生检波电路在中波段工作时灵敏度很高，所以常用来制作简易晶体管收音机。对于工作于短波段的无线遥控或通信设备，再生检波的灵敏度及稳定性都不符合要求。但超再生检波在短波段却具有很高的灵敏度，在接收弱信号时放大率可达几十万倍。因此，对于希望电路简单、灵敏度高，而对选择性和信噪比要求不高的简单无线遥控通信设备(如防盗器等产品)，超再生检波电路还是颇有实用价值的。
通常超再生接收机的灵敏度约－85～95DBM，所用器件多，稳定性差，加工复杂。

二、超外差接收电路
超外差式解调电路与超外差收音机相同，它是设置一本机振荡电路产生振荡信号，与接收到的载频信号混频后，得到中频(一般为465kHz)信号，经中频放大和检波，解调出数据信号。由于载频频率是固定的，所以其电路要比收音机简单一些。
超外差接收机灵敏度可达－100～104DBM，而且外围元件少，集成化程度高，适合大规模生产。超外差接收机有声表稳频和LC稳频的两种，采用LC稳频的灵敏度高可达－104DBM，但是稳定性稍差，而声表稳频的灵敏度约－100DBM，稳定性好。
超外差接收机对天线的阻抗匹配要求较高，要求外接天线的阻抗必须是50欧姆的，否则对接收灵敏度有很大的影响，要尽可能减少天线根部到发射模块天线焊接处的引线长度，如果无法减小，可以用特性阻抗50欧姆的射频同轴电缆连接（天线焊点右侧有一个专门的接地焊点）。

三、超再生与超外差比较
超再生式接收机具有电路简单、成本低廉的优点所以被广泛采用，而超外差接收机价格较高，温度适应性强，接收灵敏度更高，而且工作稳定可靠，抗干扰能力强，产品的一致性好，接收机本振辐射低，无二次辐射，性能指标好，容易通过FCC或者CE等标准的检测，符合工业使用规范。 

◆问:超外差接收模块近距离不能接收？----（2002.12.20） 

答：以RX3310A、RX3400为核心组装的超外差式接收都有一个缺点就是强信号、近距离时堵塞不能解码，故一般在距发射机3米之内不解码属于正常的。相比之下，超再生式接收机不存在这个问题。 
接收模块的工作电压范围是3~6V，但最佳工作点为5V。偏离最佳工作电压时虽然也能正常工作，但会导致接收灵敏度下降。超外差式接收机对天线阻抗的的匹配要求也较高，偏离50Ω会导致灵敏度激剧降低。因此，接收天线也一定阻抗是50Ω的，并尽量缩短天线根部到接收模块天线焊接处之间连线的长度，必要时可用特性阻抗为50Ω的射频同轴电缆连接。
　　
◆问:关于遥控距离----（2002.12.20） 

　　我们所说的遥控距离是发射/接收模块单独工作，并都配接四分之一的波长的拉杆天线，且处于垂直状态工作于额定条件下在直线开阔地上测得的最大可解码距离，如果双方都处在较高的位置，则遥控距离还将更远。
　　由于工作在UHF频段内，电磁波沿直线传播，遇到障碍物会激剧衰减，遥控距离明显缩短，故使用时应尽量避开障碍物，或尽量架高天线并使用高增益天线，对固定使用的还可选用高增益的定向天线，以改善通讯效果。 
　　数据速率对通信距离也有较大影响， 一般而言，速率越高，距离就越近，建议数据速率取1.2~2.4K比较好。另一方面，计算机系统（包括单片机）对RF组件都存在一定的电磁干扰，如果处理不当会导致无线传输传输距离变近，甚至不能正常工作。 
答：可解决办法：要比较满意的解决电磁干扰问题，必须从单片机选型、软件设计、PCB板布线和结构设计等诸多方面着手解决。

◆问:51单片机（含各种品牌）对使用315MHz的频率时距离会很近？----（2002.12.20）

由于51单片机一般都使用12MHz的晶体作为起振，这样其本身的本振就将近有300MHz的本振频率由I/O口向外辐射的电磁波干扰源，造成315MHz接收距离很近，甚至不能接收。 
答：可解决办法：建议改用频点较高的接收频率，如433MHz就可增加遥控距离；或把单片机屏蔽起来。