集成电路使用经验谈

我想把网友在各自领域中所用到的芯片总结一下。主要是有感而发，今天被人愚昧了一把，需要提高啊。得空再整理，先写几个：
1、语音编解码TP3054/3057，串行接口，带通滤波。
2、现在用汉仁的网卡变压器HR61101G接在RTL8019AS上，兼容的有VALOR的FL1012、PTT的PM24-1006M。
3、驱动LED点阵用串行TPIC6B595，便宜的兼容型号HM6B595

4、24c02等E2PROM芯片有atmel，issi等品牌
5、nand的flash，amd29系列，有winbond，mx，atmel等
6、sdram有hynix，issi，winbond，三星等等
7、音频系列的芯片philips的比较有名主要是因为有些音频标准是它做的，但是市场上比较少，因为价格比较贵。

8、系统需要起来首先是电源，这方面的芯片有很多：比如7805，7812，7905，7912，lm317，1117-1.8，2.5，3.3当然1117有800ma的限制，对功率要求比较低的时候用，lm317功率可以稍微大点。
9、其次就是时钟，要求精度高的话，就用压控振荡器，一般无源晶振，加22-33pf等的电容，或者在加2m的电阻来谐振什么的。
10、然后是复位，要求高就用专业芯片，一般可以用电容和电阻搭配来实现。如果系统这时候正常就没话了，如果有问题，就要看中断向量，逻辑电路方面。这个时候是最痛苦了，当然用示波器检查问题。一般情况下为保持总线状态稳定都会加上拉，很少用下拉，但有时候会用。我理解上拉比下拉好，因为上拉是外部电源供电，对芯片来说是灌电流，不消耗芯片本身功率，而下拉是拉电流，由芯片供电，芯片功率是有限制的，同时拉电流要比灌电流差一个数量级，个人观点可以讨论。

11、cat809，max809，这些是电源监控芯片，当低于某一电压以后比如3.07v等。出现一个100ms的低电平，实现复位功能。当然这个要求是低复位。max810，cat810等就是出现一个100ms的高电平。还有一些复位芯片，既有高又有低复位输出，同时还有带手动触发复位功能，型号可以查找一下。
12、pericom的pt7v（pi6cx100-27）压控振荡器，脉冲带宽调制。 我觉得这和有源晶振有点类似作用，都是为了时钟保持稳定。因为这是一切的基础。

13、24位AD：CS5532，LPC2413效果还可以
14、仪表运放：ITL114，不过据说功耗有点大
15、音频功放：一般用LM368，音量控制IC： PT2257/9，PCM双向解/编码： ADC/DAC CW6691，2.4G双工通讯 RF IC： CC2500

1.音频pcm编码DA转换芯片cirrus logic的cs4344，cs4334
  4334是老封装，据说已经停产，4344封装比较小，非常好用。还有菲利谱的。
  8211等。
2.音频放大芯片4558，833，此二芯片都是双运放。为什么不用324等运放
  个人觉得应该是对音频的频率响应比较好。
3.244和245，由于244是单向a=b的所以只是单向驱动。而245是用于数据总线等
  双向驱动选择。同时245的封装走线非常适合数据总线，它按照顺序d7-d0。
4.373和374，地址锁存器，一个电平触发，一个沿触发。373用在单片机p0地址
  锁存，当然是扩展外部ram的时候用到62256。374有时候也用在锁数码管内容显示。
5.max232和max202，有些为了节约成本就用max202，主要是驱动能力的限制。
6.网络接口变压器。需要注意差分信号的等长和尽量短的规则。
7.amd29系列的flash，有bottom型和top型，主要区别是loader区域设置在哪 里？bottom型的在开始地址空间，top型号的在末尾地址空间，我感觉有点反，
但实际就是这么命名的。
8.164，它是一个串并转换芯片，可以把串行信号变为并行信号，控制数码管显示可以用到。
9.sdram，ddrram，在设计时候通常会在数据地址总线上加22，33的电阻，据说是为了阻抗匹配，对于这点我理论基础学到过，但实际上没什么深刻理解。
10.网卡控制芯片ax88796，rtl8019as，dm9000ae当然这些都是用在isa总线上的。这三个的设计原理图都有而且都调试过。最起码能过通。

交换矩正： mt 8816   8*16
双音频译码器： 35300

我们原来使用单独的网络变压器，如常用的8515等。
现在我们用YDS的一款带网络变压器的RJ45接口。
其优点：1.体积仅比普通的RJ45稍微大一点。
        2.价格单买就6元，我觉得量稍微大点应该在4-5左右或者更低。
        3.连接比较方便只要把差分信号注意就可以了。
  缺点：用的人不多，不知道是因为是新，还是性能不好，我们用了倒没什么问题。不过没有做过抗雷击等测试，我觉得既然YDS做了这样的产品，性能应该问题不大。

如果成为项目经理有时候会问到采购器件方面的问题
比如电阻，电容，晶振等封装精度等问题
一般电阻精度5%要求，不论直插还是贴片，有时会要求1%，
贴片价格每个在1分以下一个，5-6厘

如何过CCC测试，包括EMC，EMI，安全等测试。
ul标志
http://www.fjqi.gov.cn/RZYD/UL/UL.htm
CCC标志 
http://www.ceeia.com/QYRZ.asp

NE555电路
PCF2111CT-T驱动LCD电路
DS1220AD---SRAM

便宜的液晶驱动芯片HT1621
要求一般的485芯片SN3082

CH375A  USB主控芯片  南京沁恒的

电机(步进)控制方面，小日本做的比较多，比如：ROHM，SANYO、Allegro（SANKEN）

LED数码管显示：
我用MAX7219,虽然贵，但真的很好用，因其有亮度寄存器，系统便于白天亮一点晚上暗一点。我做的系统用了20个，现已运行3年多，完好。

下位机cpu：at89c2051,我的系统用了20个，运行三年多，第二年时，无故坏了3个，感觉一般。

数据采集，我用tlc2543,我的系统用了3个,感觉便宜、好用，但不准，感觉似乎每个通道的基准电压都不一样似的。

运放OP27,很好用，经受住时间考验，连续3年

我介绍一下我现在用的光耦,就是光电隔离:
TLP521-1  TLP521-2 TLP521-4
其实我只用过TLP521-1,很好用的,TLP521-2 的价格比 TLP521-1要贵两倍多,不只为什么,恩 LED导通电流是小了一点它们由于速率有点低 所以推荐高速光耦：
6N136   1M
6N137   10M
别的没试过

单通道HDLC协议控制器：MT8952；
音频放大器LM2904；
512k*8带软件保护可段/整片擦除的flah28SF040；

1117用的比较多,由于有800ma的电流限制,
如果电流还要大,那就用7805,7809,7812
lm317.其中lm317最大可以达到1.5A(手册上说),但是我没有用过.
78系列达到输出电流1A,但是我用过到300mA左右就很烫了,不知道是散热片问题
还是其他问题,请教有做过1A左右的输出电流的朋友,谈一下情况,谢谢.
这些电源芯片我总结主要指标
如果是固定不可调的,如7805等要求其输入调整率,输出调整率,最大输出电流
自身所能承受最大的功耗.如果是可调整的,那就是调整范围以及精度.如lm317

我刚刚做的一块板子的器件：
MCU：LPC2214
RESET:MAX708S
LDO:spx1117-3.3,spx1117-1.8
电源隔离：DCP010505BP
光隔：6N713
铁电存储器:FM25CL04
RS232:sp3232
RS485:max485
'
电源超过1.5A的可以用LMS1587-1.5,3.5,3A的LDO
还可以用LM2676做开关电源，也是3A的
AD7865做电机控制的使用很不错，四路350K，14位精度，单电压，＋/-10V输入，推荐使用AD7864的升级用。
掉电保存可以选择NVRAM，带电池的，maxim有很多
74ALVC164245，电平转换芯片，3.3V电平和5V电平总线接口用
74HCT14：输入3.3V，输出接5V
ULN2003：达林顿输出的驱动芯片，带继电器灭弧的二极管，驱动继电器不错
MAX708：复位芯片，带高低电平和手动复位功能
CPU：虽然不推荐选用日本货，但是多一个选择也不错，SuperH系列的CPU性能不错

usb控制器，cypress公司的cy7c63723，cy7c68013，63723是otp的建议初次搞usb接口的不要使用，调试起来很麻烦。
cpld，fpga用xilinx的型号很全
2.4g rf收发芯片nrf2401a

看门狗 813、705、706等

LI358/LM324 小信号放大器，通用型的当然你要求太高就的另选了。
24C08/24C16 EEPROM 感觉还可以！！
MPS3100 传感器

可做充电器的电压升降的IC：SP34063,感觉使用起来还是听方便的
RF IC：NRF2401，NREF2402，还有功能更强的集成增强型8051内核的好象是  NRF24E1，不过我没用过
音频功放TPA0211

24LC00，Microchip公司生产，128 bit I2C bus serial EEPROM
HT12E, HOLTEK公司（台湾）生产，Encoder, 用于RF发射机，编码共有2的12次方种组合。也有红外的编码芯片。
HT12D，是与“HT12E”对应的解码芯片。也有红外的解码芯片。
IRF640N，Power MOSFET,电力场效应管