效果器使用概述

海东青   编写

引言

近些年来，电吉他作为现代摇滚乐中不可或缺的一部分正在逐渐成为我国广大青年朋友最为喜爱的乐器，那些国内外的吉他大师们也成为人们心中的偶像。狂放不羁的演出、激情四溢的弹奏风格、音乐中凝聚的深厚思想等等这一切，形成了现代摇滚音乐的架构。电吉他作为一种电声乐器是依靠对声音信号进行电路处理来工作的。随着现代科技不断的发展，人们可以通过电路对声音信号进行各种处理。这样，同样是一把吉他，通过不同的电路处理而从扬声器中放出的将会是各种不同的声音样式。对于电吉他来说，这些用于处理声音信号的电路我们称为“效果器”。由于有了效果器，人们极大的发挥了自己的想像力，创造出了很多经典的音色。吉米.亨德里克斯（jimi.Hendrix）在“voodoo child”中的哇音音色、Metallic乐队在“Enter The Sandman”中的金属音色以及艾力克.约翰逊(Eric.Johnson在“Manhattan”中的音色等等都随着这些经典的作品而流传下来。这些大师们合理的利用了效果器烘托出自己的音乐风格。

尽管效果器在电吉他演奏中是那么的重要，但在各种电吉他教程、名曲谱例随处可见的同时，我们却很难看到专门讨论效果器的书籍，只是偶尔可以在一些乐器杂志上看到对一些效果的探讨。由于这方面资料的匮乏，使很多电吉他爱好者面对繁多的名词、难懂的外文而感到无所适从。甚至对效果器产生了很多的误解，本书试图从各种效果的原理入手，给大家一个简单的启发。

读者对象

本书写给所有想用效果器创造出属于自己音色的吉他爱好者，阅读本书不需要更多的物理或者数学方面的知识。不过本书假设读者具有物理方面的一些常识。

内容提要

本书分成章，每一章涉及到的相关内容是相互联系的，对于前面几章来说，也许顺序的阅读会产生较好的效果。

第一章：电吉他声音基础

本章从电吉他声音的物理特性讲起，使大家对电吉他的声音特性有一个比较清晰的认识。阅读本章是后续章节的基础。

第二章：效果讲解

本章对电吉他的几个基本效果进行了深入的、大量的探讨，从效果产生的原理到相关参数的含义等等。通过阅读本章，大家应该对电吉他的效果有了一个较为清晰的认识。

第三章：单块效果器的连接

本章简单讲解单块效果器的连接，应用第二章提到的内容本章从技术入手探讨效果器之间的连接问题，将单一的效果整合起来，形成各种不同的音色。

第四章：合成效果器

由于从方便角度或者经济角度考虑，很多吉他爱好者采用了合成效果器，本章简单的介绍合成效果器方面的一些知识。

第五章：实战演练

本章对一些实际音色进行分析并试图达到其声音样式，注意“声音样式”和“音色”是不同的概念。通过本章，大家应对效果器有较为实际的认识。

第六章：大师们的效果连接图

本章提供一些吉他大师们的效果器连接图，可能对大家有一定的启发。

附录Ⅰ  效果器常用技术术语解释

附录Ⅱ  参考文献

目录

- 电吉他声音基础知识

1.1   声音的三要素：响度、音高、音色

1.2   噪音和乐音－矛盾的统一体

1.3   电吉他声音特点

1.4   对音高标准的认识

1.5   深入研究音色的概念

1.6   效果器的概念

1.7   本章小结

- 效果讲解

2.1   效果的分类

2.2   延迟效果（Delay）

2.3   压缩/限幅器（Compression/Limiting）

2.4   移相效果（Phasing）

2.5   哇音效果（Wah－Wah）

2.6   混响效果（Reverberation）

2.7   合唱效果（Chorus）

2.8   弗兰格（Flanging）

2.9   扩展和噪声门（Expansion/Noise Gating）

2.10  铃声调制（Ring_Modulation）

2.11  均衡控制（Equalization）

2.12  失真类效果（Distortion/Overdrive）

- 单块效果器的连接

- 合成效果器

- 实战演练

- 大师效果连接图

- 电吉他声音基础知识

从音乐的角度来讲，吉他是一种美妙的乐器，它能够表达丰富的感情和思想，甚至有些人认为吉他是有生命的。然而从纯粹的物理角度来讲，吉他就是一个声音的产生体。它的声音来源于琴弦的振动。电吉他作为一种“特殊”的吉他其实也是一个声音的产生体。为了了解效果器对电吉他声音的处理，我们首先要对声音有一个简单的了解。

1.1      声音的概念

在我们生活的世界里，声音是一个普遍的现象，同时也是一个奇妙的现象。听觉是人类最重要的感觉之一，有了听觉，人类的交流变得如此的简单。听觉就是人类对于声音的感知，那么声音究竟是什么呢？让我们从物理的角度对声音进行分析。

最初人类认为声音的传播是没有速度概念的，那时的人们认为只要发出声音，马上就可以听到。随着人们对世界的了解，人们逐渐的认识到声音的传播是有速度的。大约几百年前，科学家通过在山谷之中测量回声到达的时间来研究声音的速度。以后，科学家又发现了声音在水中和空气中传播的速度是有差别的。通过对声音速度和响度等等问题的研究，人们逐渐的明白了声音其实是一种物理上的振动现象。我们听到声音的实质其实就是发声体造成了空气分子的振动，而我们耳朵的听觉神经感受到了这种空气分子的振动。比如说当吉他弹响的时候，琴弦引起琴箱的共鸣造成了周围空气分子的振动。这种振动传播到你的耳朵里，使耳膜也产生了振动就成为了我们感知到的声音。

既然声音是一种实实在在的振动现象，那么我们就可以对其进行形象的描绘。描绘声音的方法是多种多样的，下图（1.1.1）是一种典型的对声音的描述。（声音在示波器中的显示）

图1.1.1

（水平方向为时间，垂直方向为振动的幅度）

图1.1.1是一个实际声音的波型图，可以看出来实际声音的波型图是比较复杂的。为了利于研究，我们可以对声音的波型图放大出一部分同时选取一段区域作为一种理想的声音波型图，如图1.1.2。

图1.1.2

图1.1.2反应了在一定的时间段中，声音振动的样式。

抽象出声音的波型，就有利于我们对声波的具体研究，同时了解声音的一些特有的属性。

  - 声音的三要素

声音是以一种振动的形式存在的，声波的振动使我们能够听到声音。大自然的声音之所以感觉上差异万千是因为每个声音都是具有特点的。声音的特点是区别两个声音不同的依据。研究声音就必须对声音的特点进行研究。通过图1.1.2我们看到了声音的理想波型。与其他的物理振动一样，这种波型具有如下特性：波长、频率、振幅、相位等等（注意这些和声音的三要素并不完全是一回事），如图1.2.1。

图1.2.1

其中波长指得是连续的两个波峰（一个周期）之间的距离。振幅指得是声波振动的幅度，振幅指出声音的相对的强度与音量。频率指得是声波在单位的时间内振动的次数，单位是赫兹（hertz、Hz）。可以通过公式得到：f（频率）＝1/λ（波长）。相位指得是振动在时间上发生的先后。如图1.2.2：虚线部分的波型滞后了90度的相位。

图1.2.2

知道了声波以上的这些特性，现在让我们了解声音的三要素。我们称人耳对不同强度（振幅）、不同频率的声音的听觉范围为人耳的声域。在人耳的声域范围中，人们的主要感受有响度、音高、音色等特征和屏蔽效应等特性。其中响度、音高、音色可以在主管上用来描述具有振幅、频率和相位三个物理量的任何复杂的声音，称为声音的“三要素”；下面具体描述：

  - 响度：

响度，又称声强或音量，它表示的是声音能量的强弱程度，主要

取决于声波振幅的大小。声音的响度一般用声压(达因／平方厘米)或声强(瓦特／平方厘米)来计量，声压的单位为帕(Pa)，它与基准声压比值的对数值称为声压级，单位是分贝(dB)。对于响度的心理感受，一般用单位宋(Sone)来度量，并定义lkHz、40dB的纯音的响度为1宋。响度的相对量称为响度级，它表示的是某响度与基准响度比值的对数值，单位为方(phon)，即当人耳感到某声音与1kHz单一频率的纯音同样响时，该声音声压级的分贝数即为其响度级。可见，无论在客观和主观上，这两个单位的概念是完全不同的，除1kHz纯音外，声压级的值一般不等于响度级的值，使用中要注意。
        响度是听觉的基础。正常人听觉的强度范围为0dB—140dB(也有人认为是-5dB—130dB)。固然，超出人耳的可听频率范围(即频域)的声音，即使响度再大，人耳也听不出来(即响度为零)。但在人耳的可听频域内，若声音弱到或强到一定程度，人耳同样是听不到的。当声音减弱到人耳刚刚可以听见时，此时的声音强度称为“听阈（音玉）”。一般以1kHz纯音为准进行测量，人耳刚能听到的声压为0dB(通常大于0．3dB即有感受)、声强为10-16W/cm2时的响度级定为0方。而当声音增强到使人耳感到疼痛时，这个阈值称为“痛阈”。仍以1kHz纯音为准来进行测量，使人耳感到疼痛时的声压级约达到140dB左右。

实验表明，闻阈和痛阈是随声压、频率变化的。闻阈和痛阈随频率变化的等响度曲线(弗莱彻—芒森曲线)之间的区域就是人耳的听觉范围。通常认为，对于1kHz纯音，0dB—20dB为宁静声，30dB--40dB为微弱声，50dB—70dB为正常声，80dB—100dB为响音声，110dB—130dB为极响声。而对于1kHz以外的可听声，在同一级等响度曲线上有无数个等效的声压—频率值，例如，200Hz的30dB的声音和1kHz的10dB的声音在人耳听起来具有相同的响度，这就是所谓的“等响”。小于0dB闻阈和大于140dB痛阈时为不可听声，即使是人耳最敏感频率范围的声音，人耳也觉察不到。人耳对不同频率的声音闻阈和痛阈不一样，灵敏度也不一样。人耳的痛阈受频率的影响不大，而闻阈随频率变化相当剧烈。人耳对3kHz—5kHz声音最敏感，幅度很小的声音信号都能被人耳听到，而在低频区(如小于800Hz)和高频区(如大于5kHz)人耳对声音的灵敏度要低得多。响度级较小时，高、低频声音灵敏度降低较明显，而低频段比高频段灵敏度降低更加剧烈，一般应特别重视加强低频音量。通常200Hz--3kHz语音声压级以60dB—70dB为宜，频率范围较宽的音乐声压以80dB—90dB最佳。

  - 音高

音高也称音调，表示人耳对声音调子高低的主观感受。客观上音

高大小主要取决于声波基频的高低，频率高则音调高，反之则低，单位用赫兹(Hz)表示。主观感觉的音高单位是“美”，通常定义响度为40方的1kHz纯音的音高为1000美。赫兹与“美”同样是表示音高的两个不同概念而又有联系的单位。

人耳对响度的感觉有一个从闻阈到痛阈的范围。人耳对频率的感

觉同样有一个从最低可听频率20Hz到最高可听频率别20kHz的范围。响度的测量是以1kHz纯音为基准，同样，音高的测量是以40dB声强的纯音为基准。实验证明，音高与频率之间的变化并非线性关系，除了频率之外，音高还与声音的响度及波形有关。音高的变化与两个频率相对变化的对数成正比。不管原来频率多少，只要两个40dB的纯音频率都增加1个倍频程(即1倍)，人耳感受到的音高变化则相同。在音乐声学中，音高的连续变化称为滑音，1个倍频程相当于乐音提高了一个八度音阶。根据人耳对音高的实际感受，人的语音频率范围可放宽到80Hz--12kHz，乐音较宽，效果音则更宽。

  - 音色

音色又称音品，由声音波形的谐波频谱和包络决定。声音波形的

基频所产生的听得最清楚的音称为基音，各次谐波的微小振动所产生的声音称泛音。单一频率的音称为纯音，具有谐波的音称为复音。每个基音都有固有的频率和不同响度的泛音，借此可以区别其它具有相同响度和音调的声音。声音波形各次谐波的比例和随时间的衰减大小决定了各种声源的音色特征，其包络是每个周期波峰间的连线。

对音色的更深的研究详见1.5“深入研究音色的概念”。

声音的三要素主要是从人对声音的感受为角度的一种分析，而不仅仅是对声音的物理分析，但是通过“频率”、“振幅”、“相位”这些基本的物理概念，我们在声学物理和听觉心理之间建立了一个桥梁。

  - 对音高标准的认识

前面的两节我们讲的是声音在物理学方面的一些知识，本节我们将在此基础上对声音在音乐方便的一些特性进行学习，加深对音乐声音的了解。

人耳能听到的声音频率大约在11-20000Hz，而音乐中使用的音一般在27-4100Hz。

音乐中所使用的基本的乐音的总和，叫做乐音体系，乐音体系中的各音称为音级。将乐音体系中的音按照一定的音高关系和高低次序，由低到高或由高到低排列起来，构成音列。乐音体系中音高关系的最小计量单位叫做半音，两个半音构成一个全音。

乐音体系中各音级的名称叫做音名，被广泛采用的是C D E F G A B(do re mi fa so la si 则多用于歌唱，称为唱名) 。以C D E F G A B七个字母命名的音级叫做基本音级。将基本音级加以升高或者降低而得来的音叫变化音级。将基本音级升高半音、降低半音、升高全音、降低全音，分别称做升音级、降音级、重升音级、重降音级。两个音之间的距离称为音程。用度来表示。

为了区分乐音体系中音名相同但音高不同的音，将音列分为若干组，即音组。在乐音体系总音列中央的一组叫做小字一组，其标记是用小写字母，并在右上方加数字1表示，如c1。比小字一组高的各组，由低到高依次定名为小字二组，小字三组，小字四组，小字五组，其标记是在小写字母的右上方，分别加上数字2、3、4、或5来表示。比小字一组低的各组，由高到低依次定名为小字组，大字组，大字一组，大字二组，其标记是：小字组用小写字母标记，大字组用大写字母标记，大字一组和大字二组用大写字母右下方分别加上数字1或2来表示。钢琴键盘的音组安排如下(忽略变化音级)：

A2B2|C1...B1|C...B|c...b|c1...b1|c2...b2|c3...b3|c4...b4|c5

目前国际通用的标准音高(第一国际高度)是440Hz的a音，即以小字一组的a作为标准音。位于乐音体系总音列中央的c1叫做中央C(261Hz)。

我们知道了标准的音高，那么在一个音列中音程是这样规定的：八度音之间是倍频的关系。即标准的a音为440hz，而小字二组的a音频率为880hz。其他的八度之间的关系也是如此。以八度音为基准其他的音程之间的关系如下：

Do      Re      Mi      Fa     Sol    La     Si      Do

1      9/8      5/4     4/3     3/2    5/3    15/8     2

这样，如果我们选择C调的话，小字二组中的唱名对应的频率如下：

Do      Re      Mi      Fa     Sol    La     Si      Do

1      9/8      5/4     4/3     3/2    5/3    15/8     2

261hz   293     329     349     392   440    494     523

知道了音高的标准规定和音程之间的差别，这样，我们可以对吉他的声音精确的了解。

  - 对吉他声音的认识

前面几节我们已经对声音以及音乐中的音高有了一定的认识。形象的说效果器是对吉他声音的一种加工。了解效果器，我们应该先从吉他的声音入手，分析吉他的声音。

我们平时听到吉他的某一音，是由许多个音组合而成的，叫做复合音，这是由于全弦以及弦的各段同时振动而造成的。构成复合音的各音叫做分音。由全弦振动所产生的音叫做基音，听得最清楚。由弦的各等分段振动而产生的音叫做泛音或倍音(因为其振动频率是基音频率的整数倍)，不易被听出。分音包括基音和泛音，而泛音不包括基音。将基音和泛音按照高低次序排列起来，叫做分音列。不同乐器泛音是不同的，它取决于乐器固有的特点。基音和泛音共同的构成了吉他的声音。为了精确的对吉他声音进行控制，首先我们应该知道吉他上每个声音的高度标准，当然这些是与基音为标准的，电吉他的基音频率如下表：频率为赫兹（hz）。

|  | 一弦E | 二弦A | 三弦 D | 四弦 G | 五弦 B | 六弦 E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空弦 | 164.8 | 220.0 | 293.7 | 392.0 | 493.9 | 659.3 |
| 第1品 | 174.6 | 233.1 | 311.2 | 415.3 | 523.3 | 698.5 |
| 2 | 185.0 | 246.9 | 329.7 | 440.0 | 554.4 | 740.0 |
| 3 | 196.0 | 261.7 | 349.2 | 466.2 | 587.4 | 784.0 |
| 4 | 207.6 | 277.2 | 370.0 | 493.9 | 622.3 | 830.6 |
| 5 | 220.0 | 293.7 | 392.0 | 523.3 | 659.3 | 880.0 |
| 6 | 233.1 | 311.2 | 415.3 | 554.4 | 698.5 | 932.3 |
| 7 | 246.9 | 329.7 | 440.0 | 587.4 | 740.0 | 987.7 |
| 8 | 261.7 | 349.2 | 466.2 | 622.3 | 784.0 | 1046.6 |
| 9 | 277.2 | 370.0 | 493.9 | 659.3 | 830.6 | 1108.8 |
| 10 | 293.7 | 392.0 | 523.3 | 698.5 | 880.0 | 1174.8 |
| 11 | 311.2 | 415.3 | 554.4 | 740.0 | 932.3 | 1244.6 |
| 12 | 329.7 | 440.0 | 587.4 | 784.0 | 987.7 | 1318.6 |
| 13 | 349.2 | 466.2 | 622.3 | 830.6 | 1046.6 | 1397.0 |
| 14 | 370.0 | 493.9 | 659.3 | 880.0 | 1108.8 | 1480.0 |
| 15 | 392.0 | 523.3 | 698.5 | 932.3 | 1174.8 | 1558.0 |
| 16 | 415.3 | 554.4 | 740.0 | 987.7 | 1244.6 | 1661.2 |
| 17 | 440.0 | 587.4 | 784.0 | 1046.6 | 1318.6 | 1760.0 |
| 18 | 466.2 | 622.3 | 830.6 | 1108.8 | 1397.0 | 1864.6 |
| 19 | 493.9 | 659.3 | 880.0 | 1174.8 | 1480.0 | 1975.5 |
| 20 | 523.3 | 698.5 | 932.3 | 1244.6 | 1558.0 | 2093.2 |
| 21 | 554.4 | 740.0 | 987.7 | 1318.6 | 1661.2 | 2217.7 |
| 22 | 587.4 | 784.0 | 1046.6 | 1397.0 | 1760.0 | 2349.6 |
| 23 | 622.3 | 830.6 | 1108.8 | 1480.0 | 1864.6 | 2489.3 |
| 24 | 659.3 | 880.0 | 1174.8 | 1558.0 | 1975.5 | 2637.3 |

上表是电吉他上所有的基音，基音是决定音高的标准。但是任何乐器的声音都不仅仅只是有基音组成的。乐器的声音之所以美妙，在于乐器在发出基音的同时也发出了泛音。这就形成了音色的概念。

  - 深入研究音色的概念

常常有一些朋友在玩乐器的时候提到了音色的概念，如“这把琴的音色太好了”。前面我们提到了乐器基音的概念，基音决定了乐器的音高，那么为什么相同的音高，钢琴和吉他、小提琴的声音听起来都不一样呢？音色的概念又是从何而来呢？下面我们就来分析一下。

在我们演奏乐器的时候，乐器发出声音绝大部分是乐器的基音，而乐音是由基音和泛音组成的，不同的乐器有不同的泛音发音特性。比如说吉他，由吉他全弦振动所产生的声音就是基音，听的最清楚。由弦的各等分段振动而产生的音叫泛音或倍音（因其振动的频率是基音频率的整数倍），不易被听出。这样我们就明白了乐音的实质，它的波型不简单的只是一个正弦波，而是基音的声音波型（正弦波）和与基音的频率（泛音的频率必为基音频率的整数倍）成整数倍关系的泛音波型复合而成的一种符合波型。如下图1.5.1所示。

图1.5.1

从图中可以看出，第二泛音、第三泛音的频率分别为基音频率的二倍和三倍。而由基音、第二泛音和第三泛音叠加组成的复杂波即是乐器声音的真正波型。对于同一个乐器来说，其响度、音调可以调整，但是其基音和各组泛音的强度的比却是一定的，也就是说，根据泛音与基音强度比的不同，决定了各种乐器特有的音色。图1.5.2是响度（振幅）的改变图：        图1.5.2

可见振幅的改变并没有影响到音色的改变。即基音与各组泛音的强度比并没有改变。图1.5.3是音高（频率）的改变图：

图1.5.3

可以看出，频率的改变也没有引起音色的变化。

通过上面的两个例子，我们了解到一个乐器的音色是其特有的属性。我们所提到的音色，其实在乐器制作完成后，就没有太大的改变的能力了。一把好的琴通常具有合理的基音和泛音组的强度比。所以尽管一听就能听出是吉他发出的声音，但是仍然有较大的差别。

通过对音色概念的研究，我们可以得到一些结论。第一，通过效果器尤其是均衡效果器对吉他不同音域进行控制，不能只考虑它的基音同时也要考虑它的泛音问题。第二，尽管琴弦等可换件能够影响一定的吉他音色，但是吉他音色主要依赖于吉他琴体的木质、拾音器的电器特性等东西，我们很难改变。第三，音箱的电器特性对电吉他演奏的音色影响很大（注意不是对电吉他音色有影响），这是因为电吉他琴箱作为发声体也有其音色的特点。对于电吉他来说，音箱就象是木吉他的共鸣箱。所以说，电吉他的音色无法脱离音箱而存在。

还有一个比较重要的概念，即效果器不能用来改变乐器的音色。这就是下一节我们要讨论的问题。

  - 效果器的概念

讨论了那么多的内容，我们已经对声音、乐音以及吉他声音等问题有了比较明确的认识。下面我们开始进入对效果器的研究和讨论。

电吉他之所以魅力无穷，其实和效果器的使用是分不开的，对于传统的声学乐器来讲，我们很难对其声音进行处理。而电声乐器则不然，我们可以通过效果器对其声音进行多种处理，这是因为对于电声乐器来说，发生体和琴体被分开了，中间通过一段电路来连接，我们可以通过对这段电路中的信号进行处理并传送到音箱中来实现对声音的控制。电吉他发声的过程是这样的：拨动琴弦产生的振动被电吉他的拾音器拾音，产生了声音的模拟电信号，此信号通过电线（电吉他连线）传到音箱之中。在吉他和音箱之中，我们可以让信号通过效果器。

前面我们已经提到了声音波型的几个基本的特性，振幅、频率、相位，通过拾音器得到的吉他声音的电信号如实的反映了这些特性。随着现代科技的发展，我们可以通过电路来控制这些信号的特性。当然，对信号的控制或者说改变无外乎对波型、频率、振幅、相位的控制。下面简单的举个例子，如图1.6.1是一个原始的正弦波型，通过效果器，我们改变了波型的振幅。图中效果器我们抽象的画成一个简单的矩形，对于其内部的构造我们不作更多的探讨，仅仅知道它的作用就行了。通过了这个效果处理装置，我们改变了波型的振幅，也就是说，我们通过这个效果器增大了音量（最简单的一种对波型的控制）。

图1.6.1

同样，我们可以通过效果器对声音的其他属性进行改变。通过效果器可以对声音的波型、振幅、频率等等进行改变，这种不涉及音色的改变我们称为声音样式的改变。对于乐器声音中基音和泛音的强度比即音色，效果器是无法改变的。所以尽管我们听到经过效果器处理的声音变化多端，其实乐器的音色并没有改变。当然，现在的一些更加先进的效果器或者模拟器通过采样然后播出等技术可以让吉他发出其他乐器的声音。不过我认为，让一把吉他发出钢琴的声音不如直接弹钢琴算了。这只能作为一种补充或者新产品的一种市场噱头，而不能算作传统意义上的效果处理。虽然我们解释了音色和声音样式的区别，但是为了大家能够很好的理解效果器的使用，我们沿用了以前的音色的概念，并且用于以后的章节中，请大家注意！！！

吉他效果器从其对声音的处理方式来讲我们可以将其分为以下几类：

振幅控制类效果

通过对声音振幅的控制以及振幅改变的速度来对声音进行处理的效果，主要包括：音量控制（Volume Control），颤音（Tremolo），压缩/限幅（Compression/Limiting），噪声门控制（Noise gating）等等效果。

延迟类效果

通过对声音信号的延迟、反馈等处理来达到对声音的控制，主要有：延迟（Delay）、混响（Reverb）、弗兰格（Flanging）、合唱（chorus）等等效果。

波型失真类效果

通过对声音信号的波型的改变来达到对声音的处理，如失真（distortion）等等。

过滤器类效果（FILTER/FREQUENCY RESPONSE EFFECTS）

声音均衡控制（EQ/tone controls）、高/中/低频提升（Treble/mid/bass boost）、哇音效果（Wah）、相位效果（Phase shifting）。

另外从效果器的设计来讲也可以将其分类，例如：单块效果器、合成效果器等等。

  - 本章小结

通过对本章的学习，我们了解到了一些本书的基本概念，包括声音的特性、乐音的特性、吉他声音的特性以及效果器的一些常识。进入下一章，我们将开始对效果器的原理进行深入的探讨。

- 效果讲解

上一章我们学习到了很多有关吉他与效果器的基本知识。本章我们将通过效果器对声音波型的不同处理方式来逐一讲解一些基本的效果处理概念。我们抛开具体的电路实现等技术型的问题，而抽象出一些处理模型，我们只需知道信号如何输入以及如何输出就行了。同时本章还将一些效果器的参数总结出来供大家参考。

首先让我们从振幅控制类效果器入手进行研究。

2.1  音量控制(volume control)

简介：

一直到现在为止，很多人一提到效果马上就联想到失真、压缩、延迟。对于音量控制这个应用最最普遍的信号控制人们往往不认为其是一种效果。其实，音量控制绝对是一种效果，只不过这个效果过于普遍或者说总是作为其他效果的一部分而被人们忽略。

工作原理：

音量控制其实是一种信号放大器。它通过增加了声音振动的振幅来增加音量。如图2.1.1.

图2..1.1

下图是信号处理前和经过处理后的波形图2.1.1.2

图2..1.2

通过本图可以看出，通过音量控制，声音波形的振幅增大。

控制参数：volume 通过调节此参数可以增大声音的输出音量。

Level   也是一种调节音量的表示，通常用于效果器上。对于有些效果器，可能影响到音色。

说明：音量控制普遍存在于吉他、效果器、以及音箱上，可以说音量控制也是其他效果的重要参数之一。在下面的例子中，我们将讨论音量控制的重要性。比如说，我们可以通过改变波形来实现我们想要的一些声音。削波是产生失真效果的手段。通过对波形波峰和波谷的剪切，我们可以得到如下的波形。

图2..1.3

如果我们希望得到更加强烈的失真效果，我们可以将波形剪切的更加接近于矩形，也就是说让波形边角更加尖锐。这时我们可以通过调整音量（增益）来增大振动的幅度（陡峭程度），同时仍然采用原来的剪切程度。这样我们得到了如下效果图2.1.4：

图2..1.4

通过对上面两个图形的比较，我们可以看到音量（增益）对失真效果是有影响的。这就可以解释为什么很多朋友在平时练习的时候调整了一个比较好的音色，然而演出时调节效果器上的音量会让声音变得更加突兀，更加尖锐甚至难于接受。那么怎样扩大音量而不会影响音色呢？我们可以通过调节音箱上的音量来控制，这时我们对音量的扩大是整个波形振幅的扩大，感觉上音色没有改变。也就是说，一旦调好效果器我们应该尽量避免调节效果器上的音量，这样还有一个好处，就是我们在不用此效果器而采用直通方式（bypass）的时候，整体的音量不会有什么变化。当然，音箱上的音量和声音也是有一定关系的。这是因为前面提到的响度这个概念是与振幅和频率都有关系的。相同频率的声音振幅不同人的感受也不一样。这在我们效果器使用中都应该引起足够的重视。

  - 振幅颤音效果（Tremolo/Pan）

简介：我们经常谈到颤音效果，有的通过演奏的巧，有的则通过效果器，这些颤音效果是有一定区别的。以后我们遇到后会分别的介绍。

振幅颤音效果是通过周期性的对振幅的改变达到颤音的效果，我们称为Tremolo。

工作原理：振幅颤音也是通过对振幅的改变实现的，与我们用手指揉弦所产生的颤音是不同的，后者是对频率的一种改变。振幅颤音其实音高并没有改变，改变的是音量的大小，为了让音量的起伏有周期性而不是随机的，我们需要在电路中增加对音量大小起伏的时间控制。我们可以将图2..2.1中的“gain control”部分看成是由时间控制的。这样，我们看到的波型类似下面的样式：

2..2.1

可见，振幅的改变是规律性的，随着时间而改变的。当然实际中声音的变化不可能速度这么快。

控制参数：振幅颤音原理是根据时间来改变振幅，主要的控制参数为：

Rate或者Speed（速度）：此参数控制声音变化的速度，通常是以音符的时值长短来表示的。

Depth：此参数用以控制振幅改变的落差，使声音的起伏增大或者减小。

说明：

Pan的工作原理与Tremolo相类似，所不同的是Pan多用于立体声效果，就象是两个Tremolo同时工作，当一个音箱的音量增加的同时，另一个音箱的音量降低。如果在房间的两端放置两个音箱同时使用pan，感觉就好像声音从房间的一端移到另一端。

  - 压缩/限幅效果（Compression/Limiting）

简介：顾名思义，压缩效果器的作用就是削减信号的动态范围。除了电吉他外，压缩/限幅广泛的应用在录音、现场等各种场合。尤其是在我们使用失真的情况下，压缩/限幅能为我们提供一个很好的声音输入。不过压缩/限幅效果的使用必须非常小心。

工作原理：压缩/限幅效果器的原理图如下：

2..3.1

（input：输入  output：输出 level detector：水平探测 gain control：增益控制）

压缩器从原理上来讲其实就是一种可改变增益的装置，增益的改变取决于输入音量的水平。形象一点说就是，当输入信号水平很高的时候增益减弱，使声音的通过更加柔和些，这样实现了对动态的声音输出范围的控制。

一个压缩器的输入/输出的关系通常可以用简单的图形来描绘，如图2..3.2。图中水平轴代表输入的水平，垂直轴代表输出水平。45度线表示1：1的增益，即输入和输出是相同的。我们可以看到，当输入的音量小于虚线点的时候，输入和输出是相同的，此时可以认为压缩器没有发挥压缩的功能。而当输入音量大到一定情况下的时候，即超过了虚线，斜线变得更加接近水平了。此时压缩器开始工作。压缩器开始工作的点称为阈值（threshold）。

2..3.2

从图2.3.2可以看出，压缩器只是在输入信号的音量大于阈值时削弱输入信号。阈值以上部分的输出和输入之间不再是1：1的关系，而是更小些。

压缩器的设定通常采用比率的形式，例如：2：1，表示一个两分贝的输入将会得到一分贝的输出。限幅（limiting）是压缩的一种极端的形式，当输入输出比率接近水平的时候，也就是输入输出比接近10：1的时候，称为限幅。这将会造成信号输入的限制。

现在我们使用的很多压缩器其实和图2.1.3.2所示的工作状态有区别，图中显示的情况只是考虑到了当音量过大时的情况，其实在实际中，压缩器同时处理输入音量过小的情况，即当输入音量过小的时候，压缩器适当的提升输出的音量。这样能够得到一个平滑的声音。

通过图2我们可以看到，压缩可以使高分贝的声音变得平滑，但是它不能使平滑的声音变大（尽管感觉上是这样）。通常的压缩器都带有一个次级增益用以调整输出的级别，这样当你在演奏的时候调节压缩器，不会造成乐器音量的快速衰落。这种增益严格上来说不是压缩器的一部分，但是这是我们感觉到平滑声音比较大的主要原因。

对于音量探测器来说，瞬间的峰值将会被采样得到，声音的探测是一个很短的过程，在调节增益以适应新的输入的时候压缩器只有一个很短的时间。这个时间的长短表示当输入升高到阈值以上的时间间隔，称为出动时间（attack time），通常小于100ms。而当输入的级别高于阈值同时降低到阈值以后的时间间隔，压缩器会同时提高增益。这就是压缩器的释放时间，它通常要大于出动时间（一般为1－2秒），图2..3.3展示了出动时间和释放时间的差别。

图 2..3.3（只有中间的部分大于效果器的阈值）。当然，现在的很多压缩器并没有提供可调的attack time 、release time、threshold、ratio等值。

压缩/限幅器的一个另最主要的应用是提高一个乐器声音的持续度（sustain）。比如说，当弹奏一根弦之后，拾音器产生的电压将会逐渐的减弱。在换弦的过程中一个小的压缩将会保持吉他的音量，一个长的释放时间（release time）将会延长乐器的声音。

需要注意的是，事情通常是具有两面性的，如果你需要一个很长的持续，就有可能减弱声音的生动性。出动时间（attack）是乐器声音的一个很重要的特点，而比较强的限幅将会削弱它。当然你也可以通过一些极端的设定得到一些意想不到的效果。

控制参数：

Sensitivity/Threshold(阈值，门限值)：设置了音量高于何处时效果器开始对输入信号进行压缩处理，并且在音量低于何处时对信号进行提升处理。

Attack:\attack time：控制了在音量提升时系统处理信号反应的快慢。

Decay\release time：控制了在音量减弱时系统处理信号反应的快慢，通常要大于attack时间。

Tone：通常用来补偿由于压缩造成的信号损失。

与其他效果的链接：

如果采用压缩器链接其他的效果，通常情况下压缩器应该放在前面，主要是因为噪音的原因。在效果链中通过其他设备引起的额外的输出增益将会引起噪音，其他的效果块也会产生噪音，如果你将压缩器放在了其他效果的后面，噪音将会和乐音一样改变。压缩器放在最前面会为其他效果处理单元提供一个好的原始的声音源。

  - 扩展/噪声控制（Expansion/Noise Gating）

简介：

扩展器是一种动态处理器。就象它的名字一样，它增大了声音信号的动态输出范围。在高频信号被放大或者缩小的同时削弱低频信号。这一点和压缩器（Compressor）是不同的，它可以极大的或者全部的削弱输入的声音信号，只留下安静。

工作原理：

从本质上讲，扩展器（expander）是一种具有可变增益控制的放大器。它受控制于输入信号，当输入信号高或者低的时候，扩展器对所有的声音信号一并增益或衰减。图2..4.1是一种基本的扩展器（Expander）结构：

（图 2..4.1）

我们经常用图表的形式来反映输入/输出信号和扩展器（Expander）之间的关系，就象图2.4.2。输入信号用水平轴来表示，而输出信号用垂直轴来表示。当增益线为45度的时候，输入信号和输出信号是完全相同的。增益（gain）线倾斜度的改变意味着扩展器（Expander）增益（gain）的改变。图形中增益线倾斜度改变的点被称作阈（threshold），在很多扩展器中它是可以调整的。当输入信号高于阈值的时候不会有什么变化，但是当输入信号低于阈值并逐渐减小的时候，增益减小。这样在低输入的级别的情况下提高了输出的动态范围。当然信号的级别通常不可能是一个时间点发生的，而是一个短时间内的平均值。

图2..4.2：扩展器只在输入信号级别低于阈值并衰减的时候削弱输入信号。

扩展量通常用比率的形式表示，例如2：1，4：1等等。这告诉了我们当输入信号低于阈值（threshold）的时候，输入信号的改变为1或2的时候，输出信号的改变值为2或4。简单的说如果gain为4：1这时一个3db的输入将被变为12db的输出。

当扩展器（expander）采用了极限的设置的时候，也就是说当输入输出比接近垂直的时候（或者说接近1：10），就被称为噪声门（noise gate）。这时输入信号将被极大的削弱或消失。当信号足够高的时候，看上去输出和输入是一样的，一旦信号衰减低于阈值，将没有输出。关键的参数是threshold（阈值）。

声音级别（level）的感觉是一个短时间的平均值，但是有时这种改变是能够察觉的。我们可以提供两个参数（attack time）和（release time）来解决这个问题，它们可以提供一种平滑的改变。如图2..4.3：

图 2..4.3：扩展效果的信号，在中间的部分是高于扩展器阈值（threshold）的部分。这样通过attack time和release time来实现平滑的感觉。

为何要使用扩展器和噪声门？

扩展器被大量的应用在电声学中。人们通常利用扩展器在有限动态范围的录音过程中产生生动的效果。

而扩展器最大的应用应该是噪声的控制。它们被利用于噪声的控制和回授的抑制（现场气氛和其他乐器的干扰）。噪声门也利用于在乐器并没有使用的时候减低噪声和嘶声。阈值（threshold）应该足够高这样有利于降低周围的噪声，但是也不能太高从而过早切掉了乐器的声音和持续的音符。

扩展器（Expanders）也能够和压缩器（Compressors）一起使用来降低信号传输过程中产生的噪音。这时扩展器用在接收端用以将信号还原成原始的动态范围。而压缩过程这时扩展了信号被称为压缩扩展（companding）。举一个形象的例子：在录制的时候压缩信号而在重放的时候扩展将会降低全部的噪音级别，这种思想就形成了杜比（dolby）降噪技术的基础。

效果链中的放置位置

普遍认为在效果链中噪声门应该放置在结尾的位置。因为其他的效果有可能产生噪音，这样放置就可以降低噪声同时在停止演奏的时候防止噪声。当然如果你在延时（delay）和混响（reverb）效果的前面放置噪声门（noise gate）就会使音乐感觉更加自然，不会有声音嘎然而止的现象。总之噪声门的利用应该谨慎些。

2.5 延迟效果（Delay）

简介：

延迟是一个最为简单的效果器，但是它的作用是巨大的。一个很短的延迟能够给死板的声音带来极大的生命力，扩展你的乐器声音，甚至演奏超越自己的东西。延迟效果是很多其他效果的根基，例如：回响（reverb），合唱（chorus），弗兰格（flanging ）。

基本延迟原理：

简单的说，延迟效果使声音信号在延迟时间（delay time）之后播出。延迟的时间可以从几毫秒一直到几秒。图2..5.1是延迟的抽象电路通行。它只是产生了一个输入信号的拷贝，因此经常性的用于回声装置。

图2..5.1

只有一个简单的回声装置的效果功能是很有限的，于是一些延迟效果采用了反馈控制（feedback，有时也称为regeneration重建），将输出效果延后并重新送回输入效果，如图2..5.2。

这样我们可以让声音一遍一遍的重复，并且一遍比一遍声音更小（反馈小于原始的信号。很多延迟设备限制了反馈的特性使输出更加稳定）。利用反馈器，声音理论上讲是无限的循环下去的（除非你将设备关闭），但实际上，它是逐渐的衰减的。

图2..5.2

延迟对乐器效果的调制是非常有用的。利用延迟系统产生一个回声，比如50ms－100ms，将会创造一个回波效应，就象是两个乐器在同时演奏。利用很多的延迟－反馈的集合会产生一种类似反馈效果（reverb）的声音，就象一个典型的反馈效果器（reverb）。

如果你将延迟效果的延迟时间调整到100毫秒以上，延迟将不再感觉是一种敏感的效果。一个有趣的现象是如果延迟时间和歌曲节拍的时间很相近的时候，延迟的部分将会正好和节拍相吻合。将延迟的时间扩展达到1秒或者更多的时候可以让你和你自己弹奏的东西一起演奏，有种和声的感觉。

其他的延迟类型：

短延迟（slapback）：

原理和延迟是相同的，如果延迟的时间很短，大约在40—120毫秒的时候称为短延迟。一个长的延迟经常感觉象是回声。

多拍延迟（Multi_tap delay）：

在有些情况下，你可能需要一个弹性的延迟系统，一个多拍延迟就是这样的系统。多拍延迟能够让你为你的吉他创造出更加复杂的声音。在上面讨论的延迟系统中，延迟信号是原信号在延迟时间之后输出的。你也可以让信号在延迟的时间内输出。这种延迟电路称为拓片（tapping）延迟电路，就象是水的波纹一样，如图2..5.3

图2..5.3

多拍延迟利用了基本的延迟设计，如果你只留一个而关闭了其他所有的延迟，这样的声音就是简单的延迟效果。在通常的4拍，6拍延迟中，会出现啪啪啪的声音，声音的紧张感也响应的增强。

乒乓延迟（ping_pong Delay）：

就象名字一样，乒乓延迟产生了一个跳跃的、活泼的声音，典型的设计实在立体声的两个声道中出现乒乓声。乒乓延迟采用了两个截然不同的延迟设计，每一个处理一路输入（输入信号是相同的）。不象是简单的延迟，将延迟的信号返回给自身，乒乓延迟是将信号反馈给另一个延迟电路，如图2..5.4。这样产生了两个输出信号，使声音感觉起来更加活跃。

图2..5.4。

通常的控制参数：

延迟时间（delay time）

延迟级别（delay level）

反馈时间（feedback time）

  - 混响效果（Reverberation）

效果简介：混响效果（短延迟）有可能是音乐效果中一种最重要的效果组成。对音乐工作者提起混响效果，可能马上会联想到脚踏盒、信号处理器或者混响旋钮。但是更多的人没有意识到混响的重要性，其实我们每天都听到实际的而非经过特殊处理的混响效果。

混响工作原理：

房间里声音的多重反射会造成混响的效果。对于一些声音源，例如一个立体声收音机的扩音器，它发出的声音直接的传送到你的耳朵里。但是声音的传送不是仅仅通过一条通道。声音也同时通过墙面和地面的反射传到你的耳朵里，就象是图2..6.1。一个反射的声波比直接进入你的耳朵的声音慢一些，因为它传播的距离更常，通常反射的声音也会弱一些，这是因为房间的表面吸收了一部分声音能量。当然，这些反射的声波能够再次反射。这一系列的反射、延迟、削弱的声音一起称为混响。

图2..6.1

如果说混响是混和了一系列的回声是不全面的。回声通常意味着一个清晰的，并且稍有延迟的声音。实际上混响中的每一个声波的反射都在一个很短暂的时间到达，我们很难分清具体的声音。尽管我们无法分清，但是我们仍然能够感受到整个反射造成的混响的效果。

进一步讲，一个简单的具有反馈设计的延迟效果就会产生混响效果。虽然延迟效果可以产生一些混响效果，但是混响效果有一个重要的特性是延迟效果所不具备的－延迟只能在固定的时间内模拟反射。对于混响，在一个直接声音到达后的很短的时间内，很多确定的声音从不同的方向传过来。这称为早期反射（early reflections）。早期反射之后，反射的到达率在急剧的增加，这些增加后的反射是随机的，很难和房子的物理特性相联系。这被称为散射，或者后期反射。可以证明后期反射和房间的尺寸有关系，并且在逐渐的削弱。图2..6.2是具体的图示。

图2..6.2

混响的另一个重要的特性是到达你耳朵的声音的相关性。为了给一个听众真正的空间感受，声音对于每一个耳朵来说应该是稍微不连贯的。这就是为什么音乐会的天花板具有很高的高度，如果是一个很低的高度，天花板的第一次反射就会被限制住，并且同时到达你的耳朵。而如果用了一个较高的天花板，上面的回声和周围墙壁的回声到达耳朵的时间是不同的，这种特性是立体声混响设计的一个重要特性。

混响的一个重要的特性是反射的时间。长的反射时间意味着时间能量较长的保留。剧场的混响时间大约为1.5－2秒。

混响时间通常由两个主要的因素控制：房间的表面和房间的尺寸。房间的表面决定了每次反射的能量损失。高反射率的材料，例如混凝土和砖结构、窗户都能够增加反射时间。吸收性强的材料，例如窗帘、厚地毯、人群都能够降低反射的时间（各种物质对不同声音的声音吸收率是不同的）。你能注意到在一个空的屋子中声音和屋子当中人很多时的声音是不同的。人群吸收了一定的声音能量。大的房间会延长混响时间，通常，大的房间反射声音传播了更长的距离。房间中的空气同样会吸收一部分的声音能量，减少混响时间。这些与空气的湿度、温度都有一定的关系，高频的声音通常受到的影响很大。因此，很多混响处理器包含了一个低通滤波器。

混响的使用：

混响总是围绕在我们的周围，为什么我们还要增加声音中的混响呢？大多数情况下我们欣赏音乐混响是很低的。例如在一个轿车中，我们很难让一个交响乐显得十分的宏伟。又如当我们用耳机的时候，这些都没有在音乐中增加混响。一个很干的声音有可能很不自然。我们不可能总是在现场欣赏，因此我们采用了混响。

其他的混响类型：

门限混响（Gated reverb）：

声音中的一定频率会产生混响而其他的频率不会产生混响，称为门限混响。门限混响在数字音频处理中经常用到，通常用于对鼓声进行处理。

如图2..6.3

图2..6.3

反混响（reverse reverb）：

反混响对混响声音进行了一定的扭曲。不象是普通的混响反射的声音逐渐的消失，反混响模拟反射信号并让信号加大，然后让其突然的消失。如图2..6.4：

图2..6.4

控制参数：

前延迟（predelay）：前延迟参数是信号第一次反射产生混响的时间。为了更加仿真真实的环境，前延迟通常被调节略小于后期反射的时间。

混响衰减（reverb decay）或者pre time：混响衰减是混响设备对输入处理后我们能够听见声音的时间。通常决定于设备制造商。混响衰减通常以毫秒单位来计。

  - 合唱效果（Chorus）

效果简介：

就象是很多个歌手在合唱一首歌曲，合唱效果能够令单独的一件乐器产生类似很多件乐器的合奏。它增加了声音的厚度，使声音更加华丽。

工作原理：

合唱效果的工作原理并非是极其复杂和神秘的—实际上它非常的简单。两个人合奏乐曲的时候音符不可能在同一时刻那么精确的发出，两个人的演奏总是会产生一些延迟，另外不管你是多么的小心定调，乐器的音高总是会有一些差异。这就是合唱效果的工作原理。

细微的延迟能够很容易的实现。创造一个去谐效果一开始看上去是不容易的，但是它能够通过转换一个简单的延迟电路成为一个变长度的延迟电路来很容易的实现。变长度意味着延迟的长度随着时间的改变而改变，因此效果在刚开始听到的时候显得不是那么清晰。

为了理解音高是如何改变的，我们形象的把延迟看成是一个录音设备。当信号到达的时候它精确的存储了一个拷贝，就像一个录音带，然后把信号稍微滞后一段时间以相同的速度播出。为了得到一个长时间的延迟，你可以延后播出的时间。为了达到这个目的，你可以用较慢的速度来录制原始的声音信号。这样声音信号的音高就相对的降低了。类似的我们也可以使音高提升一些。

好了，我们混合了原始的声音和经过调制的声音，形成了合唱效果。如图2..7.1：

图2..7.1合唱效果器图，延迟部分是通过时间来改变的。

这个图形对你来说也许是非常的熟悉的—它就像我们的另一个朋友“弗兰格”。合唱效果和它的原理是相同的，但是它们是有区别的。这个区别就是合唱效果的延迟时间要大于弗兰格效果的延迟时间，通常在20毫秒（ms）到30毫秒（ms）之间。（弗兰格的延迟时间通常是在1毫秒（ms）到10毫秒（ms）之间）。这么长的延迟时间不能够产生弗兰格的效果。另外一个和弗兰格不同的地方是合唱效果通常不采用回授技术（feedback）。

剩下的问题是讨论延迟时间改变的确切方式。通常，一些周期性的波形，如正弦波。如果波形的改变是缓慢的（低于3hz）我们认为它是低频振荡器（LFO）。你能够通过改变波形的频率、振幅、和形状来控制合唱效果。我们做了一个简单的例子：如图2..7.2：

图2..7.2

依赖于低频振荡器（LFO）的合唱效果原理图。

控制参数：

延迟Delay：延迟参数控制了延迟的时间。有时如果这个时间很短暂的话，合唱效果看起来就象是弗兰格效果。典型的延迟时间是20ms—30ms。

扫描深度/宽度Sweep Depth/Width：扫描深度控制了随着时间改变的所有延迟时间。通常用毫秒计，并且扫描深度和延迟参数的总合是处理的信号中最长的延时。你可以认为扫描深度是低频振荡器的振幅。延迟和扫描深度参数的联系如图3：

图2.7.3：合唱中的延迟是延迟参数和扫描深度参数的和，后者随着时间而改变。

扫描深度由于采用随时间改变的延迟电路会造成音高调制的增长。大的扫描深度将会创造出类似颤音的声音。

低频振荡器波型（LFO Waveofrm）：低频振荡器的波型展示了延迟随着时间的变化，当波型达到最大值的时候，延迟达到最大的值。如图2.7.4

图2.7.4

音高的调制数量取决于LFO（低频振荡器）波型改变的速度－在波型中最陡峭的部分产生了大量的音高调制，响应的平滑部分产生出了很少的音高调制。如果你提升了扫描深度，你能够有效的在垂直方向上拉伸波型，使其变得陡峭，音高也随之改变了。

速度/速率Speed/Rate：速度控制是非常简单的。这个参数控制了低频振荡器回应自己的速度，它同时也是音高调制的一个特性。

声音数量（Number fo Voices）：在这之前，我们一直在讨论只有一个和声的情况。实际上我们可以采用更多的和声。如图 2.7.5

图2.7.5

其他重点：

立体声和声：就是整合了两个单声道的声音，这两个声音运行时间采用积分相位差。

  - 弗兰格（flanging）

效果简介：弗兰格是一种非常有特点的声音就象人们说的“嗖嗖”的声音，感觉起来就象是一架喷气飞机飞过头顶的感觉。弗兰格通常被认为是调相（phasing）的一种特殊情况。下面将会介绍弗兰格在声音波谱中创造了很多的凹口。调相（phasing）也创造出很多的凹口，但是调相产生的凹口距离是确定的，它们通常由全通滤波器产生。

工作原理：弗兰格利用稍微延迟的自身的拷贝来混音，延迟的长度是经常改变的。利用一些声音设备这是不难实现的，但是弗兰格的产生确实是一个意外。据说起源于当年甲壳虫乐队的一次录音。一个磁带录音设备被用于产生一个延迟不知道被谁动了磁带转动轴的边缘，改变了音高。通过对这个信号的研究和混音，弗兰格效果产生了。英文转动轴的边缘被为“flange”，于是称这种效果为弗兰格（flanging）。

很多现代的弗兰格效果器，通过将延迟的信号叠加到原始信号上你可以改变声音的波型。通常被称为深度控制（depth）。如图2.8.1

图2.8.1

当我们听到弗兰格信号的时候，由于延迟的信号时间很短暂，我们很难听到。典型的延迟时间大约是1－10毫秒（人耳大约能够感受到50－70毫秒的延迟）。不同于创造回声，这个延迟通过了一个滤波器在声音的传播过程中创造凹口。

这些频率响应中的凹口是相消性干扰产生的。一个理想的声音波型－正弦波。如果你延迟了信号并将这个信号叠加到原始的信号上，两个信号的和看上去可能非常的不同，有一些地方信号被增强了，而在另一些地方信号有可能被减弱。

控制参数：

速率和深度（Rate and Depth）：控制了频率凹口移动的速度和深度

  - 失真效果

效果简介：失真效果是我们在电吉他演奏中最常用到的一种声音处理方式。通过失真处理，我们可以得到很多种不同感觉的声音。失真类效果种类很多，从很轻柔的votinge overdrive到强烈的heavy metal等等都属于相同的范畴。

工作原理：在前面我们曾经简单讨论过对正弦波的削波处理。现在我们深入的探讨不同的处理方式。

我们可以通过电路将正弦波的波峰、波谷削掉，如图2.9.1

图2.9.1

纯粹的正弦波型声音是很单调的。通过对和声（基音和倍音的叠加）的处理，声音变得很生动。

同样是通过削波产生的失真声音，决定它们不同的是边缘的尖锐程度。很难用物理或者数学方面的原因解释，但是可以肯定的是，经过削波处理后的声音，如果边缘更加尖锐，会产生很强烈的失真音。而一个边缘相对圆滑的波型声音也响应的柔和些。

我们通常所说的过载音色“overdrive”就是一种轻度削波的声音处理器。我们对正弦波的正相和反相都进行了相同程度的削波处理，称为对称削波，当然没有规定为什么我们非要对称。（对称削波和不对称削波人耳可以很容易的分辨出来）。

如果我们想得到一个更加强烈的效果（distortion），我们可将声音的振幅加大，同时减切相同程度的波型，如图2.9.2：

图2.9.2

这时我们看到声音的波型只留下了一部分。不象是前面提到的适度的削波，我们听到的将是一个相对更重的失真音。

加大正弦波型的幅度同时保持原有的减切水平，波型会越来越接近一个矩形。如图2.9.3

2.9.3

通常我们讨论的“overdrive”、“distortion”、“metal”、“fuzz”等等的概念都是通过对波型的削波处理来实现的。在实际中我们演奏的声音是一个和声，在电路设计时还要考虑到很多专业方面的东西。在这里我们就不深入的讨论了。

虽然失真的原理是一样的，但实际上所有的失真处理单元都不是完全相同的，这是因为元件的电气特性、削波方式的不同等等原因造成的。

通常控制参数：

gain：波型幅度的控制

shape：波型样式控制

有时还有一些控制部分，包括bass、treble等等。

说明：强烈失真在音量较小的时候，是不会产生失真的。应该引起注意。

  - Equalization（均衡器）

效果简介：

均衡（EQ）是一种对信号的确定频段提升和削弱的过程。源于为获得平滑的幅频响应（而非着色，其他效果渲染）的应用。举个例子，当在长距离传送声音信号的时候，高频将会逐渐的削弱。通过均衡滤波器的使用这种削弱看起来不明显，在接收的一方感觉到声音很自然。均衡器在录音以及制作我们的乐器效果时是十分有用的。

音调控制（Tone Controls）

最常见的均衡控制系统就是我们在音响上经常见到的音调控制（tone control）。它们可以快速的将音色调整到你喜欢的感觉并补偿空间对声音造成的损失。通常控制包括低音（bass）、高音（treble），分别控制一个特定的滤波类型称作shelving filter滤波。这两种幅频响应如图1，当然更普遍的滤波器拥有一个针对频率改变的增益，每一段特定的区域拥有一个控制增益部件。

Shelving filter：在信号处理时，某个指定频率以上或者以下的泛音成分全部受到影响。

参数均衡器或者滤波器的处理方式称为peak型和shelving filter型。

示意图2.10.1

在大多数的情况下，低通滤波器和高通滤波器改变了波谱中的特定的一部分。举个例子：一个低通滤波器削弱了所有的高频。对于shelving filters滤波器来说，在改变特定区域的同时保留了声音的自然性。

在幅频效应中两个级别增益（尽管这种增益是渐进似的）之中的频率被称为cutoff frequency频率。你能够设计一个声音控制钮来控制这种情况，但是大多数设计是固定的。

作为对低音（bass）和高音（treble）的有效补充，可以有中音（mid）这种三波段的设计。相对高音和低音处理的坡型高通、低通滤波方式（shelving filter），中音的均衡处理通常采用峰值型带通滤波处理方式（peak）。这时滤波不再只是对固定波段的处理，而是同时处理了相邻的波段。峰值型均衡不需要一个确定的削弱频率值，而是通过两个参数来处理，峰值部分称为中间频率（center frequency），还有一个重要的参数是带宽（bandwidth）表示峰值型均衡影响的范围。峰值型均横处理如图2.10.2：

图 2.10.0

下面我们介绍两种常见的均衡器，图形均衡器和参数均衡器。

图形均衡器：

图形均衡器是一系列音调控制的组合，操作起来非常简单。它就是一系列的滤波器，每一个拥有一个固定的中心频率。唯一的控制就是每一个波段的推进控制。这种控制通常用滑杆来实现。由于这种方式非常的直观，频率的提升和降低可以通过滑杆来表示出来，所以称为图形均衡器。很多高保真系统（hi-fi）本身就具有图形均衡器，它们主要应用在特殊的音响场合中。例如集会就需要一个平缓的幅频响应，房间的回声和扩音器都可以使声音着色，通过图形均衡器就可以掩盖这些声音的畸变。因此尽管在不同的地方欣赏相同的音乐，表演者的声音都是一致的。对于乐器的输出，简单的stomp－box均衡器非常的好用。

实际上图形均衡器的使用和一般声调控制是有区别的。你的录放机上低音和高音控制钮对特定的频率段提升和降低，其他的频段都正常的通过。图形均衡器用一系列的滤波器对整体的频段进行控制，图2.10.3反映了理想的带通滤波器（bandpass filter）的幅频响应。图形均衡器上每一个滤波器（图4）具有相同的输入，它们的工作就是允许一小段的频率通过。

2.10.3

当信号通过带通滤波器（bandpass filters），你能够独立的对不同的频段进行增益控制。图形均衡器前面的滑杆就是这种增益控制部件。

采用并联装置的滤波器，相对于串联的音调控制，有利于降低滤波器的无效效果。图示部分不能告诉我们关于均横器的一切。在处理信号的同时，滤波器产生了一个相位响应（phase response）。在有些情况下相位失真是需要的，但是大多数情况下我们需要一个尽可能没有任何着色的声音。对均横器上每一个滤波器来说，产生的相位响应将被叠加。相位响应同时显示了滤波器实际上产生的信号延时。如果你有一个两波段或三波段的声调控制，链接起它们看上去没有什么问题，但是如果你有一个15或31波段的图形均衡器的话，失真将会很严重。

图形均衡上的中间频率是按照八度（octave）排列的。举个例子，你可以购买一个1-3或者1-6八度排列均衡器。一个八度就是就是2的一次幂，所以一个起始于100hz的均衡器中间频率将会是200hz，400hz和800hz，等等。1-3八度排列的均衡器就是2的1/3次幂，就是1.26。这样如果一个起始于100hz的均衡器中间频率应该是126hz，159hz，200hz等等。ISO提供了一个首选中间频率的标准。

参数均衡器（Parametric Equalizers）：

参数均衡器极大的提供了弹性的均衡控制，但是它们的操作相对要更加细致一些。参数均衡器不只是为你提供了需要提升和削弱的水平值，同时提供了需要控制的中间频率和被影响的带宽。通过实践你可以学会如何通过提升乐器的某些频段来产生一个更加丰满的音色。为了取消反馈对声音的影响，参数均衡采用了陷波滤波器的设计（notch filter），这样可以通过对很小的一部分波段的控制使声音在突然停止的时候反馈影响减弱。在图形均衡器上控制这种反馈是容易的，但是如果产生反馈的带宽很宽的话，过度的削弱频率会造成很多声音损失。

图 5

通过图5你可以看到确定的中间频率被提升的同时周边的频率也同时被影响。

其他要点：

频率（frequency）参数：设定了你要对声音频带中进行均衡的具体频段。提升（boost）和衰减（cut）参数：决定了你要对选定频段进行提升或是衰减的程度。

品质因素Q值参数：这个参数决定了提升或是衰减曲线是窄而尖还是宽而平缓。较窄的带宽设置（即较高的共振或是Q值）使得均衡器只能对非常窄的一个音频段进行操作，而较宽的设定值则可以对较宽的音频段进行操作。

  - wah（哇音效果）

哇音效果是通过对声波峰值的处理而产生的，在效果器对声音的频率相应范围内移动其峰值所产生的效果。这种移动通常通过踏板进行控制（哇音踏板），也有的通过演奏的力量、烈度等等控制（自动哇音）。

图示2.11.1如下：

频率通常在400hz到2khz之间改变。一个重要的区别不同踏板效果的因素是当频率移动的时候其响应的改变。例如早期的morley踏板采用了一种当频率增大时提高响应的设计。

一些参数你也应该了解：

- resonance：响应，就是当频率改变的时候音色处理的响应。

- 对不同声音频段的处理。通过切换开关来处理。

早期的vox和cry-baby踏板已经被认为是一种标准。其设计被广泛采纳。他们采用一个线圈和电容的组合来提供峰值，产生了令人不可思议的效果。

  - 移相器（phaser）

移相器通过在声波的频率周期中产生一个或者多个凹口来实现其特别的声音（弗兰格flanger也是对凹口进行控制，实际上弗兰格是一种特殊的移相器）。凹口是通过简单的信号过滤产生的，输出的信号包括原始信号以及滤波后的信号。滤波器能够设计达到我们可以控制凹口的位置、凹口的数量以及凹口的宽度。这样能使我们创造出很多中有趣的音色。

移相器（phaser）的工作原理：

移相器的凹口是通过一系列特殊的叫做全通滤波器（allpass filters）的设备实现的。全通滤波器可以通过全部的频率－没有放大同时也没有减小。这样如果你输入一些正弦波进入全通滤波器，你将会看到一个正弦波被输出，而且正弦波的振幅没有被改变。为了完成一个移相器的功能，我们在滤波器输出上添加了没有滤波的输入（如图2.12.1），对信号的滤波控制称为深度（Depth）或者混音（mix）、级别（level）控制。

图2.12.1

也许你会问，如果滤波器通过了所有的频率而没有放大，那么音色是怎么产生的，凹口又是从和而来呢？其实我们没有对滤波器的另一个特点进行研究，就是滤波器的相位响应。

相位响应（phase response）是很难解释的。让我们从抽象输入输出波型来考虑这个问题。这时有两个重要的特性将会被提到。第一个是振幅的响应。对于一个全通滤波器来说，幅度是没有改变的。另一个特性是两个信号之间的时间差，就是说改变了波型的相位。这个过程称为移相（phaser）。

相位的延迟通常用波长来表示。一个简单的波型循环是360度，这样90度，180度就是波型波长的1/4和1/2。图2.12.2表示了正弦波的相位延迟采样。水平轴表示时间。

图 2.12.2：一个简单的正弦波（a），具有相同波型但是延迟90度的波型（b），180度的波型（c），和270度的波型（d），360度的波型（e）一个波型的循环。注意a和c的叠加结果为零，完全的抵消了。

所有实际的滤波器都具有随着频率改变而产生的相位响应，图2是一个全通滤波器的振幅、相位响应的一部分。一个有意思的现象是相位响应是线性的，两倍的频率意味着两倍的相位延迟。两倍频信号的波长是单倍频波长的一半。这样频率被排成一行，就是说延迟了信号。所以说有些纯延迟（prue delay）就是全通滤波器的一种。

图3：在特定的全通滤波器中的振幅和频率响应。

现在我们将会去理解凹口是怎样出现的。为了创造一个凹口，我们只需要调节全通滤波器输入，输出的深度。对很多频率来说，由滤波器产生的相位延迟达到180度，凹口附近的频率会被适当的减弱。从本质上来说一个非线性相位相应滤波器，尽管很难理解它延迟了信号，事实上所有频率的信号都被延迟了一个相同的数量级。

回到线性相位（纯粹的延迟）调制上，相位相应值-180度减去360的整数倍（-180，-540，-900，-1260，etc）会相同的分割开凹口。这就是弗兰格的产生，因此，弗兰格是一种特殊的相位调制。

通过使用一个不拘有线性特性的全通滤波器，我们能够对相位响应造成失真控制对我们选定的任何频率出现凹口。凹口的数量取决于滤波器的复杂程度。但是我们也能够开发另一种特性的全通滤波器去创造相同数量的凹口—一系列的全通滤波器的组合本身也是一个全通滤波器。这样我们可以利用一个简单的滤波器连接上一些附加的滤波器去创造更多的凹口。它们的相位响应是叠加的。MXR Phase 90踏板包含了一个四段的滤波器（并不是每一个滤波器都创造凹口，第一个处理每个180度的高频，其他的创造凹口）。同时，不象弗兰格，我们能够控制每一个凹口的宽度。但是这个参数通常由一个产品的设计决定可以由用户设定。

剩下的问题是如何控制凹口扩展的时间。对于合唱效果和弗兰格效果，我们利用一个简单的LFO来控制延迟的时间。但是对于调相器，凹口频率的指数改变通常是首选的。

通常的参数：

深度（Depth或者Mix/Level）：深度参数控制了加到声音上的滤波输出的数量。它增加了凹口的深度。

扩展深度Sweep depth：控制了凹口扩展的时间。很多情况下，你能够选择一个合适的频率值，有时，一个你能够对一个你希望设定的频率进行控制。

速度Speed/rate：控制了凹口出现的频率。

  - 铃声调制（ring modulation）

简介：铃声调制会产生出一些不平常的声音。它通常产生两个不同频率的信号，这两个频率之间通产并非和声关系所以铃声调制会产生不和谐的声音。所以铃声调制在乐器中通常不是一个常见的效果。

工作原理：

调制意味着我们能够改变声音的原貌，就象是调频、调幅、调相。在铃声调制中，我们使用幅度调制。如图1:

图1：铃声调制叠加了两个信号。

这种叠加的效果产生了一个新的信号，它是不同于任一个的输入频率的。它不是一种协调的声音，通常感觉象是一个没有和声的铃音，如图2显示一个400hz和一个600hz的正弦波形的叠加。400+600=1000和600-400=200，如图2：

图2：(a)400hz的正弦波，（b）600hz的正弦波，(c)两种波的叠加200和1000。每一个波形值为0的时候叠加为0。

很多你看到的铃声调制是由一个乐器作为音源产生的。另一个信号是由内部的振荡器产生的。在一些情况下，你能够控制这个内部振荡器的频率，有时这个频率是固定的，有时是限定好的一系列值。没必要说为什么这些信号可能都不是乐器产生的。

通常认为，乐器的声音是一系列不同正弦波形的叠加值，并不是一个纯净的声音。振荡器同时整合了一些复杂的声波。各种声音的叠加组成了复杂的声音。

铃声调制的输出不同于其中的任何一种声音，但是它能够让原始的乐器的声音平滑些，尽管这种声音听起来是很古怪的。

说明：

再次声明铃声调制通常不应用在乐器的声音调制中，很多的合成效果器提供了这个功能，它应该是用来为乐器提供一种类似背景音的特效音，如果你用它来作为主奏乐器，我个人是不会认同的。

- 单块效果器的连接

上一章我们对各种效果器的原理有了一定的认识，从这一章开始我们将讨论具体的效果器。如果单从效果器的组成结构来说，效果器可以分成单块效果器和合成效果器。顾名思义，单块效果器就是单独的完成一个音色处理功能的效果器，而合成效果器就是将效果放在一块对音色进行处理的效果器。本章我们将对单块效果器的连接和设置进行一下简单的讨论。

3.1   效果器连接顺序

大多数人习惯于这样排列：

- 变幅效果

- 失真前EQ

- 失真

- 失真后EQ

- 其它音色控制

- 短延时-相位

- 长延时-合唱

- 残响和(Reverb)和回声(echo)

下面是人们如此设计摆放的原音：

变幅效果

你吉他上的音量旋钮就是简单的变幅效果，但那些复杂的压缩器或冲击延时之类的东西也是变幅效果。

这里的基础概念是：所输入音频信号的“形状”在进行其它处理前必须先确定，或者说信号的电平必

须先确定，因为后面的效果不会在所有电平状况下都有最佳的表现，比如失真对电平就很敏感，在电

平稳定的情况下才可能找到最合适的失真效果。

失真前EQ

和上面一样，你吉他上的音色旋钮就是一种均衡(其实就是一个简单的低通滤波器)效果，但也有像

parametricEQ这么复杂的失真前EQ。它的作用是调整某一频率段的响度即电平，依上面的理论，失真

对于电平十分敏感，所以我们提升需要失真的频率，这样音色就进一步得到了控制。

在这方面Jimi Hendrix的运用是极为知名的，他将一块哇音踏板放在了FuzzFace前，而哇音会提升某个频

段，在他将哇音踩到一个合适的位置的时候，我们就会听到有一个频段的声音被极大地失真了。

失真

失真将输入的信号切成了一盘杂碎汤，并加入了原来没有的频率，这一般会令声音听起来更热烈高亢。

但同时频率有时会有一定的提升。

失真后EQ与音色控制

当失真将很多杂讯加进这碗声音大汤以后，通过失真后EQ可以将一些不需要的浮沫去掉。

另外，当一只10"或12"的喇叭在音箱里时4kHz至6kHz的声音往往会有些加强，一些“音箱模拟器”便利

用这个原理以多极低通滤波器制造了相当好的效果。

还需注意的是：哇音在前端和后端使用的效果是十分不同的，注意啦！

短延时-相位

这个效果在信号上制造了多个波峰和波谷，从而引起了耳朵的错觉，产生了空间感。

长延时

残响与回声

其它一些组合

在失真前加压缩

这样可以得到更平滑的效果，因为压缩器消除了一些信号变化，失真可以在更一致的电平下工作。

它的缺点是压缩器的嘶嘶声在失真器里也被加强了，所以它的噪声比相反的设置要大一些。

在压缩前加失真

失真度比较大，噪音比较小。

延时前失真

在失真后的延时效果可以保持微妙的差别像合唱或弗兰格都可以听出差别。

失真前延时

失真将原来的空间感搞得一团糟，通常这种效果是让人无法接受的。

不过话又说回来了，唯一正确的方式就是你自己的方式，创造你自己的声音吧！

- 大师效果器连接图

一下是一些大师们的效果连接图，仅供参考：

红辣椒乐队：

Jimi Hendrix:

Kurt cobin:

Korn:

Yngwie malmsteen

Van halen