SCHEMATIC检查规范

（2008-5-12）

一、CPU部分；

- 电源供电电压和电流设计是否足够？所使用的电感、BEAD等串联的器件通流能力和电压指标是否合适。

- 退藕电容电压、容值、类型是否合适。

- PLL 的电源滤波电路是否争取，Fc是否合理？

- PULL UP/DOWN的电阻阻值是否正确，是否该上拉或下拉的都正确？

- RESET，POWER TIMING是否能满足时序的要求？开关机、SUSPEND的状态和时序是否正确？

- NC的PIN处理是否恰当？有否和软件沟通如何处理？

- GPIO的使用是否跟软件配合好？

二、内存部分；

- PULL UP、DUMPING电阻阻值是否正确，和IC内部的软件配合是否一致？

- VTT,REF是否做了滤波，电容是否合理，供电能力是否足够？

- 多片IC的分组和SHARE控制地址线是否正确？

- 差分线的终端电阻是否正确？拓扑结构是否合理？

三、NAND/NOR FLASH；

- 地址、数据线的SHARE方式是否正确，电平是否一致？

- BUFFER的时序和控制是否正确？

四、AUDIO；

- 音频的电容使用是否正确？

- Fc的计算值和用料是否一致？

- AC-LINK的配置是否和AC’97或者IIS的使用一致？

- 数字地和模拟地的分割是否合理？（多数情况，音频地独立，视屏和数字地共用）

- 设计指标的关键点是否注意了？

- 数据流的走向是否冲突？

- IC的使用和SPEC是否一致？

五、VIDEO;

- 模拟部分的75OHM的匹配方式是否合理？

- 陷波器的设置和计算是否正确？

- 晶体的频率和IC设置是否一致？

- INPUT/OUPUT的配置和使用是否一致？

- RESET等的时序是否满足要求？

- 电源的供电时候合理/

六、电源；

- 整机开机时序和逻辑是否符合要求？

- 电源的供电能力和电容是否符合要求？

- 整机电源是否清晰的标志出电流大小？

- 输入输出的范围和RIPPLE等是否符合要求？

- 温度、散热、MOSFET的选择等是否符合要求？

- 电源的架构是否合理？

- 有特殊要求的电源是否考虑过特殊性？

七、RF部分；

- 电源的PSRR是否足够，滤波是否足够。

- 电感、电容配合是否正确？Q值考虑了没有？

- LNA的匹配是否正确？增益是否合理？

- SAW的范围是否合适？NOISE CONFIGUE等是否符合指标？

- TCXO及周边器件是否合理？

- RF部分是否考虑了EMI/EMC的问题？

八、通用部分；

- 封装及采购料件是否正确一致？

- PULL UP/DOWN的使用是否正确，阻值是否正确？

- GPIO的使用是否和软件一起确认过？是否有冲突？

- NC的PIN如何处理？

- 控制PIN的使用，方向性是否合理？

- 有否特殊的PIN要注意？

- 人为增加或减少的部分是否认真确认过？

- 该标识的部分是否标识清楚？

- 接口和板子划分是否合理？

- 接口和KEY之类的是否考虑了ESD问题？

- 整机的时序和逻辑是否正确？

- 高速信号线是否考虑了EMI/EMC的问题？

- 冗余电路是否考虑周全了？

- 各个器件的使用精度和裕量是否够？

- IIC的地址是否标注是否冲突？