LAYOUT检查规范

（2008-5-12）

- 电源部分；

- 开关电源的大小回路是否清晰，是否交叉？

- 电容的摆放是否合理，大电容和小电容的摆放位置是否合理？

- 反馈信号和反馈器件有没有远离NOISE，是否有信号穿过敏感器件比如电感、MOSFET等？

- H-SIDE/L-SIDE是否路径最短？

- 各个组要环路的TRACE是否足够大？VIA数目是否够多？层叠的地方有效面积是否足够大？

- 屏蔽罩是否合理？

- 各个器件的高度大小是否符合结构要求？

- 电源到各个IC的路径是否遵循短而粗的原则？TRACE和地上的VIA数目是否足够？

- DDR/FSB等高速信号；

- 参考平面是否完整，是否符合SPEC？

- DUMPING及终端电阻的摆放是否合理？

- 各个GROUP的线是否等长？VIA数目是否一样？是否同一层？有没有跨岛？

- 差分线的终端电阻位置是否合理？是否等长？阻抗是否正确？分叉有否？是否隔离或包地？有否穿过敏感区域？

- 退藕电容是否靠近IC，电容是否时间有效的位置？

- VREF是否远离NOISE,是否包地？电容摆放是否合理？

- LCD I/F；

- 参考平面是否完整？

- 是否等长？有否DUMPING电阻或BEAD?

- ESD摆放是否正确？

- 整个LCD有否屏蔽？

- AC-LINK/AUDIO；

- BIT-CLOCK是否包地？

- 是否为一个整的GROUP，远离NOISE?

- 模拟部分是否隔地？有否穿过数字部分破坏整个分割？长距离传输的时候两端是否同一块地？

- 电源和地的分割是否一致？电源是否保证电流TRACE大小？

- VIDEO；

- PIX-CLOCK是否包地/

- 晶体是否远离NOISE？是否包地？

- 模拟部分有否穿过敏感区域？

- 陷波器摆放是否靠近端口？

- 模拟部分回路是否平行干净？VIA是否合理?

- 电源和地的分割（感念分割也算）是否一致/

- RF部分

- RF路径是否尽可能短和直？是否有完整的地平面？

- RF TRACE是否完整的包地？是否远离NOISE？

- 所有器件接地是否梅花或三角型VIA接地？

- 晶体下是否有RF器件和TRACE？

- RF部分和数字部分是否交叉？

- 屏蔽罩是否切实有效？屏蔽罩和RF TRACE部分是否有接触？

- 电感、BEAD的摆放是否垂直？

- 电源的摆放是否和RF的分割一致？

- 通用部分；

- 退藕电容是否靠近IC，是否遵循先大后小的原则？是否每个需要的地方都有放置？

- CLOCK有否包地？如是差分的是否等长、同层、同VIA数？

- VREF是否干净？

- 地层的分割是否合理是否完整？有否被信号线穿行破坏了分割？各个信号线是否有跨岛？是否有锐角？

- 重用信号线如USB、LVDS、PCIE等差分是否等长，参考平面是否完整？有否跨岛？是否穿过晶体、电感、MOSFET等辐射源？

- 各个IC的POWER TRACE是否足够大？VIA数目是否够？是否最短路径？回路是否合理？

- PLL的电源及回路是否最短?

- 晶体是否包地？是否等长平行？离NOISE是否足够远？

- PULL UP/DOWN电阻的位置是否合理？

- 电源和地是否有20H原则？

- 整个板子是否有一圈地？VIA是否够？

- 器件离板边距离是否够？高低器件摆放是否合理？

- 屏蔽罩是否确实有效？