//2008.07.16

//fuxiaoliang

#include <REGX52.H>

/*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,*/

unsigned char   a[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};

unsigned char   b[8]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01}  ;

sbit ds1302_SCLK=P1^1;

sbit ds1302_IO  =P1^2;

sbit ds1302_RST =P1^3;

sbit ACC0=ACC^0;

sbit ACC7=ACC^7;

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

uchar data now_time[7];

uchar data will_time[2];

///////////////////key

sbit key_1=P3^4;

sbit key_2=P3^5;

sbit key_3=P3^6;

sbit key_4=P3^7;/////////4按键

sbit led_power=P3^3;/////led灯

#define key_state_0	0

#define key_state_1	1

#define key_state_2	2

unsigned char   key_state[4]={0,0,0,0};

unsigned char   state=2;

unsigned char    mode=0;

unsigned char counter=0;

unsigned char  state_led=1;

void delay_us(unsigned  int a)

{

while(a>0)a--;

}

void delay_ms(unsigned  int a)

{

while(a>0)

{a--;delay_us(1000);}

}

void wirte_data(unsigned char c,unsigned char d)

{

P2=b[c];P0=a[d];  delay_us(100);//delay_ms(50);

}

void wirte_char(unsigned char c,unsigned char d)

{

P2=b[c];P0=d;  delay_us(100);//delay_ms(50);

}

/*ds1302模块部分*/

/********************************************************************

*函 数 名：read_Byte()

*功能描述：实时时钟读一字节

*函数说明：读DS13021Byte数据   下降沿输出一位数据

*输    入：ds1302_SCLK=0;

*返    回：ACC

***********************************************************************/

unsigned char  read_Byte()

{

unsigned char  i;

for(i=8;i>0;i--)

{

ACC=ACC>>1;

ACC7=ds1302_IO;//由于ds1302读数据的时候，第一个数据读取在发一个Byte命令后，在第八位的下降沿

ds1302_SCLK=1;

ds1302_SCLK=0;//产生下降沿输出一位数据

}

return(ACC);

}

/********************************************************************

*函 数 名：write_Byte()

*功能描述：实时时钟写一字节

*函数说明：往DS1302写入1Byte数据  上升沿输入数据

*输    入：ds1302_SCLK=0;tdata

***********************************************************************/

void  write_Byte(unsigned char tdata)

{

unsigned char i;

ACC=tdata;

for(i=8;i>0;i--)

{

ds1302_IO=ACC0;

ds1302_SCLK=1;

ds1302_SCLK=0;//产生上升沿输入数据

ACC=ACC>>1;

}

}

/********************************************************************

*函 数 名：write_data_ds1302(uchar taddr,uchar tdata)

*功能描述：实时时钟写数据

*函数说明：先写地址,后写命令/数据

*调用函数：write_Byte(uchar tdata)

*输    入：taddr;tdata

***********************************************************************/

void write_data_ds1302(uchar taddr,uchar tdata)

{

ds1302_RST=0;

ds1302_SCLK=0;

ds1302_RST=1;

write_Byte(taddr);

write_Byte(tdata);

ds1302_RST=0;

ds1302_SCLK=1;

}

/********************************************************************

*函 数 名：read_data_ds1302(uchar taddr,uchar tdata)

*功能描述：读实时时钟地址里的数据

*函数说明：先写地址,后读命令/数据

*调用函数：write_Byte(uchar tdata)；read_Byte()

*输    入：taddr;

*返    回：tdata

***********************************************************************/

uchar read_data_ds1302(uchar taddr)

{

uchar tdata;

ds1302_RST=0;

ds1302_SCLK=0;

ds1302_RST=1;

write_Byte(taddr);

tdata=read_Byte();

ds1302_RST=0;

ds1302_SCLK=1;

return(tdata);

}

/********************************************************************

*函 数 名：set_ds1302()

*功能描述：设置初始时间

*函数说明：先写地址,后读命令/数据

*输    入：taddr;

*返    回：tdata

***********************************************************************/

void set_ds1302(uchar *P1302)

{

uchar i;

uchar taddr = 0x80;

write_data_ds1302(0x8e,0x00);          // 控制命令,WP=0,写操作

for(i =7; i>0 ;i--)

{

write_data_ds1302(taddr,*P1302);    //秒 分 时 日 月 星期 年

P1302++;

taddr+=2;

}

write_data_ds1302(0x8e,0x80);           // 控制命令,WP=1,写保护

}

/********************************************************************

*函 数 名：get_ds1302()

*功能描述：设置初始时间

*函数说明：先写地址,后读命令/数据：

*输    入：now_time[];

***********************************************************************/

void get_ds1302()

{

uchar k;

uchar taddr = 0x81;

for (k=0; k<7; k++)

{

now_time[k] = read_data_ds1302(taddr);/*格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年 */

taddr+= 2;

}

ds1302_SCLK=0;

}

unsigned  char read_key(unsigned char a,unsigned char key)//状态机按键

{

//static char key_state = 0;

char key_press, key_return = 0;

key_press = key;// 读按键I/O电平

switch (key_state[a])

{

case key_state_0:// 按键初始态

if (!key_press) key_state[a] = key_state_1;// 键被按下，状态转换到键确认态

break;

case key_state_1:// 按键确认态

if (!key_press)

{

key_return = 1;			// 按键仍按下，按键确认输出为“1”

key_state[a] = key_state_2;	// 状态转换到键释放态

}

else

key_state[a] = key_state_0;	// 按键已抬起，转换到按键初始态

break;

case key_state_2:

if (key_press) key_state[a] = key_state_0;	//按键已释放，转换到按键初始态

break;

}

return key_return;

}

void set_time(void)

{

if(read_key(0,key_1))

{

if(state==1)state=2;//分时切换

else if(state==2)state=1;

counter++;

if(counter<3)              mode=1;//mode切换

else  if(counter<5)     {mode=2;now_time[1]=will_time[0];now_time[2]=will_time[1];}

else                     { mode=0; counter=0;}

}

if(mode)

{

if(read_key(1,key_2))//时间加

{

if((now_time[state]%16)==9)  now_time[state]= now_time[state]+7	;

else                         now_time[state]++ ;

if(now_time[1]==0x60)now_time[1]=0x00;

if(now_time[2]==0x24)now_time[2]=0x00;

if(mode==2)

{

will_time[0]=now_time[1];

will_time[1]=now_time[2];

}

}

if(read_key(2,key_3))//时间减

{

if((now_time[state]%16)==0)         if(now_time[state]>7)now_time[state]= now_time[state]-7;

else             {   if(state==2) now_time[state]=0x23;

else  if(state==1) now_time[state]=0x59;}

else                                 now_time[state]-- ;

if(mode==2)

{

will_time[0]=now_time[1];

will_time[1]=now_time[2];

}

}

if(read_key(3,key_4))

{

if(mode==1)//设置时间

{

write_data_ds1302(0x8e,0x00);          // 控制命令,WP=0,写操作

write_data_ds1302(0x80+2,now_time[1]);

write_data_ds1302(0x80+4,now_time[2]);

write_data_ds1302(0x8e,0x80);           // 控制命令,WP=1,写保护

}

else if(mode==2)//设置定时时间

{

write_data_ds1302(0x8e,0x00);          // 控制命令,WP=0,写操作

write_data_ds1302(0xc0+2,will_time[0]);

write_data_ds1302(0xc0+4,will_time[1]);

write_data_ds1302(0x8e,0x80);           // 控制命令,WP=1,写保护

led_power=1;

}

mode=0;

counter=0;

}

}

else

{

while(key_2==0)//查看定时时间

{

wirte_data(2,will_time[0]/16);

wirte_data(3,will_time[0]%16);

wirte_data(0,will_time[1]/16);

wirte_data(1,will_time[1]%16);

state_led=1;//使定时时间能

}

if(read_key(2,key_3))

{

//led_power=1;//will_time[0]--;

state_led=0;////关闭定时功能

}

}

}

//P0 zi	 xing

//P2  zi  weizhi

void main()

{

//unsigned char buffer2[7]={0x00,0x30,0x13,0x07,0x07,0x07,0x08};

unsigned char buffer2[7]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};

unsigned char buffer3[7]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};

unsigned  int   qq=0;

P0=0xff;

P1=0xff;

P2=0xff;

P3=0xff;

/*

//P2=0xff;

//delay_ms(2);

//write_data_ds1302(0x8e,0x00);

//write_data_ds1302(0x90,0xA5);

//write_data_ds1302(0x80,0x00);

//set_ds1302(buffer2);//设置时间

// delay_ms(2);

write_data_ds1302(0x8e,0x00);          // 控制命令,WP=0,写操作

write_data_ds1302(0xc0+2,0x01);

write_data_ds1302(0xc0+4,0x01); //设置定时时间

write_data_ds1302(0x8e,0x80);           // 控制命令,WP=1,写保护

delay_ms(2);

*/

will_time[0] = read_data_ds1302(0xc3);//保存在1302的定时时间

will_time[1] = read_data_ds1302(0xc5);

delay_us(200);

while(1)

{

//  led_power=0;

if(qq<20)

{ qq++;

wirte_data(6,now_time[0]/16);//秒

wirte_data(7,now_time[0]%16);

if(mode==0) {wirte_char(4,0xbf);wirte_char(5,0xbf); }//符号以示区别

else	  if(mode==1) {wirte_char(4,0xbf);wirte_char(5,0xff); }

else	  if(mode==2) {wirte_char(4,0xff);wirte_char(5,0xbf); }

wirte_data(2,now_time[1]/16);//分

wirte_data(3,now_time[1]%16);

wirte_data(0,now_time[2]/16);//时

wirte_data(1,now_time[2]%16);

if(mode)//////////////////////设置时间 加亮以示区别

{

if(state==1)

{   wirte_data(2,now_time[1]/16);delay_us(200);

wirte_data(3,now_time[1]%16);delay_us(200);}

else if(state==2)

{   wirte_data(0,now_time[2]/16);delay_us(200);

wirte_data(1,now_time[2]%16);delay_us(200);}

}

}

else

{qq=0;

if(mode==0) get_ds1302();//更新显示取时间从1302

if(state_led)

{

if((will_time[0]==now_time[1])&&(will_time[1]==now_time[2]))//时间到开始响

{

led_power=0;

//  state_led=0;

}

else

{

led_power=1;

}

}

else

{

// if(!((will_time[0]==now_time[1])&&(will_time[1]==now_time[2])))//时间到1分钟自动熄灭

if( led_power==0)	{led_power=1;}

}

}

set_time();//设置当前的时间和定时时间

}

}