#include <REGX52.H>

#include"mode.h"

sbit	Rs_Lcd=P3^5;

sbit	Rw_Lcd=P3^6;

sbit	En_Lcd=P3^7;

sbit	Cs1_Lcd=P1^0;

sbit	Cs2_Lcd=P1^1;

sfr     DataBuss=0xa0;		//P0作为Lcd的数据线

//////////////////////////////////////////////////////

void delay_us(unsigned  int a)

{

while(a>0)a--;

}

void delay_ms(unsigned  int a)

{

while(a>0)

{a--;delay_us(1000);}

}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

char RdStateLcd( )

{

unsigned char state;

Rs_Lcd=0;

Rw_Lcd=1;

En_Lcd=1;

state=DataBuss;

En_Lcd=0;

return(state);

}

char WrCommandIc(unsigned char Command)

{

unsigned char state,tmp;

state=0;

for(tmp=0xFF;(RdStateLcd( )&0x80)&&(tmp>0x00);tmp--)

{ ; }

if(tmp==0)

{ state=0xFF; }

else

{

Rs_Lcd=0;

Rw_Lcd=0;

DataBuss=Command;

En_Lcd=1;

En_Lcd=0;

}

return(state);

}

char WrCommandLcd(unsigned char Command)

{

unsigned char state;

Cs1_Lcd=1;

Cs2_Lcd=0;

state=WrCommandIc(Command);

if(state==0)

{

Cs1_Lcd=0;

Cs2_Lcd=1;

state=WrCommandIc(Command);

}

return(state);

}

char WrDataLcd(unsigned char dat)

{

unsigned char state,tmp;

state=0;

for(tmp=0xFF;(RdStateLcd( )&0x80)&&(tmp>0x00);tmp--)//ban mang ?

{ ; }

if(tmp==0)

{ state=0xFF; }

else

{

Rw_Lcd=0;

Rs_Lcd=1;

DataBuss=dat;

En_Lcd=1;

En_Lcd=0;

}

return(state);

}

unsigned  char RdDataLcd()

{

unsigned char state,tmp;

unsigned char dat;

state=0;

for(tmp=0xFF;(RdStateLcd( )&0x80)&&(tmp>0x00);tmp--)//ban mang ?

{ ; }

Rw_Lcd=0;

Rs_Lcd=1;

delay_us(10);

if(tmp==0)

{ state=0xFF; }

else

{

Rw_Lcd=1;

Rs_Lcd=1;

dat=DataBuss;

En_Lcd=1;

En_Lcd=0;

}

return(dat);

}

//***********************************************

//* Name: 	       SetStarLine

//* Function:       设置显示开始行

//* Description:

//* Calls:

//* Input:		   line=开始显示的行数?

//* Outputs:		   返回操作状态

//* Register Usage:

//*********************************/

char SetStarLine(char line)

{

char state;

line=(line&0x3F)|0xC0;

state=WrCommandLcd(line);

return(state);

}

void InitDis(void)

{

SetStarLine(0x00);

WrCommandLcd(0x3F);//kai xian shi

}

char SysInit(void)

{

unsigned char i, state;

//  Rst_Lcd=0;						//复位lcd

for(i=0xFF;i>0;i--) 			//延时1ms

{ ; }

//Rst_Lcd=1;

SetStarLine(0x00);

InitDis( );

return(state);

}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//****************

//* Name: 	       	RdStateLcd

//* Function:       	读Lcd状态

//* Description:

//* Calls: 	       	NO

//* Input: 		   	no

//* Outputs:		    读到的状态

//* Register Usage:

//********************************************************/

//********************************/

//* Name: 	       SetStarLine

//* Function:       设置当前页地址

//* Description:

//* Calls:

//* Input:		   page=页地址

//* Outputs:		   返回操作状态

//* Register Usage:

//***************************************/

char SetPageAddr(char page)

{

char state;

page=(page&0x07)|0xB8;

state=WrCommandLcd(page);

return(state);

}

//*******************/

//* Name: 	       SetStarLine

//* Function:       设置当Y地址

//* Description:

//* Calls:

//* Input:		   line=开始显示的行数?

//* Outputs:		   返回操作状态

//* Register Usage:

//*********************************/

char SetYAddr(char y)

{

char state;

y=(y&0x3F)|0x40;

state=WrCommandLcd(y);

return(state);

}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//*********************/

//* Name: 	       	DisWord

//* Function:       	汉字串显示程序

//* Description:

//* Calls: 	       	NO

//* Input: 		   	*p=字符串首地址

//*					page=显示页地址

//*					y=显示起始y地址

//* Outputs:		    No

//* Register Usage:

//***************************************/

void DisWord(unsigned char *p,unsigned char page,unsigned char y,char state)

{

unsigned char i,j,tmp;

for(j=0;j<2;j++)

{

SetPageAddr(page+j);

if(y<64)

{ i=y; }

else

{ i=y-64; }

SetYAddr(i);

//SetStarLine(i);

if(y<64)

{

Cs1_Lcd=1;

Cs2_Lcd=0;

}

else

{

Cs1_Lcd=0;

Cs2_Lcd=1;

}

for(i=16;i<32;i++)

{

tmp=p[i-16*j];					//dao huan  hou mian de zai shang mian

if(state==1)

{

tmp=~tmp;

}

WrDataLcd(tmp);

}

}

//WrCommandLcd(0x3F);/*tiaoshi*/

}

void DisChar(unsigned char *p,unsigned char page,unsigned char y,char state)

{

unsigned char i,j,tmp;

for(j=0;j<2;j++)

{

SetPageAddr(page+j);

if(y<64)

{ i=y; }

else

{ i=y-64; }

SetYAddr(i);

//SetStarLine(i);

if(y<64)

{

Cs1_Lcd=1;

Cs2_Lcd=0;

}

else

{

Cs1_Lcd=0;

Cs2_Lcd=1;

}

for(i=8;i<16;i++)

{

tmp=p[i-8*j];

if(state==0x01)

{ tmp=~tmp; }

WrDataLcd(tmp);

}

}

}

void Dispoint(unsigned char page,unsigned char y)

{

unsigned char i,j,tmp=0;

unsigned  char   a=0,b=0;

unsigned char state=0;

//a=page/8;b=page%8;

a=0;

SetPageAddr(a);

if(y<64)

{ i=y; }

else

{ i=y-64; }

SetYAddr(i);

if(y<64)

{

Cs1_Lcd=1;

Cs2_Lcd=0;

}

else

{

Cs1_Lcd=0;

Cs2_Lcd=1;

}

//	tmp|=(1<<b);

//	tmp=88;

// WrDataLcd(tmp);

WrDataLcd(page);

}

/*

void Disread(unsigned char page,unsigned char y)

{

unsigned char i,j,tmp=0;

unsigned  char   a=0,b=0;

unsigned char state=0;

a=page/8;b=page%8;

SetPageAddr(a);

if(y<64)

{ i=y; }

else

{ i=y-64; }

SetYAddr(i);

if(y<64)

{

Cs1_Lcd=1;

Cs2_Lcd=0;

}

else

{

Cs1_Lcd=0;

Cs2_Lcd=1;

}

state=RdDataLcd();

DisChar(fig[state/10],6,32,0);

DisChar(fig[state%10],6,40,0);

//DisChar(fig[state/10],6,32,0);

}

*/

unsigned char getState()

{

unsigned char state=0;

Cs1_Lcd=0;

Cs2_Lcd=0;

Rs_Lcd=0;

Rw_Lcd=1;

En_Lcd=1; //下降沿

En_Lcd=0;

state=DataBuss;

return state;

}

unsigned char  lcdBusy()

{

unsigned char state=0;

state=getState();

if(state&0x80)

{        //BUSY

return 1;

}

else

{        //idle

return 0;

}

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void ClrScreen(void)

{

char i,j,state;

for(j=0;j<8;j++)

{

state=SetPageAddr(j);

state=SetYAddr(0x00);

Cs1_Lcd=1;

Cs2_Lcd=0;

for(i=0;i<64;i++)			//清

{

state=WrDataLcd(0);

}

Cs1_Lcd=0;

Cs2_Lcd=1;

for(i=0;i<64;i++)			//清

{

state=WrDataLcd(0);

}

}

}

void disp_lcd_left(unsigned char *p,unsigned char page,unsigned char y)

{

unsigned char i;

SetPageAddr(page);

SetYAddr(y);

Cs1_Lcd=1;

Cs2_Lcd=0;

for(i=0;i<16;i++)

{

WrDataLcd(p[i]);

}

WrCommandLcd(0x3F);/*tiaoshi*/

SetPageAddr(page-1);

SetYAddr(y);

Cs1_Lcd=1;

Cs2_Lcd=0;

for(i=16;i<32;i++)

{

WrDataLcd(p[i]);

}

}

void disp_lcd_right(unsigned char *p,unsigned char page,unsigned char y)

{

unsigned char i;

SetPageAddr(page);

SetYAddr(y);

Cs1_Lcd=0;

Cs2_Lcd=1;

for(i=0;i<16;i++)

{

WrDataLcd(p[i]);

}

WrCommandLcd(0x3F);/*tiaoshi*/

SetPageAddr(page-1);

SetYAddr(y);

Cs1_Lcd=0;

Cs2_Lcd=1;

for(i=16;i<32;i++)

{

WrDataLcd(p[i]);

}

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void disp_binglun()

{

unsigned char *p;

// p=bing;

ClrScreen();

disp_lcd_left(bing,0x03,20);

WrCommandLcd(0x3F);

p=lun;

disp_lcd_left(lun,0x03,44);

p=ji;

disp_lcd_right(ji,0x03,4);

p=tuan;

disp_lcd_right(tuan,0x03,28);

DisChar(fig[1],6,32,0);

DisChar(fig[2],6,40,0);

DisChar(fig[3],6,48,0);

DisChar(fig[4],6,56,0);

DisChar(fig[5],6,64,0);

DisChar(fig[6],6,72,0);

DisChar(fig[7],6,80,0);

DisChar(fig[8],6,88,0);

}

//////////////////////////////////////////////////////

void main()

{

char SonState;

unsigned char  i=0;

unsigned char  dat=0;

unsigned char state,tmp;

state=0;

P0=0xff;

P1=0xff;

P2=0xff;

P3=0xff;

delay_us(100);

do{

SonState=SysInit( );

}while(SonState!=0);

ClrScreen();

while(1)

{

for(i=0;i<256;i++)

{

Dispoint(i,5);

delay_ms(20);

for(tmp=0xFF;(RdStateLcd( )&0x80)&&(tmp>0x00);tmp--)

{ ; }

if(tmp==0)

{ state=0xFF; }

else

{

Rs_Lcd=1;

Rw_Lcd=1;

dat=DataBuss;

En_Lcd=1;

En_Lcd=0;

}

DisChar(fig[dat/100],6,32,0);

DisChar(fig[dat%100/10],6,40,0);

DisChar(fig[dat%10],6,48,0);

}

i=0;

ClrScreen();

}

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////

不含竖直线

void Dispoint(unsigned char page,unsigned char y)

{

unsigned char i,j,tmp=0;

unsigned  char   a=0,b=0;

unsigned char state=0;

a=page/8;b=page%8;

SetPageAddr(a);

if(y<64)

{ i=y; }

else

{ i=y-64; }

SetYAddr(i);

if(y<64)

{

Cs1_Lcd=1;

Cs2_Lcd=0;

}

else

{

Cs1_Lcd=0;

Cs2_Lcd=1;

}

tmp|=1<<(b);

WrDataLcd(tmp);

}

/*

while(1)

{

for(i=0;i<64;i++)

{ Dispoint(i,i);

delay_ms(2);}

ClrScreen();

for(i=0;i<64;i++)

{ Dispoint(63-i,64+i);

delay_ms(2);}

ClrScreen();

for(i=0;i<128;i++)

{ Dispoint(0,127-i);

delay_ms(2);}

ClrScreen();

}

*/

////////////////////////////////////////////////////////////////////

读竖直线

void main()

{

char SonState;

unsigned char  i=0;

unsigned char  dat=0;

unsigned char state,tmp;

state=0;

P0=0xff;

P1=0xff;

P2=0xff;

P3=0xff;

delay_us(100);

do{

SonState=SysInit( );

}while(SonState!=0);

ClrScreen();

while(1)

{

for(i=0;i<256;i++)

{

Dispoint(i,5);

delay_ms(20);

////////////////////////////////读取数据ram

for(tmp=0xFF;(RdStateLcd( )&0x80)&&(tmp>0x00);tmp--)

{ ; }

if(tmp==0)

{ state=0xFF; }

else

{

Rs_Lcd=1;

Rw_Lcd=1;

dat=DataBuss;

En_Lcd=1;

En_Lcd=0;

}

////////////////////////////////

DisChar(fig[dat/100],6,32,0);

DisChar(fig[dat%100/10],6,40,0);

DisChar(fig[dat%10],6,48,0);

}

i=0;

ClrScreen();

}

}