8.16 数字频率计VHDL程序与仿真

--文件名：plj.vhd。

--功能：频率计。具有4位显示，能自动根据7位十进制计数的结果，自动选择有效数据的

--高4位进行动态显示。小数点表示是千位，即KHz。

--最后修改日期：2004.4.9。

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity plj is

port ( start:in std_logic;                      --复位信号

clk :in std_logic;                      --系统时钟

clk1:in std_logic;                      --被测信号

yy1:out std_logic_vector(7 downto 0);     --八段码

w1 :out std_logic_vector(3 downto 0));    --数码管位选信号

end plj;

architecture behav of PLj is

signal b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7:std_logic_vector(3 downto 0);  --十进制计数器

signal bcd:std_logic_vector(3 downto 0);                --BCD码寄存器

signal q :integer range 0 to 49999999;                  --秒分频系数

signal qq : integer range 0 to 499999;                   --动态扫描分频系数

signal en,bclk:std_logic;                             --使能信号，有效被测信号

signal sss : std_logic_vector(3 downto 0);               --小数点

signal bcd0,bcd1,bcd2,bcd3 : std_logic_vector(3 downto 0);

--寄存7位十位计数器中有效的高4位数据

begin

second:process(clk)                     --此进程产生一个持续时间为一秒的的闸门信号

begin

if start='1' then q<=0;

elsif clk'event and clk='1' then

if q<49999999 then q<=q+1;

else q<=49999999;

end if;

end if;

if q<49999999 and  start='0' then en<='1';

else en<='0';

end if;

end process;

and2:process(en,clk1)                   --此进程得到7位十进制计数器的计数脉冲

begin

bclk<=clk1 and en;

end process;

com:process(start,bclk)           --此进程完成对被测信号计脉冲数

begin

if start='1' then                             --复位

b1<="0000";b2<="0000";b3<="0000";b4<="0000";b5<="0000";b6<="0000";b7<="0000";

elsif bclk'event and bclk='1' then

if b1="1001" then b1<="0000";                   --此IF语句完成个位十进制计数

if b2="1001" then b2<="0000";                --此IF语句完成百位十进制计数

if b3="1001" then b3<="0000";             --此IF语句完成千位十进制计数

if b4="1001" then b4<="0000";          --此IF语句完成万位十进制计数

if b5="1001" THEN b5<="0000";     --此IF语句完成十万位十进制计数

if b6="1001" then b6<="0000";    --此IF语句完成百万位十进制计数

if b7="1001" then b7<="0000"; --此IF语句完成千万位十进制计数

else b7<=b7+1;

end if;

else b6<=b6+1;

end if;

else b5<=b5+1;

end if;

else b4<=b4+1;

end if;

else b3<=b3+1;

end if;

else b2<=b2+1;

end if;

else b1<=b1+1;

end if;

end if;

end process;

process(clk) --此进程把7位十进制计数器有效的高4位数据送如bcd0~3；并得到小数点信息

begin

if rising_edge(clk) then

if en='0' then

if b7>"0000" then bcd3<=b7; bcd2<=b6; bcd1<=b5; bcd0<=b4; sss<="1110";

elsif b6>"0000" then bcd3<=b6; bcd2<=b5; bcd1<=b4; bcd0<=b3; sss<="1101";

elsif b5>"0000" then bcd3<=b5; bcd2<=b4; bcd1<=b3; bcd0<=b2; sss<="1011";

else bcd3<=b4; bcd2<=b3; bcd1<=b2; bcd0<=b1; sss<="1111";

end if;

end if;

end if;

end process;

weixuan:process(clk)            --此进程完成数据的动态显示

begin

if clk'event and clk='1' then

if qq< 99999 then qq<=qq+1;bcd<=bcd3; w1<="0111";

if sss="0111" then yy1(0)<='0';

else yy1(0)<='1';

end if;

elsif qq<199999 then qq<=qq+1;bcd<=bcd2; w1<="1011";

if sss="1011" then yy1(0)<='0';

else yy1(0)<='1';

end if;

elsif qq<299999 then qq<=qq+1;bcd<=bcd1; w1<="1101";

if sss="1101" then yy1(0)<='0';

else yy1(0)<='1';

end if;

elsif qq<399999 then qq<=qq+1;bcd<=bcd0; w1<="1110";

if sss="1110" then yy1(0)<='0';

else yy1(0)<='1';

end if;

else  qq<=0;

end if;

end if;

end process;

m0: process (bcd)               --译码

begin

case bcd is

when "0000"=>yy1(7 downto 1)<="0000001";

when "0001"=>yy1(7 downto 1)<="1001111";

when "0010"=>yy1(7 downto 1)<="0010010";

when "0011"=>yy1(7 downto 1)<="0000110";

when "0100"=>yy1(7 downto 1)<="1001100";

when "0101"=>yy1(7 downto 1)<="0100100";

when "0110"=>yy1(7 downto 1)<="1100000";

when "0111"=>yy1(7 downto 1)<="0001111";

when "1000"=>yy1(7 downto 1)<="0000000";

when "1001"=>yy1(7 downto 1)<="0001100";

when others=>yy1(7 downto 1)<="1111111";

end case;

end process;

end behav;

程序仿真

注：仿真中秒分频为50000，动态显示的分频系数也相应调小。

频率计仿真全图

频率计仿真-开始计数部分

频率计仿真-结束结束、动态显示部分

频率计仿真-复位、重新测频部分