8.12 MASK调制VHDL程序与仿真

见随书所附光盘中文件：8.12 MASK调制VHDL程序与仿真。

--文件名：PL_MASK

--功能：基于VHDL硬件描述语言，对基带信号进行MASK调制

--说明：这里MASK中的M为4

--最后修改日期：2004.2.13

library ieee;

use ieee.std_logic_arith.all;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity PL_MASK is

port(clk      :in std_logic;                    --系统时钟

start    :in std_logic;                    --开始调制信号

x      :in std_logic;                    --基带信号

y      :out std_logic_vector(7 downto 0));  --8位DAC数据

end PL_MASK;

architecture behav of PL_MASK is

signal q:integer range 0 to 7;                   --计数器

signal qq:integer range 0 to 3;                  --计数器

signal xx:std_logic_vector(3 downto 0);          --并行数据寄存器

signal yy:std_logic_vector(7 downto 0);          --8位DAC数据寄存器

begin

process(clk) --此进程完成基带信号的串并转换，完成4位并行数据到8位DAC数据的译码

begin

if clk'event and clk='1' then

if start='0' then q<=0;

elsif q=0 then q<=1;xx(3)<=x;

if xx(3)='1' then yy<=xx&"1111";   --if语句完成4位并行数据到8位DAC数据转换

elsif xx(2)='1' then yy<=xx&"1011";

elsif xx(1)='1' then yy<=xx&"0111";

elsif xx(0)='1' then yy<=xx&"0011";

else yy<=xx&"0000";

end if;

elsif q=2 then q<=3;xx(2)<=x;

elsif q=4 then q<=5;xx(1)<=x;

elsif q=6 then q<=7;xx(0)<=x;

else  q<=q+1;

end if;

end if;

end process;

process(clk)                                        --对8位DAC数据进行ASK调制

begin

if clk'event and clk='1' then

if start='0' then qq<=0;

elsif qq<2 then qq<=qq+1;y<="00000000";

elsif qq=2 then qq<=3;y<=yy;

else  qq<=0;

end if;

end if;

end process;

end behav;

3. MASK调制程序仿真图及注释

MASK调制程序仿真图及注释如图8.12.6所示。

（a）MASK调制VHDL程序仿真仿真全图

（b）MASK调制VHDL程序仿真局部放大图

图8.12.6 MASK调制VHDL程序仿真图及注释