8.14 MPSK调制与解调VHDL程序与仿真

2. MPSK调制程序及注释

--文件名：PL_MPSK

--功能：基于VHDL硬件描述语言，对基带信号进行MPSK调制（这里M=4）

--说明：调制信号说明如表8.14.2所示。

表8.14.2 调制信号说明

| 信号yy | 载波相位 | 载波波形 | 载波符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| “00” | 0° |  | f3 |
| “01” | 90° |  | f2 |
| “10” | 180° |  | f1 |
| “11” | 270° |  | f0 |

--最后修改日期：2004.2.14

library ieee;

use ieee.std_logic_arith.all;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity PL_MPSK is

port(clk     :in std_logic;             --系统时钟

start   :in std_logic;             --开始调制信号

x      :in std_logic;             --基带信号

y      :out std_logic);           --调制信号

end PL_MPSK;

architecture behav of PL_MPSK is

signal q:integer range 0 to 7;            --计数器

signal xx:std_logic_vector(1 downto 0);   --中间寄存器

signal yy:std_logic_vector(1 downto 0);   --2位并行码寄存器

signal f:std_logic_vector(3 downto 0);    --载波f

begin

process(clk)        --通过对clk分频，得到4种相位；并完成基带信号的串并转换

begin

if clk'event and clk='1' then

if start='0' then q<=0;

elsif q=0 then q<=1;f(3)<='1'; f(1)<='0'; xx(1)<=x;yy<=xx;

elsif q=2 then q<=3;f(2)<='0'; f(0)<='1';

elsif q=4 then q<=5;f(3)<='0'; f(1)<='1'; xx(0)<=x;

elsif q=6 then q<=7;f(2)<='1'; f(0)<='0';

else  q<=q+1;

end if;

end if;

end process;

y<=f(0) when yy="11" else

f(1) when yy="10" else

f(2) when yy="01" else

f(3);                                  --根据yy寄存器数据，输出对应的载波

end behav;

3. MPSK调制程序仿真及注释

MPSK调制程序仿真及注释如图8.14.6所示。

（a）MPSK调制VHDL程序仿真全图

（b）MPSK调制VHDL程序仿真局部放大图1

（c）MPSK调制VHDL程序仿真局部放大图2

图8.14.6 MPSK调制VHDL程序仿真及注释

2. MPSK解调VHDL程序及注释

--文件名：PL_MPSK2。

--功能：基于VHDL硬件描述语言，完成对MPSK调制信号 的解调（这里M=4）。

--说明：解调信号说明如表8.14.3所示。将一个信号周期分成4份，高电平权值分别为0、0、0、0，低电平权值分别为1、1、2、3。

表8.14.3 解调信号说明

| 载波波形 | 载波相位 | 加法器xx | 中间信号yyy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0° | 0+0+2+3=5 | “00” |
|  | 90° | 0+1+2+0=3 | “01” |
|  | 180° | 1+1+0+0=2 | “10” |
|  | 270° | 1+0+0+3=4 | “11” |

--最后修改日期：2004.2.14。

library ieee;

use ieee.std_logic_arith.all;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity PL_MPSK2 is

port(clk     :in std_logic;             --系统时钟

start    :in std_logic;             --同步信号

x      :in std_logic;              --调制信号

y      :out std_logic);            --基带信号

end PL_MPSK2;

architecture behav of PL_MPSK2 is

signal q:integer range 0 to 7;            --计数器

signal xx:std_logic_vector(2 downto 0);   --加法器

signal yyy:std_logic_vector(1 downto 0);  --2位并行基代信号寄存器

signal yy:std_logic_vector(2 downto 0);   --寄存xx数据

begin

process(clk)

begin

if clk'event and clk='1' then

if start='0' then q<=0;

elsif q=0 then q<=1;yy<=xx; y<=yyy(0);          --把加法计数器的数据送入yy寄存器

if x='0' then xx<="001";         --调制信号x为低电平时，送入加法器的数据“001”

else xx<="000";

end if;

elsif q=2 then q<=3;

if x='0' then xx<=xx+"001";      --调制信号x为低电平时，送入加法器的数据“001”

end if;

elsif q=4 then q<=5; y<=yyy(1);

if x='0' then xx<=xx+"010";      --调制信号x为低电平时，送入加法器的数据“010”

end if;

elsif q=6 then q<=7;

if x='0' then xx<=xx+"011";      --调制信号x为低电平时，送入加法器的数据“011”

end if;

else  q<=q+1;

end if;

end if;

end process;

process(yy)                         --此进程根据yy寄存器里的数据进行译码

begin

if clk='1' and clk'event then

if yy="101" then yyy<="00";        --yy寄存器“101”对应基带码“00”

elsif yy="011" then yyy<="01";     --yy寄存器“011”对应基带码“01”

elsif yy="010" then yyy<="10";     --yy寄存器“010”对应基带码“10”

elsif yy="100" then yyy<="11";     --yy寄存器“100”对应基带码“11”

else yyy<="00";

end if;

end if;

end process;

end behav;

3. MPSK解调程序仿真图及注释

MPSK解调程序仿真图及注释如图8.14.9所示。

（a）MPSK解调VHDL程序仿真全图

注：中间信号yy 与yyy的关系为：5对应“00”；3对应“01”；2对应“10”；4对应“11”。

（b）MPSK解调VHDL程序仿真局部放大图1

（c）MPSK解调VHDL程序仿真局部放大图2

图8.14.9 MPSK解调VHDL程序仿真图及注释