8.21 自动售货机VHDL程序与仿真

（1）自动售货机VHDL程序如下：

--文件名：pl_auto1.vhd。

--功能：货物信息存储，进程控制，硬币处理，余额计算，显示等功能。

--说明：显示的钱数coin的 以5角为单位。

--最后修改日期：2004.3.23。

library ieee;

use ieee.std_logic_arith.all;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity PL_auto1 is

port ( clk:in std_logic;                              --系统时钟

set,get,sel,finish: in std_logic;                   --设定、买、选择、完成信号

coin0,coin1: in std_logic;                      --5角硬币、1元硬币

price,quantity  :in std_logic_vector(3 downto 0);   --价格、数量数据

item0 , act:out std_logic_vector(3 downto 0);       --显示、开关信号

y0,y1 :out std_logic_vector(6 downto 0);          --钱数、商品数量显示数据

act10,act5   :out std_logic);                   --1元硬币、5角硬币

end PL_auto1;

architecture behav of PL_auto1 is

type  ram_type is array(3 downto 0)of std_logic_vector(7 downto 0);

signal ram :ram_type;                                      --定义RAM

signal item: std_logic_vector(1 downto 0);                      --商品种类

signal coin: std_logic_vector(3 downto 0);                      --币数计数器

signal pri,qua:std_logic_vector(3 downto 0);                    --商品单价、数量

signal clk1: std_logic;                                      --控制系统的时钟信号

begin

com:process(set,clk1)

variable quan:std_logic_vector(3 downto 0);

begin

if set='1' then ram(conv_integer(item))<=price & quantity;act<="0000";

--把商品的单价、数量置入到RAM

elsif clk1'event and clk1='1' then  act5<='0'; act10<='0';

if coin0='1' then

if coin<"1001"then coin<=coin+1;            --投入5角硬币，coin自加1

else coin<="0000";

end if;

elsif coin1='1' then

if coin<"1001"then coin<=coin+2;            --投入1元硬币，coin自加2

else coin<="0000";

end if;

elsif sel='1' then item<=item+1;                  --对商品进行循环选择

elsif get='1' then                              --对商品进行购买

if qua>"0000" and coin>=pri then coin<=coin-pri;quan:=quan-1;

ram(conv_integer(item))<=pri & quan;

if   item="00" then act<="1000";  --购买时，自动售货机对4种商品的操作

elsif item="01" then act<="0100";

elsif item="10" then act<="0010";

elsif item="11" then act<="0001";

end if;

end if;

elsif  finish='1' then                            --结束交易，退币（找币）

if coin>"0001" then act10<='1';coin<=coin-2;     --此IF语句完成找币操作

elsif coin>"0000" then act5<='1'; coin<=coin-1;

else act5<='0'; act10<='0';

end if;

elsif get='0' then act<="0000";

for i in 4 to 7 loop

pri(i-4)<=ram (conv_integer(item))(i);           --商品单价的读取

end loop;

for i in 0 to 3 loop

quan(i):=ram(conv_integer(item))(i);            --商品数量的读取

end loop;

end if;

end if;

qua<=quan;

end process com;

m32:process(clk)                            --此进程完成对32Mhz的脉冲分频

variable q: std_logic_vector( 24 downto 0);

begin

if clk'event and clk='1' then q:=q+1;

end if;

if q="111111111111111111111111" then clk1<='1';

else clk1<='0';

end if;

end process m32;

code0:process(item)                          --商品指示灯译码

begin

case item is

when "00"=>item0<="0111";

when "01"=>item0<="1011";

when "10"=>item0<="1101";

when others=>item0<="1110";

end case;

end process;

code1: process (coin)                       --钱数的BCD到七段码的译码

begin

case coin is

when "0000"=>y0<="0000001";

when "0001"=>y0<="1001111";

when "0010"=>y0<="0010010";

when "0011"=>y0<="0000110";

when "0100"=>y0<="1001100";

when "0101"=>y0<="0100100";

when "0110"=>y0<="0100000";

when "0111"=>y0<="0001111";

when "1000"=>y0<="0000000";

when "1001"=>y0<="0000100";

when others=>y0<="1111111";

end case;

end process;

code2: process (qua)                       --单价的BCD到七段码的译码

begin

case qua is

when "0000"=>y1<="0000001";

when "0001"=>y1<="1001111";

when "0010"=>y1<="0010010";

when "0011"=>y1<="0000110";

when "0100"=>y1<="1001100";

when "0101"=>y1<="0100100";

when "0110"=>y1<="0100000";

when "0111"=>y1<="0001111";

when "1000"=>y1<="0000000";

when "1001"=>y1<="0000100";

when others=>y1<="1111111";

end case;

end process;

end behav;

（2）程序仿真

注：仿真图里没有对clk信号进行分频处理。

图 8.21.2 系统仿真全图

图 8.21.3 系统仿真图-预置部分

图 21.4 系统仿真图-商品种类选择部分

2图 8.21.5 系统仿真图-投币部分

图 8.21.6 系统仿真图-购买、找币结束交易部分