8.5 TLC5510 VHDL控制程序

见随书所附光盘中文件：TLC5510VHDL程序与仿真。

--文件名：TLC5510.vhd

--功能：基于VHDL语言，实现对高速A/D器件TLC5510控制

--最后修改日期：2004.3.20

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity tlc5510 is

port(clk :in std_logic;                              --系统时钟

oe :out std_logic;                            --TLC5510的输出使能/OE

clk1:out std_logic;                           --TLC5510的转换时钟

din:in std_logic_vector(7 downto 0);            --来自TLC5510的采样数据

dout:out std_logic_vector(7 downto 0));          --FPGA数据输出

end tlc5510;

architecture behav of tlc5510 is

signal q:integer range 3 downto 0;

begin

process(clk)                --此进程中，把CLK 进行4分频，得到TLC5510的转换时钟

begin

if clk'event and clk='1' then

if q=3 then q<=0;

else q<=q+1;

end if;

end if;

if q>=2 then clk1<='1';                                      --对系统CLK进行4分频

else clk1<='0';

end if;

end process;

oe<='0';                                                       --输出使能赋低电平

dout<=din;                                                        --采样数据输出

end behav;