8.11.6 CPSK调制VHDL程序及仿真

1. CPSK调制VHDL程序

--文件名：PL_CPSK

--功能：基于VHDL硬件描述语言，对基带信号进行调制

--最后修改日期：2004.3.16

library ieee;

use ieee.std_logic_arith.all;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity PL_CPSK is

port(clk      :in std_logic;           --系统时钟

start    :in std_logic;           --开始调制信号

x      :in std_logic;           --基带信号

y      :out std_logic);         --已调制输出信号

end PL_CPSK;

architecture behav of PL_CPSK is

signal q:std_logic_vector(1 downto 0);  --2位计数器

signal f1,f2:std_logic;               --载波信号

begin

process(clk)                       --此进程主要是产生两重载波信号f1，f2

begin

if clk'event and clk='1' then

if start='0' then q<="00";

elsif q<="01" then f1<='1';f2<='0';q<=q+1;

elsif q="11" then f1<='0';f2<='1';q<="00";

else  f1<='0';f2<='1';q<=q+1;

end if;

end if;

end process;

process(clk,x)                        --此进程完成对基带信号x的调制

begin

if clk'event and clk='1' then

if q(0)='1' then

if x='1' then y<=f1;             --基带信号x为‘1’时，输出信号y为f1

else y<=f2;                   --基带信号x为‘0’时，输出信号y为f2

end if;

end if;

end if;

end process;

end behav;

2. CPSK调制VHDL程序仿真图及注释

CPSK调制VHDL程序仿真图及注释如图8.11.10所示。

（a）CPSK调制VHDL程序仿真全图

注：a.载波信号f1、f2是通过系统时钟clk 分频得到的，且滞后系统时钟一个clk。

b.调制输出信号y滞后载波一个clk；滞后系统时钟两个clk。

（b）CPSK调制VHDL程序仿真全局部放大图

图8.11.10 CPSK调制VHDL程序仿真图及注释

8.11.8 CPSK解调VHDL程序及仿真

1. CPSK解调VHDL程序

--文件名：PL_CPSK2

--功能：基于VHDL硬件描述语言，对CPSK调制的信号进行解调

--最后修改日期：2004.3.16

library ieee;

use ieee.std_logic_arith.all;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity PL_CPSK2 is

port(clk       :in std_logic;                --系统时钟

start     :in std_logic;                --同步信号

x       :in std_logic;                --调制信号

y       :out std_logic);              --基带信号

end PL_CPSK2;

architecture behav of PL_CPSK2 is

signal q:integer range 0 to 3;

begin

process(clk)                              --此进程完成对CPSK调制信号的解调

begin

if clk'event and clk='1' then

if start='0' then q<=0;

elsif q=0 then q<=q+1;               --在q=0时，根据输入信号x的电平来进行判决

if x='1' then y<='1';

else y<='0';

end if;

elsif q=3 then q<=0;

else  q<=q+1;

end if;

end if;

end process;

end behav;

2. CPSK解调VHDL程序仿真图及注释

CPSK解调VHDL程序仿真图及注释如图8.11.13所示。

（a）CPSK解调VHDL程序仿真全图

注：a.当q=0时，根据x的电平来进行对判决。

b.输出信号y滞后输入信号x一个clk。

（b）CPSK解调VHDL程序仿真局部放大图

图8.11.13 CPSK解调VHDL程序仿真图及注释

8.11.10绝对码－相对码转换VHDL程序及仿真

1. 绝对码－相对码转换VHDL程序

--文件名：PL_DPSK

--功能：基于VHDL硬件描述语言，对基带信号进行绝对码到相对码的转换

--最后修改日期：2004.3.16

library ieee;

use ieee.std_logic_arith.all;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity PL_DPSK is

port(clk      :in std_logic;         --系统时钟

start    :in std_logic;         --开始转换信号

x      :in std_logic;          --绝对码输入信号

y      :out std_logic);        --相对码输出信号

end PL_DPSK;

architecture behav of PL_DPSK is

signal q:integer range 0 to 3;         --分频器

signal xx:std_logic;                --中间寄存信号

begin

process(clk,x)                    --此进程完成绝对码到相对码的转换

begin

if clk'event and clk='1' then

if start='0' then q<=0; xx<='0';

elsif q=0 then q<=1; xx<=xx xor x;y<=xx xor x; --输入信号与前一个输出信号进行异或

elsif q=3 then q<=0;

else q<=q+1;

end if;

end if;

end process;

end behav;

2. 绝对码－相对码转换程序仿真图及注释

绝对码－相对码转换程序仿真图及注释如图8.11.16所示。

注：a.在q=0时，输出信号y是输入信号x与中间寄存信号xx异或。

b.输出信号y滞后于输入信号x一个clk。

图8.11.16 绝对码－相对码转换程序仿真图及注释

8.11.12 相对码－绝对码转换VHDL程序及仿真

1. 相对码－绝对码转换VHDL程序

--文件名：PL_DPSK2

--功能：基于VHDL硬件描述语言，对基带码进行相对码到绝对码的转换

--最后修改日期：2004.3.16

library ieee;

use ieee.std_logic_arith.all;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity PL_DPSK2 is

port(clk    :in std_logic;          --系统时钟

start  :in std_logic;          --开始转换信号

x    :in std_logic;          --相对码输入信号

y    :out std_logic);        --绝对码输出信号

end PL_DPSK2;

architecture behav of PL_DPSK2 is

signal q:integer range 0 to 3;       --分频

signal xx:std_logic;              --寄存相对码

begin

process(clk,x)                   --此进程完成相对码到绝对码的转换

begin

if clk'event and clk='1' then

if start='0' then q<=0;

elsif q=0 then q<=1;

elsif q=3 then q<=0; y<=xx xor x; xx<=x;  --输入信号x与前一输入信号xx进行异或

else q<=q+1;

end if;

end if;

end process;

end behav;

2. 相对码－绝对码转换VHDL程序仿真图及注释

相对码到绝对码的转换程序仿真图及注释如图8.11.19所示。

（a）相对码到绝对码的转换程序仿真全图

注：a.当q=3时，输出信号y是信号x与xx（输入信号x延时一个基带码长）的异或。

b.输出信号y滞后于输入信号x 一个基带码长（4个clk）。

（b）相对码到绝对码的转换程序仿真局部放大图

图8.11.19 相对码到绝对码的转换程序仿真图及注释