8.13 MFSK调制VHDL程序及仿真

--文件名：PL_MFSK

--功能：基于VHDL硬件描述语言，完成对基带信号的MFSK调制

--说明：这里MFSK的M为4

--最后修改日期：2004.2.13

library ieee;

use ieee.std_logic_arith.all;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity PL_MFSK is

port(clk       :in std_logic;            --系统时钟

start     :in std_logic;            --开始调制信号

x       :in std_logic;             --基带信号

y       :out std_logic);           --调制信号

end PL_MFSK;

architecture behav of PL_MFSK is

signal q :integer range 0 to 15;           --计数器

signal f :std_logic_vector(3 downto 0);    --分频器

signal xx:std_logic_vector(1 downto 0);   --寄存输入信号x的2位寄存器

signal yy:std_logic_vector(1 downto 0);   --寄存xx信号的寄存器

begin

process(clk)  --此进程过对clk进行分频，得到4种载波信号f3、f2、 f1、f0。

begin

if clk'event and clk='1' then

if start='0' then f<="0000";

elsif f="1111" then f<="0000";

else f<=f+1;

end if;

end if;

end process;

process(clk)              --对输入的基带信号x进行串/并转换，得到2位并行信号的yy

begin

if clk'event and clk='1' then

if start='0' then q<=0;

elsif q=0 then q<=1;xx(1)<=x;yy<=xx;

elsif q=8 then q<=9;xx(0)<=x;

else  q<=q+1;

end if;

end if;

end process;

process(clk,yy)                          --此进程完成对输入基带信号x的MFSK调制

begin

if clk'event and clk='1' then

if start='0' then y<='0';                 -- if语句完成2位码并行码到4种载波的选通

elsif yy="00" then y<=not f(3);

elsif yy="01" then y<=not f(2);

elsif yy="10" then y<=not f(1);

else  y<=not f(0);

end if;

end if;

end process;

end behav;

3. MFSK调制VHDL程序仿真图及注释

MFSK调制VHDL程序仿真图及注释如图8.13.4所示。

（a）MFSK调制VHDL程序仿真全图

注：中间信号yy与输出调制信号y的对应关系：“00”=f3；“01”=f2；“10”=f1；“11”=f0。

（b）MFSK调制VHDL程序仿真局部放大图1

（c）MFSK调制VHDL程序仿真局部放大图2

（d）MFSK调制VHDL程序仿真局部放大图3

图8.13.4  MFSK调制VHDL程序仿真图及注释