8.6 DAC0832 接口电路程序

见随书所附光盘中文件：DAC0832VHDL程序与仿真。

--文件名：DAC0832.VHD

--功能：产生频率为762.9Hz的锯齿波。

--最后修改日期：2004.3.18。

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

use ieee.std_logic_arith.all;

entity DAC0832 is

port(clk:in std_logic;                            --系统时钟

rst:in std_logic;                           --复位信号

ile:out std_logic;                          --数据锁存允许信号

cont:out std_logic;                         --控制信号（WR1、WR2、CS、Xfer）

data_out:out std_logic_vector(7 downto 0));         --波形数据输出

end DAC0832;

architecture behav of DAC0832 is

signal q:integer range 0 to 63;                       --计数器

signal data:std_logic_vector(7 downto 0);             --波形数据

begin

process(clk)

begin

if rst='1' then q<=0;                               --复位，对计数器q清零

elsif clk'event and clk='1' then

if q=63 then q<=0;                             --此IF语句对系统时钟进行64分频

if data="11111111" then data<="00000000";      --此IF语句产生锯齿波波形数据

else data<=data+1;

end if;

else q<=q+1;

end if;

end if;

end process;

ile<='1';cont<='0';data_out<=data;                   --ile、cont赋值；波形数据输出；

end behav;