8.17 采用等精度测频原理的频率计的程序与仿真

--文件名：PLJ.vhd。

--功能：4位显示的等精度频率计。

--最后修改日期：2004.4.14。

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

use ieee.std_logic_arith.all;

entity PLJ is

port(clk:in std_logic;                      --基准时钟(10KHz)

tclk:in std_logic;                     --被测信号

start:in std_logic;                     --复位信号

alarm0,alarm1:out std_logic;            --超量程，欠量程显示

dian:out std_logic_vector(3 downto 0);    --小数点

data1:out integer range 0 to 9999);        --频率数据

end PLJ;

architecture behav of PLJ is

signal q:integer range 0 to 9999;               --预置闸门分频系数

signal q1:integer range 0 to 10000;             --被测信号计数器

signal q2:integer range 0 to 20000;             --基准信号计数器

signal en,en1:std_logic;                      --预置闸门，实际闸门

signal qq,qqq:integer range 0 to 200000000;     --运算器

signal data0:integer range 0 to 9999;           --频率数据中间信号

begin

process(clk)                 --此进程得到一个预置闸门信号

begin

if clk'event and clk='1' then

if start='1' then q<=0;en<='0';

elsif q=9999 then q<=9999;en<='0';

else q<=q+1;en<='1';

end if;

end if;

end process;

process(tclk)               --此进程计被测信号脉冲数，和得到一个实际闸门信号

begin

if tclk'event and tclk='1' then

if start='1' then q1<=0;en1<='0';

elsif en='1' then q1<=q1+1;en1<='1';

else en1<='0';

end if;

end if;

end process;

process(clk)           --此进程完成在实际闸门时间内，计基准脉冲数

begin

if clk'event and clk='1' then

if start='1' then q2<=0;

elsif en1='1' then

if q2=20000 then q2<=20000;

else q2<=q2+1;

end if;

end if;

end if;

end process;

process(clk)                --此进程完成等精度频率计的运算

begin

if clk'event and clk='1' then

if start='1' then data0<=0;dian<="0000";alarm0<='0';alarm1<='0';qqq<=0;qq<=00;

elsif en1='0' then

if q1>=1000  then qq<=q1*10000;          --根据q1的大小来判断小数点的位置

if qqq<qq then qqq<=qqq+q2;data0<=data0+1;dian<="0000";     --完成数据运算

elsif data0>=10000 then alarm0<='1';                          --超量程显示

else data1<=data0;

end if;

elsif q1>=100 then qq<=q1*100000;

if qqq<qq then qqq<=qqq+q2;data0<=data0+1;

elsif data0>=10000 then data1<=1000;dian<="0000";

else data1<=data0;dian<="0010";

end if;

elsif q1>=10 then qq<=q1*1000000;

if qqq<qq then qqq<=qqq+q2;data0<=data0+1;

elsif data0>=10000 then data1<=1000;dian<="0010";

else data1<=data0;dian<="0100";

end if;

elsif q1>=1 then qq<=q1*10000000;

if qqq<qq then qqq<=qqq+q2;data0<=data0+1;

elsif data0>=10000 then data1<=1000;dian<="0100";

else data1<=data0;dian<="1000";

end if;

end if;

elsif q2>19999 then alarm1<='1';                                    --欠量程显示

else alarm1<='0';

end if;

end if;

end process;

end behav;

等精度频率计仿真图

说明：小数点dian在en1的下降沿就输出，在某些特殊情况（1000tclk=clk仿真图所示），只有当数据转换完成时，小数点dian的信号才能保证正确。用数据作为闸门来控制小数点dian信号输出，这部分可以在译码部分完成。

等精度频率计仿真图—欠量程

等精度频率计仿真图—超量程

等精度频率计仿真图—5tclk=clk

等精度频率计仿真图—9tclk=clk

等精度频率计仿真图—50tclk=clk

等精度频率计仿真图—80tclk=clk

等精度频率计仿真图—300tclk=clk

等精度频率计仿真图—1000tclk=clk

等精度频率计仿真图—5000tclk=clk

等精度频率计仿真图—6000tclk=clk

等精度频率计仿真图—10000tclk=clk