## PID控制算法的C语言实现一 PID算法原理

最近两天在考虑一般控制算法的C语言实现问题，发现网络上尚没有一套完整的比较体系的讲解。于是总结了几天，整理一套思路分享给大家。

在工业应用中PID及其衍生算法是应用最广泛的算法之一，是当之无愧的万能算法，如果能够熟练掌握PID算法的设计与实现过程，对于一般的研发人员来讲，应该是足够应对一般研发问题了，而难能可贵的是，在我所接触的控制算法当中，PID控制算法又是最简单，最能体现反馈思想的控制算法，可谓经典中的经典。经典的未必是复杂的，经典的东西常常是简单的，而且是最简单的，想想牛顿的力学三大定律吧，想想爱因斯坦的质能方程吧，何等的简单！简单的不是原始的，简单的也不是落后的，简单到了美的程度。先看看PID算法的一般形式：

PID的流程简单到了不能再简单的程度，通过误差信号控制被控量，而控制器本身就是比例、积分、微分三个环节的加和。这里我们规定（在t时刻）：

1.输入量为rin(t);

2.输出量为rout(t);

3.偏差量为err(t)=rin(t)-rout(t);

pid的控制规律为

理解一下这个公式，主要从下面几个问题着手，为了便于理解，把控制环境具体一下：

1.规定这个流程是用来为直流电机调速的;

2.输入量rin(t)为电机转速预定值;

3.输出量rout(t)为电机转速实际值;

4.执行器为直流电机;

5.传感器为光电码盘，假设码盘为10线;

6.直流电机采用PWM调速转速用单位 转/min 表示;

不难看出以下结论：

1.输入量rin（t）为电机转速预定值（转/min）;

2. 输出量rout(t)为电机转速实际值（转/min）;

3.偏差量为预定值和实际值之差（转/min）;

那么以下几个问题需要弄清楚：

1.通过PID环节之后的U(t)是什么值呢？

2.控制执行器（直流电机）转动转速应该为电压值（也就是PWM占空比）。

3.那么U(t)与PWM之间存在怎样的联系呢？

http://blog.21ic.com/user1/3407/archives/2006/33541.html这篇文章上给出了一种方法，即，每个电压对应一个转速，电压和转速之间呈现线性关系。但是我考虑这种方法的前提是吧直流电机的特性理解为线性了，而实际情况下，直流电机的特性绝对不是线性的，或者说在局部上是趋于线性的，这就是为什么说PID调速有个范围的问题。具体看一下http://articles.e-works.net.cn/component/article90249.htm这篇文章就可以了解了。所以在正式进行调速设计之前，需要现有开环系统，测试电机和转速之间的特性曲线（或者查阅电机的资料说明），然后再进行闭环参数整定。这篇先写到这，下一篇说明连续系统的离散化问题。并根据离散化后的特点讲述位置型PID和增量型PID的用法和C语言实现过程。

## PID控制算法的C语言实现二 PID算法的离散化

上一节中，我论述了PID算法的基本形式，并对其控制过程的实现有了一个简要的说明，通过上一节的总结，基本已经可以明白PID控制的过程。这一节中先继续上一节内容补充说明一下。

1.说明一下反馈控制的原理，通过上一节的框图不难看出，PID控制其实是对偏差的控制过程;

2.如果偏差为0,则比例环节不起作用，只有存在偏差时，比例环节才起作用。

3.积分环节主要是用来消除静差，所谓静差，就是系统稳定后输出值和设定值之间的差值，积分环节实际上就是偏差累计的过程，把累计的误差加到原有系统上以抵消系统造成的静差。

4.而微分信号则反应了偏差信号的变化规律，或者说是变化趋势，根据偏差信息的变化趋势来进行调节，从而增加了系统的快速性。

好了，关于PID的基本说明就补充到这里，下面将对PID连续系统离散化，从而方便在处理器上实现。下面把连续状态的公式再贴一下：

假设采样间隔为T，则在第KT时刻：

err(K)=rin(K)-rout(K);

积分环节用加和的形式表示，即err(K)+err(K+1)+……;

微分环节用斜率的形式表示，即[err(K)-err(K-1)]/T;

从而形成如下PID离散表示形式：

则u(K)可表示成为：

至于说Kp、Ki、Kd三个参数的具体表达式，我想可以轻松的推出了，这里节省时间，不再详细表示了。

其实到这里为止，PID的基本离散表示形式已经出来了。目前的这种表述形式属于位置型PID，另外一种表述方式为增量式PID，由U上述表达式可以轻易得到：

那么：

这就是离散化PID的增量式表示方式，由公式可以看出，增量式的表达结果只和最近三次的偏差差有关，这样就大大提高了系统的稳定性。需要注意的是最终的输出结果应该为

u(K)+增量调节值;

PID的离散化过程基本思路就是这样，下面是将离散化的公式转换成为C语言，从而实现微控制器的控制作用。

## PID控制算法的C语言实现三 位置型PID的C语言实现

上一节中已经抽象出了位置性PID和增量型PID的数学表达式，这一节，重点讲解C语言代码的实现过程，算法的C语言实现过程具有一般性，通过PID算法的C语言实现，可以以此类推，设计其它算法的C语言实现。

第一步：定义PID变量结构体，代码如下：

struct _pid{
    float SetSpeed;            //定义设定值
    float ActualSpeed;        //定义实际值
    float err;                //定义偏差值
    float err_last;            //定义上一个偏差值
    float Kp,Ki,Kd;            //定义比例、积分、微分系数
    float voltage;            //定义电压值（控制执行器的变量）
    float integral;            //定义积分值
}pid;

控制算法中所需要用到的参数在一个结构体中统一定义，方便后面的使用。

第二部：初始化变量，代码如下：

void PID_init(){
    printf("PID_init begin \n");
    pid.SetSpeed=0.0;
    pid.ActualSpeed=0.0;
    pid.err=0.0;
    pid.err_last=0.0;
    pid.voltage=0.0;
    pid.integral=0.0;
    pid.Kp=0.2;
    pid.Ki=0.015;
    pid.Kd=0.2;
    printf("PID_init end \n");
}

统一初始化变量，尤其是Kp,Ki,Kd三个参数，调试过程当中，对于要求的控制效果，可以通过调节这三个量直接进行调节。

第三步：编写控制算法，代码如下：

float PID_realize(float speed){
    pid.SetSpeed=speed;
    pid.err=pid.SetSpeed-pid.ActualSpeed;
    pid.integral+=pid.err;
    pid.voltage=pid.Kp*pid.err+pid.Ki*pid.integral+pid.Kd*(pid.err-pid.err_last);
    pid.err_last=pid.err;
    pid.ActualSpeed=pid.voltage*1.0;
    return pid.ActualSpeed;
}

注意：这里用了最基本的算法实现形式，没有考虑死区问题，没有设定上下限，只是对公式的一种直接的实现，后面的介绍当中还会逐渐的对此改进。

到此为止，PID的基本实现部分就初步完成了。下面是测试代码：

int main(){
    printf("System begin \n");
    PID_init();
    int count=0;
    while(count<1000)
    {
        float speed=PID_realize(200.0);
        printf("%f\n",speed);
        count++;
    }
return 0;
}

下面是经过1000次的调节后输出的1000个数据（具体的参数整定过程就不说明了，网上这种说明非常多）：

83.000001
11.555000
59.559675
28.175408
52.907421
38.944152
51.891699
46.141651
53.339054
51.509998
55.908450
55.944631
58.970680
59.882936
62.225001
63.537254
65.527707
67.011058
68.810646
70.355318
72.042040
73.595658
75.207620
76.745444
78.301526
79.812136
81.321929
82.800304
84.268909
85.713108
87.143455
88.553005
89.946960
91.322078
92.680996
94.022234
95.347186
96.655242
97.947180
99.222808
100.482601
101.726572
102.955049
104.168125
105.366066
106.549019
107.717187
108.870756
110.009898
111.134811
112.245652
113.342615
114.425860
115.495564
116.551897
117.595029
118.625116
119.642331
120.646826
121.638767
122.618307
123.585603
124.540813
125.484079
126.415549
127.335383
128.243715
129.140691
130.026459
130.901149
131.764909
132.617870
133.460162
134.291942
135.113308
135.924419
136.725382
137.516332
138.297401
139.068697
139.830352
140.582499
141.325237
142.058701
142.782985
143.498218
144.204509
144.901969
145.590726
146.270843
146.942486
147.605718
148.260674
148.907425
149.546109
150.176794
150.799612
151.414626
152.021959
152.621696
153.213951
153.798781
154.376315
154.946626
155.509812
156.065958
156.615146
157.157471
157.693012
158.221871
158.744097
159.259826
159.769078
160.271991
160.768588
161.258996
161.743264
162.221494
162.693737
163.160075
163.620593
164.075347
164.524422
164.967877
165.405795
165.838235
166.265257
166.686967
167.103377
167.514610
167.920681
168.321682
168.717670
169.108719
169.494862
169.876198
170.252740
170.624605
170.991799
171.354406
171.712487
172.066080
172.415265
172.760077
173.100594
173.436838
173.768895
174.096796
174.420594
174.740352
175.056096
175.367915
175.675818
175.979886
176.280136
176.576656
176.869444
177.158600
177.444121
177.726087
178.004510
178.279458
178.550967
178.819094
179.083860
179.345315
179.603504
179.858466
180.110241
180.358866
180.604388
180.846849
181.086262
181.322699
181.556172
181.786733
182.014396
182.239222
182.461226
182.680475
182.896971
183.110768
183.321881
183.530369
183.736239
183.939545
184.140301
184.338555
184.534321
184.727651
184.918558
185.107080
185.293243
185.477080
185.658625
185.837886
186.014930
186.189745
186.362382
186.532859
186.701207
186.867437
187.031605
187.193713
187.353802
187.511884
187.667997
187.822151
187.974384
188.124700
188.273148
188.419728
188.564488
188.707429
188.848592
188.987995
189.125644
189.261576
189.395801
189.528364
189.659258
189.788528
189.916170
190.042233
190.166702
190.289633
190.411007
190.530867
190.649236
190.766119
190.881544
190.995531
191.108087
191.219243
191.329005
191.437382
191.544428
191.650111
191.754504
191.857565
191.959350
192.059857
192.159119
192.257135
192.353919
192.449511
192.543890
192.637105
192.729137
192.820032
192.909776
192.998410
193.085920
193.172360
193.257700
193.341993
193.425214
193.507408
193.588568
193.668715
193.747847
193.826004
193.903175
193.979391
194.054643
194.128963
194.202349
194.274828
194.346393
194.417073
194.486854
194.555777
194.623820
194.691027
194.757390
194.822919
194.887626
194.951536
195.014633
195.076965
195.138496
195.199273
195.259270
195.318547
195.377060
195.434856
195.491918
195.548283
195.603919
195.658886
195.713145
195.766734
195.819654
195.871912
195.923517
195.974472
196.024791
196.074478
196.123558
196.172016
196.219859
196.267115
196.313778
196.359851
196.405363
196.450296
196.494672
196.538492
196.581753
196.624494
196.666678
196.708363
196.749493
196.790138
196.830267
196.869889
196.909019
196.947656
196.985803
197.023493
197.060701
197.097449
197.133733
197.169558
197.204940
197.239872
197.274378
197.308436
197.342089
197.375309
197.408125
197.440523
197.472520
197.504114
197.535309
197.566127
197.596546
197.626594
197.656258
197.685546
197.714486
197.743047
197.771265
197.799113
197.826629
197.853799
197.880631
197.907131
197.933284
197.959122
197.984629
198.009823
198.034705
198.059275
198.083520
198.107481
198.131129
198.154493
198.177566
198.200349
198.222843
198.245062
198.267001
198.288662
198.310059
198.331178
198.352049
198.372645
198.392982
198.413066
198.432911
198.452499
198.471846
198.490953
198.509819
198.528439
198.546842
198.565003
198.582945
198.600648
198.618147
198.635415
198.652474
198.669313
198.685955
198.702378
198.718611
198.734625
198.750448
198.766067
198.781497
198.796736
198.811776
198.826628
198.841303
198.855788
198.870087
198.884218
198.898162
198.911943
198.925538
198.938970
198.952229
198.965320
198.978257
198.991033
199.003643
199.016092
199.028390
199.040542
199.052536
199.064373
199.076067
199.087617
199.099019
199.110280
199.121407
199.132381
199.143240
199.153940
199.164511
199.174957
199.185270
199.195457
199.205514
199.215440
199.225262
199.234930
199.244503
199.253928
199.263275
199.272468
199.281571
199.290541
199.299421
199.308165
199.316815
199.325345
199.333789
199.342115
199.350336
199.358462
199.366479
199.374396
199.382228
199.389943
199.397586
199.405110
199.412555
199.419891
199.427152
199.434307
199.441389
199.448363
199.455264
199.462073
199.468802
199.475442
199.481995
199.488475
199.494857
199.501183
199.507404
199.513578
199.519639
199.525656
199.531579
199.537437
199.543230
199.548936
199.554583
199.560149
199.565647
199.571073
199.576436
199.581730
199.586961
199.592118
199.597220
199.602260
199.607218
199.612132
199.616974
199.621764
199.626486
199.631156
199.635757
199.640316
199.644808
199.649249
199.653636
199.657959
199.662246
199.666457
199.670635
199.674752
199.678815
199.682833
199.686798
199.690715
199.694583
199.698409
199.702177
199.705905
199.709582
199.713209
199.716788
199.720339
199.723826
199.727276
199.730690
199.734054
199.737378
199.740657
199.743901
199.747111
199.750260
199.753393
199.756474
199.759526
199.762524
199.765490
199.768422
199.771314
199.774169
199.776992
199.779775
199.782527
199.785247
199.787938
199.790590
199.793204
199.795787
199.798338
199.800860
199.803343
199.805802
199.808225
199.810624
199.812986
199.815326
199.817642
199.819915
199.822175
199.824388
199.826587
199.828755
199.830902
199.833006
199.835097
199.837155
199.839194
199.841210
199.843191
199.845168
199.847096
199.849024
199.850905
199.852784
199.854621
199.856449
199.858238
199.860016
199.861757
199.863486
199.865199
199.866879
199.868549
199.870186
199.871813
199.873419
199.874997
199.876563
199.878109
199.879620
199.881136
199.882613
199.884088
199.885527
199.886971
199.888371
199.889783
199.891142
199.892518
199.893845
199.895180
199.896485
199.897783
199.899057
199.900322
199.901562
199.902797
199.904010
199.905222
199.906392
199.907576
199.908720
199.909875
199.910985
199.912108
199.913193
199.914287
199.915352
199.916423
199.917459
199.918505
199.919527
199.920526
199.921513
199.922496
199.923452
199.924415
199.925348
199.926275
199.927198
199.928108
199.929019
199.929903
199.930788
199.931653
199.932509
199.933353
199.934187
199.935002
199.935816
199.936617
199.937420
199.938195
199.938971
199.939733
199.940477
199.941228
199.941961
199.942685
199.943392
199.944111
199.944804
199.945491
199.946181
199.946854
199.947518
199.948165
199.948824
199.949456
199.950083
199.950714
199.951326
199.951930
199.952532
199.953125
199.953714
199.954290
199.954863
199.955424
199.955979
199.956538
199.957073
199.957623
199.958146
199.958671
199.959189
199.959693
199.960203
199.960689
199.961191
199.961665
199.962156
199.962619
199.963098
199.963543
199.964014
199.964448
199.964907
199.965330
199.965772
199.966201
199.966625
199.967046
199.967458
199.967868
199.968263
199.968664
199.969047
199.969437
199.969817
199.970193
199.970565
199.970943
199.971297
199.971668
199.972011
199.972363
199.972712
199.973047
199.973388
199.973726
199.974049
199.974379
199.974699
199.975014
199.975326
199.975645
199.975939
199.976249
199.976546
199.976832
199.977125
199.977414
199.977688
199.977969
199.978247
199.978525
199.978782
199.979061
199.979312
199.979576
199.979825
199.980077
199.980335
199.980569
199.980812
199.981053
199.981300
199.981522
199.981755
199.981984
199.982213
199.982427
199.982648
199.982860
199.983080
199.983298
199.983501
199.983704
199.983914
199.984114
199.984309
199.984500
199.984698
199.984887
199.985079
199.985262
199.985442
199.985623
199.985803
199.985984
199.986170
199.986327
199.986508
199.986668
199.986846
199.987006
199.987169
199.987321
199.987481
199.987633
199.987800
199.987948
199.988094
199.988237
199.988386
199.988526
199.988675
199.988815
199.988965
199.989090
199.989231
199.989359
199.989491
199.989629
199.989757
199.989889
199.990012
199.990133
199.990253
199.990373
199.990493
199.990614
199.990734
199.990854
199.990960
199.991072
199.991180
199.991289
199.991398
199.991507
199.991616
199.991718
199.991837
199.991922
199.992025
199.992123
199.992214
199.992314
199.992412
199.992503
199.992604
199.992701
199.992792
199.992878
199.992967
199.993047
199.993136
199.993216
199.993305
199.993385
199.993474
199.993554
199.993637
199.993726
199.993806
199.993881
199.993952
199.994024
199.994101
199.994170
199.994241
199.994313
199.994391
199.994459
199.994531
199.994602
199.994680
199.994748
199.994805
199.994868
199.994928
199.994989
199.995049
199.995109
199.995175
199.995226
199.995295
199.995346
199.995416
199.995466
199.995536
199.995593
199.995653
199.995713
199.995759
199.995811
199.995859
199.995902
199.995960
199.995999
199.996051
199.996100
199.996148
199.996191
199.996249
199.996288
199.996340
199.996389
199.996438
199.996480
199.996538
199.996578
199.996629
199.996678
199.996712
199.996746
199.996787
199.996824
199.996855
199.996896
199.996927
199.996967
199.997005
199.997036
199.997076
199.997113
199.997145
199.997185
199.997216
199.997256
199.997294
199.997325
199.997365
199.997403
199.997434
199.997474
199.997512
199.997543
199.997583
199.997614
199.997640
199.997669
199.997689
199.997711
199.997740
199.997760
199.997789
199.997809
199.997838
199.997858
199.997880
199.997909
199.997929
199.997958
199.997978
199.998007
199.998027
199.998049
199.998078
199.998098
199.998127
199.998147
199.998170
199.998199
199.998218
199.998247
199.998267
199.998296
199.998316
199.998339
199.998368
199.998387
199.998416
199.998436
199.998459
199.998488
199.998508
199.998537
199.998556
199.998585
199.998590
199.998605
199.998616
199.998634
199.998642
199.998654
199.998665
199.998676
199.998694
199.998702
199.998714
199.998725
199.998743
199.998745
199.998766
199.998774
199.998785
199.998803
199.998805
199.998826
199.998834
199.998845
199.998863
199.998871
199.998883
199.998894
199.998905
199.998923
199.998931
199.998943
199.998954
199.998972
199.998974
199.998995
199.999003
199.999014
199.999032
199.999034
199.999055
199.999063
199.999074
199.999092
199.999094
199.999115
199.999123
199.999135
199.999152
199.999161
199.999172
199.999183
199.999201
199.999203
199.999224
199.999232
199.999243
199.999261
199.999263
199.999284
199.999292
199.999304
199.999321
199.999323
199.999344
199.999352
199.999364
199.999381
199.999390
199.999401
199.999412
199.999430
199.999432
199.999453
199.999461
199.999473

## PID控制算法的C语言实现四 增量型PID的C语言实现

上一节中介绍了最简单的位置型PID的实现手段，这一节主要讲解增量式PID的实现方法，位置型和增量型PID的数学公式请参见我的系列文《PID控制算法的C语言实现二》中的讲解。实现过程仍然是分为定义变量、初始化变量、实现控制算法函数、算法测试四个部分，详细分类请参加《PID控制算法的C语言实现三》中的讲解，这里直接给出代码了。

/*
 * PID.c
 *
 *  Created on: 2011-11-7
 *      Author: wang
 */
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

struct _pid{
    float SetSpeed;            //定义设定值
    float ActualSpeed;        //定义实际值
    float err;                //定义偏差值
    float err_next;            //定义上一个偏差值
    float err_last;            //定义最上前的偏差值
    float Kp,Ki,Kd;            //定义比例、积分、微分系数
}pid;

void PID_init(){
    pid.SetSpeed=0.0;
    pid.ActualSpeed=0.0;
    pid.err=0.0;
    pid.err_last=0.0;
    pid.err_next=0.0;
    pid.Kp=0.2;
    pid.Ki=0.015;
    pid.Kd=0.2;
}

float PID_realize(float speed){
    pid.SetSpeed=speed;
    pid.err=pid.SetSpeed-pid.ActualSpeed;
    float incrementSpeed=pid.Kp*(pid.err-pid.err_next)+pid.Ki*pid.err+pid.Kd*(pid.err-2*pid.err_next+pid.err_last);
    pid.ActualSpeed+=incrementSpeed;
    pid.err_last=pid.err_next;
    pid.err_next=pid.err;
    return pid.ActualSpeed;
}

int main(){
    PID_init();
    int count=0;
    while(count<1000)
    {
        float speed=PID_realize(200.0);
        printf("%f\n",speed);
        count++;
    }
    return 0;
}

运行后的1000个数据为：

83.000000
11.555000
59.559677
28.175406
52.907425
38.944149
51.891701
46.141655
53.339050
51.510002
55.908447
55.944637
58.970676
59.882942
62.224998
63.537247
65.527702
67.011047
68.810638
70.355309
72.042023
73.595642
75.207603
76.745430
78.301514
79.812126
81.321915
82.800293
84.268898
85.713097
87.143440
88.552994
89.946945
91.322067
92.680977
94.022224
95.347176
96.655235
97.947174
99.222801
100.482597
101.726562
102.955040
104.168114
105.366058
106.549004
107.717178
108.870743
110.009888
111.134796
112.245636
113.342598
114.425842
115.495552
116.551880
117.595009
118.625099
119.642311
120.646812
121.638756
122.618294
123.585594
124.540794
125.484062
126.415535
127.335365
128.243698
129.140671
130.026443
130.901138
131.764893
132.617859
133.460159
134.291931
135.113297
135.924408
136.725372
137.516327
138.297394
139.068695
139.830353
140.582489
141.325226
142.058685
142.782974
143.498199
144.204498
144.901962
145.590714
146.270844
146.942474
147.605713
148.260651
148.907410
149.546082
150.176773
150.799576
151.414597
152.021927
152.621674
153.213913
153.798752
154.376282
154.946594
155.509781
156.065918
156.615112
157.157440
157.692993
158.221848
158.744095
159.259811
159.769073
160.271973
160.768585
161.258987
161.743271
162.221481
162.693726
163.160065
163.620575
164.075333
164.524399
164.967865
165.405777
165.838226
166.265259
166.686951
167.103378
167.514587
167.920670
168.321671
168.717667
169.108704
169.494858
169.876175
170.252731
170.624588
170.991791
171.354401
171.712479
172.066086
172.415268
172.760086
173.100601
173.436844
173.768890
174.096786
174.420578
174.740326
175.056076
175.367889
175.675797
175.979858
176.280121
176.576630
176.869431
177.158569
177.444092
177.726044
178.004471
178.279419
178.550934
178.819046
179.083817
179.345276
179.603470
179.858429
180.110214
180.358841
180.604370
180.846817
181.086243
181.322662
181.556137
181.786682
182.014359
182.239182
182.461197
182.680435
182.896942
183.110733
183.321854
183.530334
183.736206
183.939514
184.140274
184.338531
184.534302
184.727631
184.918533
185.107056
185.293228
185.477066
185.658615
185.837891
186.014923
186.189743
186.362381
186.532852
186.701202
186.867432
187.031601
187.193710
187.353790
187.511871
187.667984
187.822128
187.974365
188.124680
188.273132
188.419724
188.564484
188.707428
188.848587
188.987976
189.125626
189.261566
189.395798
189.528351
189.659256
189.788513
189.916168
190.042221
190.166702
190.289627
190.411011
190.530884
190.649246
190.766144
190.881561
190.995544
191.108109
191.219254
191.329025
191.437408
191.544449
191.650146
191.754517
191.857590
191.959366
192.059875
192.159134
192.257141
192.353928
192.449509
192.543884
192.637085
192.729126
192.820007
192.909760
192.998383
193.085907
193.172333
193.257675
193.341965
193.425186
193.507385
193.588531
193.668686
193.747818
193.825974
193.903152
193.979370
194.054626
194.128952
194.202332
194.274811
194.346375
194.417053
194.486832
194.555756
194.623810
194.691010
194.757370
194.822906
194.887619
194.951523
195.014633
195.076950
195.138489
195.199265
195.259277
195.318542
195.377060
195.434845
195.491913
195.548264
195.603912
195.658859
195.713135
195.766724
195.819641
195.871902
195.923508
195.974472
196.024796
196.074493
196.123566
196.172028
196.219879
196.267136
196.313797
196.359879
196.405380
196.450317
196.494690
196.538513
196.581787
196.624512
196.666702
196.708374
196.749512
196.790146
196.830261
196.869888
196.909012
196.947647
196.985809
197.023483
197.060699
197.097443
197.133728
197.169556
197.204941
197.239883
197.274384
197.308456
197.342102
197.375320
197.408127
197.440521
197.472519
197.504105
197.535309
197.566116
197.596542
197.626587
197.656250
197.685547
197.714478
197.743042
197.771255
197.799118
197.826630
197.853806
197.880630
197.907120
197.933289
197.959122
197.984634
198.009827
198.034698
198.059265
198.083527
198.107483
198.131134
198.154495
198.177567
198.200348
198.222839
198.245056
198.266998
198.288666
198.310059
198.331177
198.352036
198.372635
198.392975
198.413071
198.432907
198.452499
198.471848
198.490952
198.509811
198.528442
198.546829
198.565002
198.582932
198.600647
198.618134
198.635406
198.652466
198.669312
198.685944
198.702377
198.718597
198.734619
198.750443
198.766068
198.781494
198.796722
198.811768
198.826614
198.841278
198.855759
198.870056
198.884186
198.898132
198.911911
198.925507
198.938934
198.952194
198.965286
198.978226
198.990997
199.003616
199.016068
199.028366
199.040512
199.052505
199.064346
199.076050
199.087601
199.099014
199.110275
199.121399
199.132385
199.143234
199.153946
199.164520
199.174973
199.185287
199.195465
199.205521
199.215454
199.225266
199.234955
199.244522
199.253967
199.263290
199.272507
199.281601
199.290588
199.299454
199.308212
199.316864
199.325409
199.333847
199.342178
199.350403
199.358521
199.366547
199.374466
199.382294
199.390015
199.397644
199.405167
199.412613
199.419952
199.427200
199.434357
199.441422
199.448410
199.455307
199.462112
199.468842
199.475479
199.482040
199.488510
199.494904
199.501221
199.507462
199.513611
199.519699
199.525696
199.531631
199.537476
199.543259
199.548965
199.554611
199.560181
199.565674
199.571106
199.576462
199.581757
199.586990
199.592148
199.597244
199.602280
199.607254
199.612167
199.617020
199.621811
199.626541
199.631210
199.635818
199.640366
199.644867
199.649307
199.653687
199.658020
199.662292
199.666519
199.670685
199.674805
199.678864
199.682877
199.686844
199.690750
199.694626
199.698441
199.702209
199.705933
199.709610
199.713242
199.716827
199.720367
199.723862
199.727310
199.730713
199.734085
199.737411
199.740692
199.743942
199.747147
199.750305
199.753433
199.756516
199.759567
199.762573
199.765549
199.768478
199.771378
199.774231
199.777054
199.779846
199.782593
199.785309
199.787994
199.790649
199.793259
199.795853
199.798401
199.800919
199.803406
199.805862
199.808289
199.810684
199.813049
199.815384
199.817688
199.819962
199.822220
199.824432
199.826630
199.828796
199.830933
199.833054
199.835144
199.837204
199.839233
199.841248
199.843231
199.845200
199.847137
199.849045
199.850937
199.852798
199.854645
199.856461
199.858261
199.860031
199.861786
199.863510
199.865219
199.866898
199.868561
199.870209
199.871826
199.873428
199.875015
199.876572
199.878113
199.879639
199.881149
199.882629
199.884094
199.885544
199.886978
199.888397
199.889786
199.891174
199.892532
199.893875
199.895203
199.896515
199.897812
199.899094
199.900360
199.901611
199.902847
199.904068
199.905273
199.906464
199.907639
199.908798
199.909943
199.911072
199.912186
199.913284
199.914368
199.915436
199.916489
199.917526
199.918564
199.919571
199.920578
199.921570
199.922546
199.923523
199.924469
199.925415
199.926346
199.927261
199.928177
199.929077
199.929962
199.930832
199.931702
199.932556
199.933395
199.934235
199.935059
199.935867
199.936676
199.937469
199.938248
199.939026
199.939789
199.940536
199.941284
199.942017
199.942749
199.943466
199.944168
199.944870
199.945557
199.946243
199.946915
199.947586
199.948242
199.948883
199.949524
199.950150
199.950775
199.951385
199.951996
199.952591
199.953186
199.953766
199.954346
199.954910
199.955475
199.956024
199.956573
199.957108
199.957642
199.958176
199.958694
199.959213
199.959717
199.960220
199.960724
199.961212
199.961700
199.962173
199.962646
199.963120
199.963577
199.964035
199.964478
199.964920
199.965363
199.965790
199.966217
199.966644
199.967056
199.967468
199.967880
199.968277
199.968674
199.969070
199.969452
199.969833
199.970215
199.970581
199.970947
199.971313
199.971664
199.972015
199.972366
199.972717
199.973053
199.973389
199.973724
199.974045
199.974380
199.974701
199.975021
199.975327
199.975632
199.975937
199.976242
199.976532
199.976822
199.977112
199.977402
199.977676
199.977966
199.978241
199.978516
199.978790
199.979050
199.979309
199.979568
199.979828
199.980072
199.980331
199.980576
199.980820
199.981064
199.981293
199.981537
199.981766
199.981995
199.982224
199.982437
199.982666
199.982880
199.983093
199.983307
199.983521
199.983719
199.983932
199.984131
199.984329
199.984528
199.984726
199.984909
199.985107
199.985291
199.985474
199.985657
199.985840
199.986023
199.986191
199.986374
199.986542
199.986710
199.986877
199.987045
199.987213
199.987366
199.987534
199.987686
199.987839
199.987991
199.988144
199.988297
199.988449
199.988586
199.988739
199.988876
199.989014
199.989151
199.989288
199.989426
199.989563
199.989685
199.989822
199.989944
199.990067
199.990189
199.990311
199.990433
199.990555
199.990677
199.990799
199.990906
199.991028
199.991135
199.991257
199.991364
199.991470
199.991577
199.991684
199.991791
199.991898
199.992004
199.992096
199.992203
199.992294
199.992401
199.992493
199.992584
199.992676
199.992767
199.992859
199.992950
199.993042
199.993134
199.993225
199.993301
199.993393
199.993469
199.993561
199.993637
199.993713
199.993790
199.993866
199.993942
199.994019
199.994095
199.994171
199.994247
199.994324
199.994400
199.994476
199.994537
199.994614
199.994675
199.994751
199.994812
199.994873
199.994934
199.994995
199.995056
199.995117
199.995178
199.995239
199.995300
199.995361
199.995422
199.995483
199.995544
199.995605
199.995667
199.995712
199.995773
199.995819
199.995880
199.995926
199.995987
199.996033
199.996094
199.996140
199.996185
199.996231
199.996277
199.996323
199.996368
199.996414
199.996460
199.996506
199.996552
199.996597
199.996643
199.996689
199.996735
199.996780
199.996826
199.996872
199.996902
199.996948
199.996979
199.997025
199.997055
199.997101
199.997131
199.997177
199.997208
199.997253
199.997284
199.997314
199.997345
199.997375
199.997406
199.997437
199.997467
199.997498
199.997528
199.997559
199.997589
199.997620
199.997650
199.997681
199.997711
199.997742
199.997772
199.997803
199.997833
199.997864
199.997894
199.997925
199.997955
199.997986
199.998016
199.998047
199.998077
199.998093
199.998123
199.998138
199.998169
199.998184
199.998215
199.998230
199.998260
199.998276
199.998306
199.998322
199.998352
199.998367
199.998398
199.998413
199.998444
199.998459
199.998489
199.998505
199.998520
199.998535
199.998550
199.998566
199.998581
199.998596
199.998611
199.998627
199.998642
199.998657
199.998672
199.998688
199.998703
199.998718
199.998734
199.998749
199.998764
199.998779
199.998795
199.998810
199.998825
199.998840
199.998856
199.998871
199.998886
199.998901
199.998917
199.998932
199.998947
199.998962
199.998978
199.998993
199.999008
199.999023
199.999039
199.999054
199.999069
199.999084
199.999100
199.999115
199.999130
199.999146
199.999161
199.999176
199.999191
199.999207
199.999222
199.999237
199.999252
199.999268
199.999283
199.999298
199.999298
199.999313
199.999313
199.999329
199.999329
199.999344
199.999344
199.999359
199.999359
199.999374
199.999374
199.999390
199.999390
199.999405
199.999405
199.999420
199.999420
199.999435
199.999435
199.999451
199.999451
199.999466
199.999466
199.999481
199.999481
199.999496
199.999496
199.999512
199.999512

## PID控制算法的C语言实现五 积分分离的PID控制算法C语言实现

通过三、四两篇文章，基本上已经弄清楚了PID控制算法的最常规的表达方法。在普通PID控制中，引入积分环节的目的，主要是为了消除静差，提高控制精度。但是在启动、结束或大幅度增减设定时，短时间内系统输出有很大的偏差，会造成PID运算的积分积累，导致控制量超过执行机构可能允许的最大动作范围对应极限控制量，从而引起较大的超调，甚至是震荡，这是绝对不允许的。

为了克服这一问题，引入了积分分离的概念，其基本思路是 当被控量与设定值偏差较大时，取消积分作用; 当被控量接近给定值时，引入积分控制，以消除静差，提高精度。其具体实现代码如下：

pid.Kp=0.2;
    pid.Ki=0.04;
    pid.Kd=0.2;  //初始化过程

if(abs(pid.err)>200)
    {
    index=0;
    }else{
    index=1;
    pid.integral+=pid.err;
    }
    pid.voltage=pid.Kp*pid.err+index*pid.Ki*pid.integral+pid.Kd*(pid.err-pid.err_last);    //算法具体实现过程

其它部分的代码参见《PID控制算法的C语言实现三》中的讲解，不再赘述。同样采集1000个量，会发现，系统道道199所有的时间是原来时间的1/2,系统的快速性得到了提高。

199.003571
199.036804
199.068924
199.099960
199.129974
199.158981
199.187012
199.214111
199.240311
199.265640
199.290115
199.313797
199.336655
199.358795
199.380157
199.400818
199.420792
199.440109
199.458771
199.476807
199.494263
199.511124
199.527420
199.543182
199.558426
199.573135
199.587372
199.601120
199.614426
199.627289
199.639694
199.651718
199.663315
199.674561
199.685410
199.695908
199.706039
199.715851
199.725311
199.734482
199.743332
199.751907
199.760162
199.768173
199.775894
199.783371
199.790588
199.797577
199.804337
199.810867
199.817154
199.823257
199.829147
199.834839
199.840347
199.845673
199.850815
199.855789
199.860596
199.865234
199.869736
199.874069
199.878281
199.882324
199.886261
199.890045
199.893707
199.897263
199.900665
199.903992
199.907181
199.910278
199.913284
199.916168
199.918976
199.921677
199.924286
199.926804
199.929245
199.931610
199.933884
199.936081
199.938217
199.940277
199.942276
199.944183
199.946045
199.947830
199.949585
199.951248
199.952896
199.954437
199.955963
199.957428
199.958847
199.960205
199.961548
199.962830
199.964066
199.965271
199.966431
199.967545
199.968628
199.969666
199.970673
199.971649
199.972595
199.973511
199.974380
199.975235
199.976074
199.976852
199.977631
199.978378
199.979095
199.979797
199.980453
199.981125
199.981735
199.982361
199.982925
199.983505
199.984055
199.984604
199.985107
199.985611
199.986069
199.986557
199.987000
199.987442
199.987869
199.988281
199.988663
199.989044
199.989395
199.989761
199.990097
199.990417
199.990753
199.991058
199.991348
199.991653
199.991913
199.992203
199.992447
199.992706
199.992950
199.993179
199.993408
199.993607
199.993835
199.994034
199.994232
199.994431
199.994598
199.994797
199.994965
199.995132
199.995285
199.995453
199.995605
199.995743
199.995895
199.996017
199.996155
199.996277
199.996414
199.996521
199.996643
199.996750
199.996872
199.996964
199.997070
199.997162
199.997269
199.997360
199.997437
199.997528
199.997604
199.997681
199.997772
199.997849
199.997910
199.997986
199.998047
199.998108
199.998169
199.998245
199.998306
199.998352
199.998398
199.998459
199.998489
199.998550
199.998596
199.998642
199.998703
199.998734
199.998795
199.998825
199.998856
199.998886
199.998917
199.998962
199.998978
199.999023
199.999054
199.999084
199.999115
199.999146
199.999191
199.999207
199.999252
199.999283
199.999298
199.999313
199.999329
199.999344
199.999359
199.999374
199.999390
199.999405
199.999435
199.999435
199.999466
199.999466
199.999496
199.999512
199.999527
199.999542
199.999557
199.999573
199.999588
199.999603
199.999619
199.999634
199.999649
199.999680
199.999680
199.999710
199.999710
199.999741
199.999756
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771
199.999771

## PID控制算法的C语言实现六 抗积分饱和的PID控制算法C语言实现

所谓的积分饱和现象是指如果系统存在一个方向的偏差，PID控制器的输出由于积分作用的不断累加而加大，从而导致执行机构达到极限位置，若控制器输出U(k)继续增大，执行器开度不可能再增大，此时计算机输出控制量超出了正常运行范围而进入饱和区。一旦系统出现反向偏差，u(k)逐渐从饱和区退出。进入饱和区越深则退出饱和区时间越长。在这段时间里，执行机构仍然停留在极限位置而不随偏差反向而立即做出相应的改变，这时系统就像失控一样，造成控制性能恶化，这种现象称为积分饱和现象或积分失控现象。

防止积分饱和的方法之一就是抗积分饱和法，该方法的思路是在计算u(k)时，首先判断上一时刻的控制量u(k-1)是否已经超出了极限范围： 如果u(k-1)>umax，则只累加负偏差; 如果u(k-1)<umin，则只累加正偏差。从而避免控制量长时间停留在饱和区。直接贴出代码，不懂的看看前面几节的介绍。

struct _pid{
    float SetSpeed;            //定义设定值
    float ActualSpeed;        //定义实际值
    float err;                //定义偏差值
    float err_last;            //定义上一个偏差值
    float Kp,Ki,Kd;            //定义比例、积分、微分系数
    float voltage;            //定义电压值（控制执行器的变量）
    float integral;            //定义积分值
    float umax;
    float umin;
}pid;

void PID_init(){
    printf("PID_init begin \n");
    pid.SetSpeed=0.0;
    pid.ActualSpeed=0.0;
    pid.err=0.0;
    pid.err_last=0.0;
    pid.voltage=0.0;
    pid.integral=0.0;
    pid.Kp=0.2;
   pid.Ki=0.1;       //注意，和上几次相比，这里加大了积分环节的值
    pid.Kd=0.2;
    pid.umax=400;
    pid.umin=-200;
    printf("PID_init end \n");
}
float PID_realize(float speed){
    int index;
    pid.SetSpeed=speed;
    pid.err=pid.SetSpeed-pid.ActualSpeed;

   if(pid.ActualSpeed>pid.umax)         //灰色底色表示抗积分饱和的实现
    {

       if(abs(pid.err)>200)                    //蓝色标注为积分分离过程
        {
            index=0;
        }else{
            index=1;
            if(pid.err<0)
            {
            pid.integral+=pid.err;
            }
        }
    }else if(pid.ActualSpeed<pid.umax){
        if(abs(pid.err)>200)                    //积分分离过程
        {
            index=0;
        }else{
            index=1;
            if(pid.err>0)
            {
            pid.integral+=pid.err;
            }
        }
    }else{
        if(abs(pid.err)>200)                    //积分分离过程
        {
            index=0;
        }else{
            index=1;
            pid.integral+=pid.err;
        }
    }

    pid.voltage=pid.Kp*pid.err+index*pid.Ki*pid.integral+pid.Kd*(pid.err-pid.err_last);

    pid.err_last=pid.err;
    pid.ActualSpeed=pid.voltage*1.0;
    return pid.ActualSpeed;
}

最终的测试程序运算结果如下，可以明显的看出系统的稳定时间相对前几次来讲缩短了不少。

100.000000
30.000000
95.000000
65.500000
103.750000
92.175003
115.237503
112.173752
126.794380
127.653938
137.468842
139.967911
146.934479
149.954224
155.144211
158.157745
162.174561
164.953079
168.149734
170.611786
173.205124
175.339691
177.470551
179.298065
181.063431
182.616440
184.086655
185.400513
186.628952
187.737457
188.766006
189.699692
190.561951
191.347580
192.071030
192.731674
193.338928
193.894257
194.404160
194.870834
195.299072
195.691193
196.050888
196.380341
196.682465
196.959244
197.213043
197.445572
197.658768
197.854111
198.033203
198.197311
198.347763
198.485626
198.612015
198.727829
198.834000
198.931290
199.020477
199.102219
199.177139
199.245804
199.308746
199.366425
199.419296
199.467758
199.512161
199.552872
199.590179
199.624390
199.655716
199.684464
199.710785
199.734924
199.757034
199.777298
199.795883
199.812912
199.828537
199.842834
199.855972
199.867981
199.879013
199.889099
199.898361
199.906845
199.914612
199.921753
199.928268
199.934280
199.939743
199.944794
199.949371
199.953629
199.957474
199.961029
199.964279
199.967270
199.969986
199.972504
199.974792
199.976898
199.978821
199.980591
199.982208
199.983688
199.985062
199.986298
199.987442
199.988495
199.989441
199.990326
199.991135
199.991867
199.992554
199.993179
199.993744
199.994263
199.994751
199.995178
199.995590
199.995941
199.996292
199.996582
199.996887
199.997116
199.997391
199.997574
199.997803
199.997971
199.998154
199.998291
199.998444
199.998581
199.998703
199.998810
199.998917
199.999008
199.999084
199.999176
199.999237
199.999298
199.999359
199.999405
199.999466
199.999496
199.999542
199.999588
199.999619
199.999649
199.999680
199.999710
199.999725
199.999756
199.999771
199.999786
199.999817
199.999817
199.999847
199.999847
199.999863
199.999863
199.999878
199.999893
199.999893
199.999908
199.999924
199.999924
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939
199.999939

## PID控制算法的C语言实现七 梯形积分的PID控制算法C语言实现

先看一下梯形算法的积分环节公式

作为PID控制律的积分项，其作用是消除余差，为了尽量减小余差，应提高积分项运算精度，为此可以将矩形积分改为梯形积分，具体实现的语句为：

pid.voltage=pid.Kp*pid.err+index*pid.Ki*pid.integral/2+pid.Kd*(pid.err-pid.err_last);  //梯形积分

其它函数请参见本系列教程六中的介绍

最后运算的稳定数据为：199.999890，较教程六中的199.9999390而言，精度进一步提高。

## PID控制算法的C语言实现八 变积分的PID控制算法C语言实现

变积分PID可以看成是积分分离的PID算法的更一般的形式。在普通的PID控制算法中，由于积分系数ki是常数，所以在整个控制过程中，积分增量是不变的。但是，系统对于积分项的要求是，系统偏差大时，积分作用应该减弱甚至是全无，而在偏差小时，则应该加强。积分系数取大了会产生超调，甚至积分饱和，取小了又不能短时间内消除静差。因此，根据系统的偏差大小改变积分速度是有必要的。

变积分PID的基本思想是设法改变积分项的累加速度，使其与偏差大小相对应：偏差越大，积分越慢; 偏差越小，积分越快。

这里给积分系数前加上一个比例值index：

当abs(err)<180时，index=1;

当180<abs(err)<200时，index=（200-abs(err)）/20;

当abs(err)>200时，index=0;

最终的比例环节的比例系数值为ki*index;

具体PID实现代码如下：

pid.Kp=0.4;
    pid.Ki=0.2;    //增加了积分系数
    pid.Kd=0.2;

float PID_realize(float speed){
    float index;
    pid.SetSpeed=speed;
    pid.err=pid.SetSpeed-pid.ActualSpeed;

    if(abs(pid.err)>200)                    //变积分过程
    {
    index=0.0;
    }else if(abs(pid.err)<180){
    index=1.0;
    pid.integral+=pid.err;
    }else{
    index=(200-abs(pid.err))/20;
    pid.integral+=pid.err;
    }
    pid.voltage=pid.Kp*pid.err+index*pid.Ki*pid.integral+pid.Kd*(pid.err-pid.err_last);

    pid.err_last=pid.err;
    pid.ActualSpeed=pid.voltage*1.0;
    return pid.ActualSpeed;
}

最终结果可以看出，系统的稳定速度非常快（测试程序参见本系列教程3）：

120.000000
64.000000
148.800003
96.959999
165.632004
120.934395
177.300476
139.081223
185.469742
152.898834
191.139313
163.452988
195.022278
171.538986
197.635025
177.753738
199.350967
182.546188
200.439255
186.254608
201.093094
189.134460
201.450439
191.379044
201.609268
193.135010
201.638611
194.513870
201.586670
195.600708
201.486694
196.460571
201.361328
197.143387
201.225632
197.687561
201.089340
198.122787
200.958511
198.472076
200.836655
198.753296
200.725555
198.980423
200.625870
199.164398
200.537506
199.313843
200.459900
199.435547
200.392258
199.534912
200.333679
199.616211
200.283203
199.682877
200.239899
199.737640
200.202866
199.782700
200.171295
199.819855
200.144470
199.850525
200.121704
199.875870
200.102432
199.896851
200.086136
199.914230
200.072372
199.928635
200.060776
199.940582
200.051010
199.950500
200.042801
199.958755
200.035904
199.965622
200.030090
199.971344
200.025223
199.976105
200.021118
199.980057
200.017700
199.983353
200.014832
199.986099
200.012421
199.988403
200.010391
199.990326
200.008698
199.991928
200.007263
199.993256
200.006088
199.994370
200.005081
199.995300
200.004257
199.996063
200.003555
199.996719
200.002975
199.997253
200.002487
199.997711
200.002075
199.998077
200.001740
199.998398
200.001465
199.998657
200.001221
199.998886
200.001007
199.999084
200.000839
199.999237
200.000702
199.999359
200.000580
199.999451
200.000488
199.999542
200.000397
199.999619
200.000336
199.999680
200.000275
199.999725
200.000229
199.999756
200.000198
199.999802
200.000168
199.999832
200.000137
199.999863
200.000107
199.999893
200.000092
199.999908
200.000076
199.999924
200.000061
199.999939
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046
199.999954
200.000046

## PID控制算法的C语言实现九 专家PID与模糊PID的C语言实现

本节是PID控制算法的C语言实现系列的最后一节，前面8节中，已经分别从PID的实现到深入的过程进行了一个简要的讲解，从前面的讲解中不难看出，PID的控制思想非常简单，其主要问题点和难点在于比例、积分、微分环节上的参数整定过程，对于执行器控制模型确定或者控制模型简单的系统而言，参数的整定可以通过计算获得，对于一般精度要求不是很高的执行器系统，可以采用拼凑的方法进行实验型的整定。

然而，在实际的控制系统中，线性系统毕竟是少数，大部分的系统属于非线性系统，或者说是系统模型不确定的系统，如果控制精度要求较高的话，那么对于参数的整定过程是有难度的。专家PID和模糊PID就是为满足这方面的需求而设计的。专家算法和模糊算法都归属于智能算法的范畴，智能算法最大的有点就是在控制模型未知的情况下，可以对模型进行控制。这里需要注意的是，专家PID也好，模糊PID也罢，绝对不是专家系统或模糊算法与PID控制算法的简单加和，他是专家系统或者模糊算法在PID控制器参数整定上的应用。也就是说，智能算法是辅助PID进行参数整定的手段。

其实在前面几节的讲述中，已经用到了专家PID的一些特例行为了，从第五节到第八节都是专家系统一些特列化的算法，对某些条件进行了局部的判定，比如如果偏差太大的话，就去除积分项，这本身就是含有经验的专家系统。

专家系统、模糊算法，需要参数整定就一定要有整定的依据，也就是说什么情况下整定什么值是要有依据的，这个依据是一些逻辑的组合，只要找出其中的逻辑组合关系来，这些依据就再明显不过了。下面先说一下专家PID的C语言实现。正如前面所说，需要找到一些依据，还得从PID系数本身说起。

1.比例系数Kp的作用是加快系统的响应速度，提高系统的调节精度。Kp越大，系统的响应速度越快，系统的调节精度越高，但是容易产生差调，甚至会使系统不稳定。Kp取值过小，则会降低调节精度，使响应速度缓慢，从而延长调节时间，是系统静态、动态特性变差；

2.积分作用系数Ki的作用是消除系统的稳态误差。Ki越大，系统的静态误差消除的越快，但是Ki过大，在响应过程的初期会产生积分饱和的现象，从而引起响应过程的较大超调。若Ki过小，将使系统静态误差难以消除，影响系统的调节精度；

3.微分系数Kd的作用是改善系统的动态特性，其作用主要是在响应过程中抑制偏差向任何方向的变化，对偏差变化进行提前预报。但是kd过大，会使响应过程提前制动，从而延长调节时间，而且会降低系统的抗干扰性。

反应系统性能的两个参数是系统误差e和误差变化律ec，这点还是好理解的：

首先我们规定一个误差的极限值，假设为Mmax；规定一个误差的比较大的值，假设为Mmid；规定一个误差的较小值，假设为Mmin；

当abs（e）>Mmax时，说明误差的绝对值已经很大了，不论误差变化趋势如何，都应该考虑控制器的输入应按最大（或最小）输出，以达到迅速调整误差的效果，使误差绝对值以最大的速度减小。此时，相当于实施开环控制。

当e*ec>0时，说明误差在朝向误差绝对值增大的方向变化，此时，如果abs(e)>Mmid，说明误差也较大，可考虑由控制器实施较强的控制作用，以达到扭转误差绝对值向减小的方向变化，并迅速减小误差的绝对值。此时如果abs(e)<Mmid，说明尽管误差是向绝对值增大的方向变化，但是误差绝对值本身并不是很大，可以考虑控制器实施一般的控制作用，只需要扭转误差的变化趋势，使其向误差绝对值减小的方向变化即可。

当e*err<0且e*err(k-1)>0或者e=0时，说明误差的绝对值向减小的方向变化，或者已经达到平衡状态，此时保持控制器输出不变即可。

当e*err<0且e*err(k-1)<0时，说明误差处于极限状态。如果此时误差的绝对值较大，大于Mmin，可以考虑实施较强控制作用。如果此时误差绝对值较小，可以考虑实施较弱控制作用。

当abs(e)<Mmin时，说明误差绝对值很小，此时加入积分，减小静态误差。

上面的逻辑判断过程，实际上就是对于控制系统的一个专家判断过程。（未完待续）

## PID控制算法的C语言实现十 模糊算法简介

在PID控制算法的C语言实现九中，文章已经对模糊PID的实质做了一个简要说明。本来打算等到完成毕业设计，工作稳定了再着力完成剩下的部分。鉴于网友的要求和信任，抽出时间来，对模糊PID做一个较为详细的论述，这里我不打算做出仿真程序了，但就基本概念和思路进行一下说明，相信有C语言基础的朋友可以通过这些介绍性的文字自行实现。这篇文章主要说明一下模糊算法的含义和原理。

实际上模糊算法属于智能算法，智能算法也可以叫非模型算法，也就是说，当我们对于系统的模型认识不是很深刻，或者说客观的原因导致我们无法对系统的控制模型进行深入研究的时候，智能算法常常能够起到不小的作用。这点是方便理解的，如果一个系统的模型可以轻易的获得，那么就可以根据系统的模型进行模型分析，设计出适合系统模型的控制器。但是现实世界中，可以说所有的系统都是非线性的，是不可预测的。但，这并不是说我们就无从建立控制器，因为，大部分的系统在一定的条件和范围内是可以抽象成为线性系统的。问题的关键是，当我们系统设计的范围超出了线性的范围，我们又该如何处理。显然，智能算法是一条很不错的途径。智能算法包含了专家系统、模糊算法、遗传算法、神经网络算法等。其实这其中的任何一种算法都可以跟PID去做结合，而选择的关键在于，处理的实时性能不能得到满足。当我们处理器的速度足够快速时，我们可以选择更为复杂的、精度更加高的算法。但是，控制器的处理速度限制了我们算法的选择。当然，成本是限制处理器速度最根本的原因。这个道理很简单，51单片机和DSP的成本肯定大不相同。专家PID和模糊PID是常用的两种PID选择方式。其实，模糊PID适应一般的控制系统是没有问题。文章接下来将说明模糊算法的一些基本常识。

模糊算法其实并不模糊。模糊算法其实也是逐次求精的过程。这里举个例子说明。我们设计一个倒立摆系统，假如摆针偏差＜5°，我们说它的偏差比较“小”；摆针偏差在5°和10°之间，我们说它的偏差处于“中”的状态；当摆针偏差＞10°的时候，我们说它的偏差有点儿“大”了。对于“小”、“中”、“大”这样的词汇来讲，他们是精确的表述，可问题是如果摆针偏差是3°呢，那么这是一种什么样的状态呢。我们可以用很“小”来表述它。如果是7°呢，可以说它是“中”偏“小”。那么如果到了80°呢，它的偏差可以说非常“大”。而我们调节的过程实际上就是让系统的偏差由非常“大”逐渐向非常“小”过度的过程。当然，我们系统这个调节过程是快速稳定的。通过上面的说明，可以认识到，其实对于每一种状态都可以划分到大、中、小三个状态当中去，只不过他们隶属的程度不太一样，比如6°隶属于小的程度可能是0.3，隶属于中的程度是0.7，隶属于大的程度是0。这里实际上是有一个问题的，就是这个隶属的程度怎么确定？这就要求我们去设计一个隶属函数。详细内容可以查阅相关的资料，这里没有办法那么详细的说明了。http://baike.baidu.com/view/150383.htm这里面有些说明。那么，知道了隶属度的问题，就可以根据目前隶属的程度来控制电机以多大的速度和方向转动了，当然，最终的控制量肯定要落实在控制电压上。这点可以很容易的想想，我们控制的目的就是让倒立摆从隶属“大”的程度为1的状态，调节到隶属“小”的程度为1的状态。当隶属大多一些的时候，我们就加快调节的速度，当隶属小多一些的时候，我们就减慢调节的速度，进行微调。可问题是，大、中、小的状态是汉字，怎么用数字表示，进而用程序代码表示呢？其实我们可以给大、中、小三个状态设定三个数字来表示，比如大表示用3表示，中用2表示，小用1表示。那么我们完全可以用1*0.3+2*0.7+3*0.0=1.7来表示它，当然这个公式也不一定是这样的，这个公式的设计是系统模糊化和精确化的一个过程，读者也可参见相关文献理解。但就1.7这个数字而言，可以说明，目前6°的角度偏差处于小和中之间，但是更偏向于中。我们就可以根据这个数字来调节电机的转动速度和时间了。当然，这个数字与电机转速的对应关系，也需要根据实际情况进行设计和调节。

前面一个例子已经基本上说明了模糊算法的基本原理了。可是实际上，一个系统的限制因素常常不是一个。上面的例子中，只有偏差角度成为了系统调节的参考因素。而实际系统中，比如PID系统，我们需要调节的是比例、积分、微分三个环节，那么这三个环节的作用就需要我们认清，也就是说，我们需要根据超调量、调节时间、震荡情况等信息来考虑对这三个环节调节的比重，输入量和输出量都不是单一的，可是其中必然有某种内在的逻辑联系。所以这种逻辑联系就成为我们设计工作的重点了。下一篇文章将详细分析PID三个变量和系统性能参数之间的联系。

## PID控制算法的c语言实现十一（PID系列完结篇） 模糊PID的参数整定

这几天一直在考虑如何能够把这一节的内容说清楚，对于PID而言应用并没有多大难度，按照基本的算法设计思路和成熟的参数整定方法，就算是没有经过特殊训练和培训的人，也能够在较短的时间内容学会使用PID算法。可问题是，如何能够透彻的理解PID算法，从而能够根据实际的情况设计出优秀的算法呢。

通过讲述公式和基本原理肯定是最能说明问题的，可是这样的话怕是犯了“专家”的错误了。对于门槛比较低的技术人员来讲，依然不能透彻理解。可是说的入耳了，能不能透彻说明也是一个问题，所以斟酌了几天，整理了一下思路才开始完成PID系列文章的最后一篇。

我所说的最后一篇不代表PID的功能和发展就止步与此，仅仅是说明，透过这一些列的文章，基本上已经可以涵盖PID设计的要点，至于更深入的研究，就交给有需要的读者去做。

上一节中大致讲述了一下模糊算法。实际上模糊算法的很多概念在上一节中并没有深入的解释。举的例子也只是为了说明模糊算法的基本含义，真正的模糊算法是不能这么设计的，当然也不会这么简单。模糊算法的核心是模糊规则，如果模糊规则制定的出色，那么模糊算法的控制效率就高。其实这是智能算法的一般特性，规则是系统判断和处理的前提。那么就说说PID的规则该怎么制定。

我们知道，模糊算法的本质是对PID的三个参数进行智能调节。那么首先要提出的问题是如何对PID的参数进行调节？这个问题其实是参数整定的问题，现实当中有很多整定方法。可是我们需要从根本上了解为什么这么整定，才能知道该如何建立数学模型进行分析。那么要回答如何整定参数的问题，就需要先明白PID参数的作用都是什么？对系统有什么影响？

我们从作用和副作用两个方面说明参数对系统的影响。

1.比例环节Kp，作用是加快系统的响应速度，提高系统的调节精度，副作用是会导致超调;

2.积分环节Ki，作用是消除稳态误差，副作用是导致积分饱和现象;

3.微分环节Kd，作用是改善系统的动态性能，副作用是延长系统的调节时间。

理解了上述问题，那么就可以“辩证施治，对症下药”了。比如说，如果系统响应速度慢，我们就加大Kp的取值，如果超调量过大我们就减小Kp的取值等等。可是问题这些语言的描述该如何用数学形式表达出来呢。我们所知道的，反馈系统的实质就是系统的输出量作为反馈量与系统的输入量进行作差，从而得到系统的误差e，那么这个误差e就能够反应目前系统所处的状态。误差e可以表明目前系统的输出状态到底偏离要求多少。而误差e的变化律ec，表示误差变化的速度。这样，我们可以根据这两个量的状态来分析三个参数此时应该如何取值。加入e为负方向比较大，ec也为负方向增大状态，此时比例环节要大一些，从而加快调节速度，而积分环节要小一些，甚至不加积分环节，从而防止负方向上出现饱和积分的现象。微分环节可以稍加一些，在不影响调节时间的情况下，起到改善系统动态性能的作用。